11

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»

ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования «Советский муниципальный район»

ЗАКАЗ	№ 217-08 от 05 июля 2008 г.

ОТДЕЛ	Архитектуро-планировочная мастерская

ОБЪЕКТ	Схема территориального планирования муниципального образований «Советский муниципальный район» Республики Марий Эл

СТАДИЯ	Положения о территориальном планировании муниципального образования «Советский муниципальный район»

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	Пояснительная записка. Приложения.

###### ТОМ № ГД.1-09

Генеральный директор						        Ф.Б. Ананьев

Главный инженер института					        В.Н. Конышев

Начальник отдела						        В.П. Горбань

Главный архитектор проекта					        А.Н. Теряев

Руководитель темы						        В.Ф. Федоров

Архитектор							        В.Ф. Федоров

Йошкар-Ола

2009 г.

### СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ № ГД.I-09

1. Пояснительная записка:

Исходная документация:

- муниципальный контракт № 217-08 от 05 июля 2008 г.

- техническое задание на разработку схемы территориального планирования Советского муниципального района.

Положения о территориальном планировании муниципального образования «Советский муниципальный район» Республики Марий Эл.

2. Приложения - Схемы современного состояния территории.

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Республики Марий Эл.

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2009 г.

Состав проекта 
Схема территориального планирования 
муниципального образования

«Советский муниципальный район» 
Республики Марий Эл

Том I

Положения о территориальном планировании муниципального образования «Советский муниципальный район» Республики Марий Эл.

Введение.

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального планирования».

Раздел 2. Анализ состояния территории.

2.1. Геополитическое и макроэкономическое положение района в системе расселения республики.

2.2. Расселение и планировочная структура района.

2.3. Природно-ресурсный потенциал района.

2.4. Структура земель территории района по целевому назначению, категориям земель и использованию территории.

2.5. Социальная инфраструктура района.

2.6. Экологический каркас территории Советского района.

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории района.

3.1. Ограничения комплексного развития.

3.2. Перспективы и основные направления градостроительного  развития района.

Раздел 4. Схемы современного состояния территории.

Схема № 1. Геополитическое и макроэкономическое положение района в системе расселения республики.

Схема № 2. Административно-территориальное устройство и система расселения.

Схема № 3. Структура земель Советского муниципального района

Схема № 4. Природно-рессурсный потенциал района.

Схема № 5. Транспортная и инженерная инфраструктура района.

Схема № 6. Инженерно-геологические, природоохранные, экологические ограничения комплексного развития территории.

Схема № 7. Оценка социально-экономического развития территории поселений и населенных пунктов по современному состоянию.

Том II

Проект схемы территориального планирования района

Раздел 5. Обоснование материалов по территориальному планированию

5.1. Планируемое изменение и установление границ муниципальных образований.

5.2. Планируемое изменение и установление границ особо охраняемых природных территорий на территории района.

5.3. Планируемое изменение структуры земель поселений и населенных пунктов.

5.4. Перспективы и основные направления комплексного развития.

5.5. Предложения по зонам планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения.

Раздел 6. Схемы планируемого территориального развития района.

Схема № 8. Основной чертеж. Пространственно-планировочная организация территории района.

Схема № 9. Функциональное зонирование территории района и система расселения.

Схема № 10. Структура земель района по целевому назначению.

Схема № 11. Развитие жилищного строительства и размещение объектов социальной инфраструктуры.

Схема № 12. Развитие промышленности, лесного хозяйства, агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

Схема № 13. Развитие объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Схема № 14. Организация туристско-рекреационной системы района.

Схема № 15. Экологический каркас территории района.

Содержание Тома I

Введение. 										7

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального

планирования».									7

Раздел 2. Анализ состояния территории. 				9

2.1. Геополитическое и макроэкономическое положение

района в системе расселения республики. 			9

2.2. Расселение и планировочная структура района. 			9

2.2.1. Административно-территориальное устройство. 		9

2.2.2. Население и демографический потенциал развития. 		10

2.3. Природно-ресурсный потенциал района. 				16

2.3.1. Климат. 									16

2.3.2. Почвы. 									18

2.3.3. Растительность. 								19

2.3.4. Рельеф. 									20

2.3.5. Геологическое строение. 						20

2.3.6. Гидрогеологическая условия и ресурсы

подземных вод. 								21

2.3.7. Инженерно-геологическое районирование. 			22

2.3.8. Гидрографическая характеристика. 				23

2.3.9. Минерально-сырьевые ресурсы. 					24

2.3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы. 					25

2.3.11. Выводы. 									27

2.4. Структура земель территории района по целевому назна

чению, категориям земель и использованию территории 	     28

2.4.1. Структура земель сельских, городских поселений. 		28

2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения. 			30

2.4.3. Земли лесного фонда. 							35

2.4.4. Земли промышленности, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики,

космического обеспечения, энергетики, обороны и

иного назначения. 							36

2.4.5. Земли особо охраняемых природных территорий. 		37

2.4.6. Земли водного фонда. 							39

2.4.7. Земли запаса. 								42

2.4.8. Застроенные территории. 						42

2.5. Социальная инфраструктура района. 					50

2.5.1. Занятость населения района. 						50

2.5.2. Жилищный фонд в населенных пунктах района. 		63

2.5.3. Обеспеченность жилого фонда системами инженерной

инфраструктуры. 							71

2.5.4. Социальная инфраструктура района. 				80

2.6. Экологический каркас территории Советского района		88

2.6.1. Структура экологического каркаса 					89

2.6.2. Ключевые территории экологического каркаса			89

2.6.3. Транзитные территории (экологические коридоры)		90

2.6.4. Буферные территории							90

2.6.5. 	Зоны охраны объектов культурного наследия			91

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и

ограничений социально-экономического развития

территории района							93

3.1. Ограничения комплексного развития					94

3.1.1. Инженерно-геологические ограничения				94

3.1.2. Экологические ограничения						95

3.1.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной

инфраструктуры								96

3.1.4. Основные факторы риска возникновения	 чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера		97

3.1.5. Зоны с особыми условиями использования территории

и прочие природоохранные ограничения				100

3.2. Перспективы и основные направления

градостроительного развития района				103

3.2.1. Основные направления градостроительного развития

территории								104

3.2.2. Функциональное зонирование территории района		104

3.2.3. Зоны и точки активизации хозяйственной

деятельности и инновационного развития			110

3.2.4. Основные направления комплексного развития и

размещения производительных сил				111

3.2.5. Транспортная инфраструктура и перспективы ее

развития									113

3.2.6. Мероприятия по территориальному планированию		119

Заключение								123

Приложения.

Раздел 4. Схемы современного состояния территории.

Схема № 1. Геополитическое и макроэкономическое	 положение района в системе расселения республики.

Схема № 2. Административно-территориальное устройство и система расселения.

Схема № 3. Структура земель Советского муниципального района

Схема № 4. Природно-рессурсный потенциал района.

Схема № 5. Транспортная и инженерная инфраструктура района.

Схема № 6. Инженерно-геологические, природоохранные, экологические ограничения комплексного развития территории.

Схема № 7. Оценка социально-экономического развития территории поселений и населенных пунктов по современному состоянию.

Положения

о территориальном планировании 
муниципального образования 
«Советский муниципальный район» 
Республики Марий Эл.

Введение.

Схема территориального планирования муниципального образования «Советский муниципальный район» Республики Марий Эл разработана ОАО «Марийскгражданпроект-БТПИ» на основании муниципального контракта № 217-08 от 5 июня 2008 г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ «Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.».

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального планирования».

Целью работы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации является планировочная организация территории на базе ресурсного и социально-экономического потенциалов развития муниципального образования «Советский муниципальный район» Республики Марий Эл (далее – Советский район) с взаимоувязкой и согласованием федеральных, межрегиональных, региональных, межотраслевых и муниципальных интересов; разработка направлений реализации градостроительных решений органами муниципального управления.

Учитывая особенности и специфику развития Советского района, главной целевой установкой является разработка инновационных направлений развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни населения. Градостроительные методы по созданию планировочной организации территории через формирование устойчивого каркаса расселения, выбор перспективных населенных пунктов в качестве «точек роста» способствуют усилению инвестиционной привлекательности для размещения и строительства объектов капитального строительства муниципального значения.

Основными задачами «Схемы территориального планирования» являются:

1.Оценка современного уровня социально-экономической и территориальной развитости Советского района, выявление ресурсных потенциалов для выработки стратегических направлений развития.

2.Определение зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности.

3.Создание районной транспортной схемы как основы формирования устойчивого планировочного каркаса.

4.Обоснование организации точек экономического развития («точек роста») и определение для них приоритетных инвестиционных направлений.

5.Совершенствование местной системы расселения, развитие городских и сельских населенных мест.

6.Создание устойчивой и надежной инженерной инфраструктуры районного и межселенного значения во взаимосвязи с федеральной и региональной инфраструктурой.

7.Улучшение экологической обстановки с выделением зон, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции для территорий с неблагополучной экологической обстановкой.

8.Выявление факторов риска природного и техногенного характера.

9.Сохранение и расширение особо охраняемых территорий природного характера и зон с объектами историко-культурного наследия.

10.Взаимоувязка градостроительных решений и землепользования, в том числе:

целесообразность изменения:

-границ муниципальных образований и статуса поселений;

-границ земель лесного фонда;

-границ земель сельскохозяйственного назначения и границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения;

-границ зон с особыми условиями использования территорий;

-границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

-границ земельных участков, предоставляемых для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Раздел 2. Анализ состояния территории.

2.1. Геополитическое и макроэкономическое положение района в системе расселения республики.

Муниципальное образование «Советский муниципальный район» является административно-территориальной единицей Республики Мари Эл с административным центром в поселке городского типа Советский. Район образован 25 января 1935 года.

Советский район расположен в центральной части Республики Марий Эл и граничит на севере с территорией муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», на востоке с территорией муниципального образования «Куженерский муниципальный район», на юго-востоке с территорией муниципального образования «Моркинский муниципальный район», на юге с территорией муниципального образования «Звениговский муниципальный район», на западе с территорией муниципального образования «Медведевский муниципальный район» и на северо-западе с территорией муниципального образования «Оршанский муниципальный район».

Советский район по классификации групповой системы расселения, установленной Схемой территориального планирования Республики Марий Эл, входит в центральную Йошкар-Олинскую групповую систему расселения.

Через территорию Советского района. проходит автомобильная дорога регионального значения с выходом через Сернур на Уржум Кировской области.

2.2. Расселение и планировочная структура района

2.2.1. Административно-территориальное устройство

Муниципальное образование «Советский муниципальный район» находится в составе субъекта Российской Федерации Республики Марий Эл. Территорию Советского района образуют восемь муниципальных образований одно городское и семь сельских поселений.

Городское поселение:

1.Советский		территория 5330,36 (5367) га,		3 нас. пункта.

Сельские поселения:

1.Алексеевское		территория 8943,82 (8956) га,		16 нас. пунк.;

2.Верх-Ушнурское	территория 12840,77 (12800) га,	18 нас. пунк.;

3.Вятское			территория 18058,14 (17988) га,	22 нас. пунк.;

4.Кужмаринское		территория 23011,94 (22885) га,	33 нас. пунк.;

5.Михайловское		территория 10211,03 (10128) га,	17 нас. пунк.;

6.Ронгинское		территория 35211,69 (34833) га,	27 нас. пунк.;

7.Солнечное		территория 26658,68 (26288) га,	5 нас. пунк.;

Общая площадь территории района составляет 140366,43 (139245) га.

Территории района и поселений расчитаны по картографическим материалам описания границ муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений с использованием узловых и опорных точек в местной системе координат, утвержденным Законом Республики Марий Эл от 5 августа 2008 г. № 43-З "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл по вопросам описания границ муниципальных образований".

В скобках даны площади территорий, сведения о которых имелись в муниципальных образованиях до утверждения описания границ вышеназванным законом.

В районе имеется 141 населенный пункт, из которых один поселок городского типа (пгт. Советский), 140 поселков и сельских населенных пунктов. Cредняя людность населенных пунктов составляет 240 человек.

2.2.2. Население и демографический потенциал развития

По сведениям администраций муниципальных образований сельских, городских поселений района в 2008 году численность населения в целом по району составила 33887 человек, в том числе по поселениям:

1.Городское поселение Советский			14587 человек;

2.Алексеевское сельское поселение		1996 человек;

3.Верх-Ушнурское сельское поселение		2309 человека;

4.Вятское сельское поселение			3478 человек;

5.Кужмаринское сельское поселение		4164 человек;

6.Михайловское сельское поселение		1410 человек;

7.Ронгинское сельское поселение			3912 человек;

8.Солнечное сельское поселение			2031 человек;

Плотность населения по Советскому району составляет 24 человека на 1 км2, что ниже средней по республике (средняя по Республике Марий Эл – 30 человек на 1 км2). Это объясняется тем, что значительную часть территории района занимают леса.

По численности населения Советский район занимает четвертое место из числа районов Республики Марий Эл. По данным, опубликованным в статистическом сборнике за 2006 год, Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл, в Советском районе наблюдался стабильный отрицательный миграционный процесс населения начиная с 1999 года и составил в 2006 году на равне с Мари-Турекским, Моркинским и Новоторъяльским районами наивысший отрицательный показатель среди муниципальных образований Республики Марий Эл. Отток населения в районе, в основном, наблюдается из малочисленных сельских населенных пунктов, однако, крупные наиболее урбанизированные населенные пункты обеспечили рост населения в целом по району, что говорит о привлекательности для расселения крупных и средних по численности населения населенных пунктов. Рост численности населения отмечается в населенных пунктах городского поселения Советский, и в средних и крупных населенных нунктах Верх-Ушнурского, Вятского, Кужмаринского, Михайловского и Ронгинского сельских поселениях. Этот процесс необходимо использовать при планировании социально-экономического развития отдельных отраслей экономики района.

В Таблице 1 дан сравнительный анализ численности населения сельских, городских поселений и населенных пунктов района по данным администраций сельских, городских поселений в 2008 году и результатов переписи населения 2002 года. За этот период численность населения района увеличилась на 1060 человека или на 3,2% и составила 33887 человек.

Прирост численности населения произошел в поселке городского типа Советский со стабильным развитием отдельных отраслей экономики, а также в некоторых сельских населенных пунктах Верх-Ушнур, Вятское, Верхний, Малый и Средний Кадам, Комсомольский, Ронга.

Сокращение численности населения произошло в сельских населенных пунктах Алексеевского, Кужмаринского, Верх-Ушнурского, Вятского и Солнечного сельских поселений. В остальных населенных пунктах наблюдается относительно стабильное состояние численности населения. Прирост численности населения отмечается в 57 населенных пунктах района.

В районе отмечается значительное число малочисленных населенных нунктов. Из 141 населенного пункта 99 имеют численность населения менее 100 человек из которых 14 не имеют населения вообще и 19 имеют население менее 10 человек, с тенденцией к отмиранию, что составляет 23% от числа населенных пунктов. Основная масса населенных пунктов 66 или 33% имеют численность населения до 100 человек. Средних и крупных населенных пунктов свыше 100 человек насчитывается 42 или 30%, из них населенных пунктов свыше 1000 человек насчитывается 6, это пгт Советский, п. Ургакш, п. Алексеевский, п. Вятское, п. Ронга и п. Солнечный.

По возрастной структуре населения следует отметить довольно низкий процент численности жителей района пенсионного возраста, который составляет в среднем по району 16,2% против 18,3% в среднем по республике, самый низкий 13,8% и 13,9% наблюдается в Алексеевском и в Вятском сельских поселениях соответственно, самый высокий 24,6% наблюдается в Солнечном сельском поселении. Население в трудоспособном возрасте в среднем по району составляет 64,9%. Самый высокий процент населения в трудоспособном возрасте составил в пгт. Советский 68,4 %. Самое молодое население наблюдается в п. Ургакш, где население пенсионного возраста составляет всего 9,8%, а население детского возраста составляет 22,7% против 18,9% в среднем по району. В п. Ургакш также следует отметить самый высокий процент прироста численности населения, который составил по сравнению с 2002 годом 10,3%.

Возрастная структура населения района благоприятна по отношению к наличию трудовых ресурсов.

Баланс населения района по населенным пуктам

Таблица 1

| Наименование поселений и населенных пунктов | Всего населения чел. |  |  | В том числе человек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По данным перепи-си 2002 г. | По данным на 2008 г. | Ба-ланс | В тру-доспо-собном возрас-те | Дети дошк. воз-раста | Дети школь-ного возрас-та | Пенсионный воз-раст |
| Городское посе-ление Советский | 13520 | 14587 | +1067 | 9960 68,3% | 771 5,3% | 1572 10,8% | 2284 15,6% |
| пгт.Советский | 12200 | 13090 | +890 | 8955 | 629 | 1371 | 2135 |
| п.Ургакш | 1320 | 1456 | +136 | 984 | 138 | 192 | 142 |
| д.Шулындино |  | 41 |  | 21 | 4 | 9 | 7 |
| Алексеевское сельское поселен. | 2044 | 1996 | -48 | 1301 65,2% | 174 8,7% | 245 12,3% | 276 13,8% |
| д.Алексеевка | 15 | 9 | -6 | 4 | - | 5 | - |
| д.Абаснурский | 61 | 51 | -10 | 32 | 4 | 6 | 9 |
| д.Вознесенск | 28 | 25 | -3 | 14 | - | - | 11 |
| д. Ивановка | 16 | 18 | +2 | 8 | 1 | 5 | 4 |
| поч.Ильинский | 16 | 13 | -3 | 9 | - | 2 | 2 |
| д.Исаевка | 12 | 18 | +6 | 10 | 3 | 5 | - |
| д.Казанское | 33 | 36 | +3 | 21 | 2 | 7 | 6 |
| д.Мананмучаш | 88 | 80 | -8 | 51 | 5 | 7 | 17 |
| д.Новоселово | 15 | 10 | -5 | 6 | - | - | 4 |
| д.Новотроицкое | 15 | 7 | -8 | 4 | - | 3 | - |
| д.Оршанка | - | 1 | +1 | 1 | - | - | - |
| д.Петропавловка | 31 | 29 | -2 | 16 | 3 | 1 | 9 |
| д.Тойбеково | 24 | 23 | -1 | 18 | 1 | 2 | 2 |
| п. Алексеевский | 1687 | 1676 | -11 | 1107 | 155 | 202 | 212 |
| д.Красная Поляна | 2 |  | -2 |  |  |  |  |
| д.Удельное | 1 |  | -1 |  |  |  |  |
| Верх-Ушнурское сельское поселен. | 2323 | 2309 | -14 | 1355 58,7% | 195 8,4% | 320 13,9% | 439 19,0% |
| с. Верх-Ушнур | 550 | 594 | +44 | 361 | 55 | 97 | 81 |
| д.Колокуда | 115 | 113 | -2 | 61 | 12 | 16 | 24 |
| п.Комсомольский | 136 | 155 | +19 | 103 | 15 | 17 | 20 |
| д.Кундыштур | 71 | 74 | +3 | 36 | 6 | 16 | 16 |
| д.Куркумбал | 84 | 92 | +8 | 51 | 6 | 17 | 18 |
| д.Маскародо | 15 | 14 | -1 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| д.Немецродо | 40 | 38 | -2 | 16 | 3 | 8 | 11 |
| д.Семейкино | 47 | 48 | +1 | 26 | 3 | 4 | 15 |
| д.Тапшер | 199 | 208 | +9 | 123 | 19 | 30 | 36 |
| д.Тимофеево | 6 | 6 | 0 | - | - | - | 6 |
| д.Энермучаш | 40 | 52 | +12 | 33 | 3 | 8 | 8 |
| д.Васташуй | 81 | 74 | -7 | 42 | 3 | 5 | 24 |
| д.Кукмарь | 546 | 480 | -66 | 285 | 40 | 60 | 95 |
| д.Муглово | 48 | 37 | -11 | 18 | 3 | 5 | 11 |
| д.Пибахтино | 114 | 104 | -10 | 58 | 7 | 13 | 26 |
| д.Шанер | 68 | 71 | +3 | 46 | 3 | 9 | 13 |
| д.Шуймучаш | 78 | 67 | -11 | 39 | 6 | 4 | 18 |
| д.Янгранур | 85 | 82 | -3 | 47 | 9 | 10 | 16 |
| Вятское сельское поселение | 3440 | 3478 | +38 | 2295 66,0% | 273 7,8% | 427 12,3% | 483 13,9% |
| д.Афанассола | 61 | 73 | +12 | 45 | 5 | 5 | 18 |
| с.Вятское | 1654 | 1734 | +80 | 1198 | 136 | 208 | 192 |
| д.Гришино | 32 | 34 | +2 | 19 | 2 | 9 | 4 |
| д.Калтаксола | 45 | 38 | -7 | 22 | 3 | 3 | 10 |
| д.Колянур | 279 | 299 | +20 | 179 | 13 | 43 | 64 |
| д.Новый Ургакш | 11 | 13 | +2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| д.Старый Ургакш | 92 | 97 | +5 | 73 | 6 | 12 | 6 |
| д.Удельное | 47 | 58 | +11 | 32 | 8 | 4 | 14 |
| д.Фокино | 95 | 86 | -9 | 52 | 2 | 12 | 20 |
| д.Шогаль | 60 | 71 | +11 | 38 | 3 | 9 | 21 |
| д.Шоптранер | 5 | 10 | +5 | 6 | - | 2 | 2 |
| д.Яманаево | 46 | 42 | -4 | 27 | 5 | 1 | 9 |
| д.Янкеево | 8 | 6 | -2 | 6 | - | - | - |
| д.Березята | 30 | 28 | -2 | 13 | 3 | 5 | 7 |
| д.Вершинята | 20 | 11 | -9 | 7 | - | 1 | 3 |
| д.Захарята | 110 | 104 | -6 | 65 | 12 | 16 | 11 |
| д.Кордемучаш | 103 | 107 | +4 | 59 | 10 | 19 | 19 |
| д.Лаксола | 3 | 1 | -2 | - | - | - | 1 |
| д.Мари-Орша | 195 | 193 | -2 | 108 | 21 | 36 | 28 |
| д.Нурмучаш | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| д.Ожиганово | 22 | - | -22 | - | - | - | - |
| с.Орша | 521 | 472 | -49 | 341 | 42 | 40 | 49 |
| Кужмаринское сельское поселен. | 4046 | 4164 | +118 | 2666 64,0% | 367 8,8% | 484 11,6% | 647 15,6% |
| д.Алеево | 131 | 117 | -14 | 71 | 7 | 10 | 29 |
| д.Большой Шургумал | 37 | 34 | -3 | 17 | 2 | 2 | 13 |
| д.Йошкарэнер | 3 | - | -3 | - | - | - | - |
| д.Куберсола | 146 | 145 | -1 | 91 | 15 | 12 | 27 |
| с.Кужмара | 411 | 418 | +7 | 287 | 37 | 44 | 50 |
| д.Малый Шургумал | 47 | 44 | -3 | 34 | 3 | 3 | 4 |
| д.Прокопьево | 92 | 82 | -10 | 49 | 6 | 11 | 16 |
| д.Троицинский | 36 | 36 | 0 | 24 | 4 | 3 | 5 |
| д.Шулемучаш | 12 | 8 | -4 | 4 | - | 1 | 3 |
| д.Яштародо | 98 | 82 | -16 | 65 | 4 | 4 | 9 |
| д.Васлеево | 79 | 67 | -12 | 45 | 3 | 6 | 13 |
| д.Верхний Кадам | 137 | 164 | +27 | 102 | 16 | 15 | 31 |
| д.Кислицыно | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Кордемтюр | 167 | 152 | -15 | 83 | 15 | 17 | 37 |
| д.Липовцы | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Логанер | 22 | 21 | -1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| д.Малый Кадам | 116 | 129 | +13 | 71 | 15 | 16 | 27 |
| д.Неделька | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Русский Кадам | 123 | 113 | -10 | 70 | 10 | 14 | 19 |
| д.Средний Кадам | 492 | 516 | +24 | 331 | 43 | 68 | 74 |
| д.Шанешкино | 46 | 36 | -10 | 19 | - | 6 | 11 |
| д.Большая Руясола | 218 | 231 | +13 | 157 | 25 | 21 | 28 |
| д.Воскресенское | 17 | 16 | -1 | 12 | 2 | - | 2 |
| д.Кельмаксола | 351 | 388 | +37 | 240 | 34 | 68 | 48 |
| д.Лайсола | 129 | 136 | +7 | 76 | 10 | 26 | 24 |
| д. Люперсола | 447 | 462 | +15 | 335 | 26 | 49 | 52 |
| д.Малая Руясола | 11 | 18 | +7 | 12 | 3 | 2 | 1 |
| д.Тошлем | 16 | 17 | +1 | 9 | - | - | 8 |
| д.Шудасола | 190 | 229 | +39 | 153 | 29 | 22 | 25 |
| д.Шуармучаш | 71 | 71 | 0 | 41 | 9 | 8 | 13 |
| д.Шуарсола | 307 | 335 | +28 | 212 | 27 | 47 | 49 |
| д.Энерсола | 70 | 72 | +2 | 36 | 13 | 5 | 18 |
| д.Юледур | 24 | 25 | +1 | 13 | 3 | 3 | 6 |
| Михайловское сельское поселе-ние | 1360 | 1410 | +50 | 901 63,9% | 102 7,2% | 203 14,4% | 204 14,5% |
| д.Айметово | 36 | 36 | 0 | 28 | - | 2 | 6 |
| д.Александровка | 8 | 12 | +4 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| д.Андреевка | 3 | 1 | -2 | 1 | - | - | - |
| д.Большеникольск | 96 | 112 | +16 | 59 | 17 | 20 | 16 |
| д.Козьмодемьянск | 8 | 6 | -2 | 3 | - | - | 3 |
| д.Малоникольск | 3 | - | -3 | - | - | - | - |
| д.Михайловка | 1001 | 986 | -15 | 643 | 60 | 148 | 135 |
| д.Николаевка | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Нуженер | 49 | 54 | +5 | 35 | 7 | 7 | 5 |
| д.Нужъял | 87 | 113 | +26 | 72 | 9 | 18 | 14 |
| д.Озамбай | 20 | 25 | +5 | 15 | 3 | 2 | 5 |
| д.Отары | 13 | 26 | +13 | 17 | 4 | 3 | 2 |
| д.Пахомово | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Покровск | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Семеновка | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Спасский | 25 | 23 | -2 | 10 | - | 1 | 12 |
| д.Чевернур | 11 | 16 | +5 | 11 | - | 1 | 4 |
| Ронгинское сель-ское поселение | 3841 | 3927 | +72 | 2448 62,3% | 342 8,7% | 472 12,0% | 650 16,5% |
| д.Большой Ашламаш | 94 | 89 | -5 | 58 | 2 | 13 | 16 |
| д.Кожласола | 50 | 55 | +5 | 30 | 10 | 7 | 8 |
| д.Кораксола | 149 | 148 | -1 | 94 | 11 | 20 | 23 |
| д.Кугенер | 277 | 281 | +4 | 175 | 22 | 36 | 48 |
| д.Кундушумбал | 112 | 102 | -10 | 56 | 3 | 17 | 26 |
| д.Кундуштур | 58 | 59 | +1 | 38 | 11 | 4 | 6 |
| д.Кюрсола | 53 | 49 | -4 | 25 | 3 | 10 | 11 |
| д.Малый Ашламаш | 149 | 163 | +14 | 100 | 19 | 32 | 12 |
| д.Петрушкино | 54 | 62 | +8 | 36 | 8 | 5 | 13 |
| с.Ронга | 1446 | 1524 | +78 | 966 | 113 | 155 | 290 |
| д.Чевернур | 31 | 23 | -8 | 14 | 3 | 1 | 5 |
| д.Шумисола | 25 | 21 | -4 | 10 | 3 | 4 | 4 |
| д.Шургуял | 28 | 31 | +3 | 17 | 5 | 4 | 5 |
| д.Якайсола | 29 | 20 | -9 | 7 | 1 | 4 | 8 |
| д.Великополье | 318 | 329 | +11 | 202 | 39 | 45 | 43 |
| д.Горная Поляна | 48 | 40 | -8 | 21 | 9 | 5 | 5 |
| д.Егошино | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Зеленый | 103 | 114 | +11 | 75 | 17 | 7 | 15 |
| д.Кукшумбал | 2 | 1 | -1 | - | - | - | 1 |
| д.Кундуштур | 19 | 20 | +1 | 12 | 1 | 3 | 4 |
| д.Купшульсола | 7 | 5 | -2 | 3 | 1 | 1 | - |
| д.Ошмаенер | 7 | 3 | -4 | 1 | - | - | 2 |
| д.Памашсола | 3 | 1 | -2 | 1 | - | - | - |
| д.Рошня | 10 | 7 | -3 | 2 | - | - | 5 |
| с.Чкарино | 678 | 675 | -3 | 460 | 54 | 91 | 70 |
| д.Шуледур | 88 | 87 | -1 | 44 | 7 | 8 | 28 |
| д.Шуля-Ярамор | 3 | 3 | 0 | 1 | - | - | 2 |
| Солнечное сель-ское поселение | 2253 | 2031 | -222 | 1076 53% | 203 10% | 252 12,4% | 500 24,6% |
| п.Голубой | 532 | 561 | +29 | 322 | 87 | 61 | 91 |
| п.Зеленая Роща | 23 |  | -23 | - | - | - | - |
| п.Луговой | 60 | 60 | 0 | 31 | 8 | 12 | 9 |
| п.Солнечный | 1638 | 1406 | -232 | 721 | 107 | 178 | 400 |
| п.Ясный | - | 4 | +4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Всего по району | 32827 | 33887 | +1060 | 21992 64,9% | 2427 7,2% | 3975 11,7% | 5483 16,2% |

2.3. Природно-ресурсный потенциал района.

2.3.1. Климат.

Советский район расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом.

Зима продолжительная и холодная с мощным снежным покровом и частыми метелями. В этот сезон преобладают умеренно- и значительно морозные погоды с температурой от -10о до -20о, однако возможны оттепели в любой из зимних месяцев.

Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает сухая погода с переходом температуры через 0о.

Лето короткое и относительно жаркое, нередко с сильными дождями и грозами.

Осень характеризуется холодной и сырой погодой, особенно во второй половине.

Продолжительнось солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июле (305 часов) и минимумом в декабре (29 часов). Самый холодный месяц январь. Его среднемесячная температура составляет -13,7о, а абсолютный минимум -47о.

В июле наблюдается самая высокая среднемесячная температура +18,2о и абсолютный максимум, равный +38о.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев, за этот период накапливается сумма температур выше +10о, равная 1986о. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября. Территория относится к умеренно увлажненным районам страны. Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм. Максимум осадков приходится на июль (66 мм), минимум на февраль (24 мм). Средний суточный максимум равен 30 мм.

Ветровой режим территории характеризуется преобладанием в течение всего года, особенно зимой, южных и юго-западных ветров. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного направления.

Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодый период года и составляют в среднем в месяц 5-6 м/сек, летом эта величина уменьшается до 3-4 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются довольно часто, в среднем за год бывает более 40 дней с сильным ветром.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветах южных направлений. Всего за год отмечается до 40 дней с метелями.

Кроме метелей к неблагопроиятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманом составляет 37 за год.

Таблица основных климатических характеристик района

Таблица 2

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Отн. влаж (%) | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| К-во осад. (мм) | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снеж покр. (см) | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Ско-рость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солн. сиян. (час.) | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IIВ. Расчетная температура для проектирования отопления равна -33о. Продолжительность отопительного периода 220 дней, Максимальная глубина промерзания почвы 160-180 см.

В особо метелевые зимы вследствии большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщений.

Для улучшения климата селитебных территорий в зимний период рекомендуется ее ветрозащита от преобладающих ветров южной четверти планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, так как метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

2.3.2. Почвы.

Условия почвообразования определяют развитие почв по подзолистому типу, на подзолообразования накладывается дерновый процесс.

Почвенный покров района сравнительно однороден: на большей части развиты подзолистые (собствнно-подзолистые и дерново-подзолистые) почвы с пятнами дерново-подзолистых серых почв на покровных (структурных) глинах и суглинках.

На юго-востоке района развиты дерново-слабо и дерново-среднеподзолистые почвы суглинистые с пятнами дерново-подзолистых серых (изредка с собственно-подзолистыми почвами) на порковных суглинках и глинах, подстилаемых древне-аллювиальными цементированными песками.

Незначительное развитие получили дерново-средне-подзолистые супесчаные и песчаные почвы на древне-аллювиальных цементированных песках.

Собственно-подзолистые почвы развиваются под хвойными лесами с мохорым или кустарничковым покровом, встречаются отдельными пятнами.

Для подзолистых почв характерна кислая реакция, вредная для роста и жизнедеятельности растений. Подзолистые почвы имеют маломощный перегнойный горизонт, у собственно-подзолистых почв он обычно отсутствует.

Дерново-подзолистые почвы формируются под изреженными хвойными, хвойно-лиственными и лиственными лесами с хорошо развитым травяным покровом. У таких почв под влиянием многолетних трав гумусовый горизонт становится задернованным, увеличивается в мощности, обогащается перегноем и элементами питания для растений.

Дерново-подзолистые почвы менее кислые и более структурные по сравнению с подзолистыми почвами.

Дерново-подзолистые серые среднегумусированные почвы развиваются под хвойно-лиственными лесами с участием широколиственныз пород. Почвы обладают мощным перегнойным горизонтом, повышенным содержанием гумуса, сравнительно высоким плодородием, развиты в основном в северной части района в сочетании с коричново-серыми почвами.

Таким образом, наиболее плодородными почвами в районе можно считать дерново-подзолистые серые и коричнево-серые почвы, большей частью освоенные.

За ними идут дерново-подзолистые суглинистые почвы, механический состав которых наиболее полно отвечает требованиям сельскохозяйственного производства.

Рассматриваемая территория относится к району распространения плоскостной и овражной эрозии, здесь довольно много эродированных земель.

2.3.3. Растительность.

Основной тип растительности на территории района это сосновые, еловые и березовые леса.

Леса в основном распространены в южной части района. В лесной растительности преобладают еловые леса. Имеются менее значительные участки сосновых и березовых лесов.

Растительность в целом благоприятна в рекреационном отношении.

На территории района имеются дикорастущие лекарственные, промышленно-технические и плодово-ягодные растения. Распространение этих растений ограниченное, в основном в южной части района.

Северная часть территории района в основном представлена сельскохозяйственными землями.

Сосновые леса произрастают в различных условиях от возвышенных песчаных всхолмлений до сфагновых торфяных болот. В подлеске встречается рябина, жимолость лесная, крушина ломкая, черемуха. В напочвенном покрове брусника, черника, зеленые мхи.

Еловые леса подразделяются на ельники зеленомошники, ельники сложные, ельники травяно-болотные, ельники сфагновые. В подлеске встречается крушина, бересклет, калина, рябина. В напочвенном покрове зеленые мхи, кислица, майник двулистный, медуница, таволга вязолистная.

Березовые леса подразделяются на зеленомошники, долгомошники, сфагновые, травяные, сложные. В подлеске можжевельник, бересклет, жимолость. В напочвенном покрове черника, зеленые мхи, брусника.

2.3.4. Рельеф.

В геоморфолгическом отношении северная половина рассматриваемой территории расположена в пределах холмисто-увалистого водораздельного плато с абсолютными отметками поверхности 160-210 м.

Плато значительно расчленено сетью глубоких, но узких долин рек: Ронги, Ноли и других, а также активными оврагами на ряд вытянутых в меридиональном направлении возвышенностей (Советская, Ронгинская и т.п.).

На поверхности местами зафиксированы карстовые формы - слепые долины и воронки.

Южная часть территории района представляет собой Марийскую низину (высокие надпойменные террасы р. Волги), характеризующуюся равнинным рельефом и абсолютными отметками 70-160 м.

На равнине довольно часто встречаются озера, к пониженным местам приурочены болота. Широко развито также поверхностное заболачивание.

2.3.5. Геологическое строение.

В геологическом строении территории района принимают участие отложения пермской и четвертичной систем.

Пермские отложения представлены верхним отделом, казанским и татарским ярусами. Отложения казанского яруса распространены повсеместно, представлены мергелями и доломитами, залегающими в толше глин и аргиллитов. Мощность отложений от 5,0 до 48 м и более, глубина залегания 17-170 м.

На казанских отложениях залегают породы нижнетатарского подъяруса. Литологически они представлены трещиноватыми и кавернозными известняками, мергелями, доломитами, песчаниками и глинами. Отложения залегают на глубине 2,5-123,0 м, но нередко выходят на поверхность. Мощность отложений колеблется в пределах 3,0-85,0 м.

Отложения четвертичной системы имеют повсеместое распространение и залегают на размытой поверхности пермских пород. Генетически они представлены аллювием водноледниковыми, покровными и болотными образованиями.

Современные аллювиалные отложения развиты в поймах рек и представлены песками, местами иловатыми, супесями и суглинками. Мощность аллювия 5-7 м.

Древнеаллювиальные и водноледниковые образования слагают высокие надпойменные террасы. Представлены они песками разной зернистости с включением гравия и гальки. Мощность отложений достигает 10-20 м.

Покровные отложения рспространены по склонам речных долин и на водоразделах и представлены преимущественно суглинками лессовидными, пылеватыми, в основном, с содержанием щебенки. Мощность отложений составляет 2-5 м, редко более.

Болотные образования распространены локально и приурочены к болотным массивам. Мощность торфа варьирует в пределах 2,5-6,0 м.

К отложениям четвертичной системы приурочены месторождения торфа, кирпичных глин. С образованиями пермского возраста связаны месторождения известняков.

2.3.6. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод.

В гидрогеологическом отношении территория района входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна.

Водоносные горизонты приурочены к нижнетатарским и казанским породам верхней перми.

Водоносный горизонт (уржумский), приуроченный к нижнетатарским отложениям, имеет почти повсеместное распространение и залегает на глубине 2,5-123,0 м. Сверху водоносный горизонт прикрыт отложениями четвертичного возраста - суглинками, мощностью 2-5 м, редко более. Подстилается он породами казанского яруса. Мощность водоносного горизонта 2,6-82,0 м. Воды трещино-пластовые, напорные. Водообильность пород неоднородная. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока вод из нижележащих водоносных горизонтов. Воды широко эксплуатируются для водоснабжения населенных пунктов.

Воды уржумского и казанского водоносных горизонтов в зоне интенсивного водообмена пресные гидрокарбонатно-кальциево-магниевые и по своему качеству пригодны для питьевого водоснабжения. Зона пресных вод прослеживается примерно до глубины 100-150 м. Ниже может быть подсос минерализованных вод.

По степени водообильности основного водоносного горизонта, рассматриваемая территория попадает в район, недостаточно обеспеченный подземными водами. За счет этого горизонта можно обеспечить водоснабжение населенных пунктов с небольшим водопотреблением.

2.3.7. Инженерно-геологическое районирование.

С учетом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий на территории Советского района выделяются два района: "Водораздельное плато" и "Долины рек".

Район "Водораздельное плато" охватывает северную половину рассматриваемой территории.

Рельеф его волнистый до холмисто-увалистого. Абсолютные отметки поверхности составляют 160-210 м. Плато значительно расчленено долинами рек, ручьев и активными оврагами. Глубина эрозионного расчленения составляет 50-130 м.

Из физико-гнологических явлений, кроме оврагообразования, в районе развито, хотя слабо, заболачивание и заторфовывание территории. Средняя мощность торфа 2,9 м. Кроме того, в этом районе отмечается наличие карстовых форм рельефа, появление которых обусловлено растворением известняков с гнездами гипса, залегающих близко к поверхности земли.

Территория сложена покровными суглинками, подстилаемыми на глубине 2-5 м известняками, мергелями, песчаниками и глинами.

Данный район в целом относится к ограниченно благоприятным условиям для градостроительного освоения, в связи со значительным горизонтальным расчленением рельефа.

Район "Долины рек" включает два подрайона: подрайон "Высокие надпойменные террасы" и подрайон "Поймы рек".

Подрайон "Высокие надпойменные террасы" занимают южную часть территрии района.

Поверхность террас представляет собой равнину с абсолютными отметками 100-160 м, слабо- и умеренно расчлененную долинами рек Малого Кундыша и его притоков. На поверхности равнины расположено много мелких озер (Серебряное, Орьер и др.), а к понижениям рельефа пиурочены низинные болота (Юшут, Коклавашкин-Куп и др.). Кроме  того, здесь развито поверхностное заболачивание.

С поверхности залегают аллювиальные и водноледниковые пески разной зернистости с прослоями супесей и суглинков, подстилаемые на глубине от нескольких до 10-20 м коренными породами известняками, мергелями, песчаниками, глинами.

Рассматриваемый подрайон благоприятен для градостроительного освоения, за исключением болот.

При проектировании строительства необходимо учитывать возможность выявления карста в известняках.

Подрайон "Поймы рек". Все протекающие по территории подрайона реки отличаются узкими каньонообразными долинами, включающие только поймы. Ширина пойм не превышает десятков метров. Они ежегодно затопляются паводками.

2.3.8. Гидрологическая характеристика.

Район в целом имеет развитую гидрографическую сеть, представленную мелкими реками и ручьями с площадями водосбора, не превышающими 100 км2.

Долины рек не ясно выраженные, склоны пологие, незаметно сливающиеся с окружающей местностью. Поймы на реках двухсторонние, затапливаемые весной, шириной 100-350 м.

Водный режим рек района характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, продолжающимся 1,0-1,5 месяца и низкими уровнями в остальное время года.

Весенний подъем уровней начинается на реках района в конце марта - начале апреля. Пик наступает во второй - третьей декаде апреля. Затем наступает спад половодья, в начале мая переходящий в летне-осеннюю межень.

Наивысший подъем уровней над меженным горизонтом составляет 1,5-3,5 м, вызывая в отдельные годы затопление пойм. Средняя продолжительность стояния воды на пойме обычно не превышает 1 день, увеличиваясь в отдельные многоводные годы до 2-3 дней.

После окончания спада половодья на реках устанавливается устойчивая и продолжительная летне-осенняя межень, переходящая в ноябре в зимнюю. В маловодные годы возможно пересыхание рек.

В формировании стока рек основная роль принадлежит талым водам до 60%, на дождевые приходится 30%, на грунтовые 10-15%.

Район обладает ограниченными ресурсами поверхностных вод. Воды рек имеют удовлетворительные питьевые качества.

Основные сведения о реках.

Река Малый Кундыш, левый приток р. Малая Кокшага, длина в пределах района 72 км, площадь водосбора в пределах района 1225 км2.

Река без названия у с. Караксола, левый приток р Малый Кундыш, длина 10 км, площадь водосбора 26,0 км2 .

Река Ронга, правый прток р. Малый Кундыш, длина 36 км, площадь водосбора 172 км2.

Река Кюржа, левый приток р. Ронга, длина 10 км, площадь водосбора 25,4 км2.

Река без названия у оз. Кукуштурское, левый приток р. Малый Кундыш, длина 11 км, площадь водосбора 49,5 км2.

Река Шуля, правый приток р. Малый Кундыш, длина 32 км, площадь водосбора 191 км2.

Река без названия у с. Топкая-Эйгер, правый приток р. Шуля длина 10 км, площадь водосбора 33,8 км2.

Река Ургакш, правый приток р. Шуля, длина 16 км, площадь водосбора 56,7 км2.

Река Шашка, правый приток р. Малый Кундыш, длина 19 км, площадь водосбора 177 км2.

Река Нуж, правый приток р. Шашка, длина 14 км, площадь водосбора 87,2 км2.

Река без названия у оз. Ширенга, правый приток р. Малый Кундыш, длина 13 км, площадь водосбора 61,8 км2.

Река Кордемка, левый приток р. Малая Кокшага, длина в границах района 11 км, площадь водосбора в пределах района 132,1 км2.

Река Кадам, правый приток р. Кордемка, длина 14 км, площадь водосбора 62,7 км2.

Река Юшут, правый приток р. Илеть, длина в пределах района 12,8 км, площадь водосбора 90 км2..

Река Шули-Сола, левый приток р. Малая Кокшага, длина 12 км, площадь водосбора 37,8 км2.

2.3.9. Минерально-сырьевые ресурсы.

На территории Советского района выявлены полезные ископаемые торф, известняки и доломиты, пригодные для обжига на известь и на строительный камень, а также глины кирпичные.

Торф.

На базе Кундуштурской группы месторождений торфа действует ОАО "Ронгинское торфобрикетное предприятие", которое вырабатывает торф на топливо. Утвержденные запасы этого месторождения составляют 869 тыс. т. ОАО "Ронгинское ТБП" является основным производителем торфа в республике, дает 72 % от суммарного объема добычи.

В резерве в районе имеются еще крупные месторождения торфа, это Юшут I с утвержденными запасами 1493 тыс.т и месторождение среднее по запасам по р.Нуж с утвержденными запасами 103 тыс.т.

Кроме крупных и средних зарегистрированно еще 5 мелких месторождений:

- Верх-Ушнурское с запасами 47 тыс.т;

- Канавное с запасами 54 тыс.т;

- Лесное с запасами 51 тыс.т;

- Ошурга с запасами 77 тыс. т;

- Фокино с запасами 45 тыс.т.

Кроме того отмечено 7 территорий проявлений торфа.

Абаснуское месторождение торфа входит в водоохранную зону и освоению не подлежит.

Карбонатные породы для обжига на известь

В районе разведано Шуледурское месторождение, расположенное близ с. Шуледур. Мощность полезной толщи составляет 5,4-12 м. Балансовые запасы на сегодня составляют 658 тыс. м3. Месторождение эксплуатируется ООО "Ронгинский каръер".

Карбонатные породы для известкования почв

Карбонатные породы для известковаия почв разведаны на Ронгинском месторождении в 1 км к югу от д. Ронга. Мощность полезной толщи 10,5-13,1 м, утвержденные запасы составляют 328 тыс.м3. Месторождение разрабатывает ОАО "Каръернеруд".

Песок для строительных работ и силикатных изделий

В районе разведано Абаснурское месторождение в 3 км к западу от д. Абаснур на правом берегу р. Малый Кундыш. Месторождение представлено кварцевыми песками пригодными для производства силикатного кирпича, для производства строительных растворов и бетона,  для дорожного строительства, для призводства темно-зеленого стекла. Мощность полезной толщи 3-14,9 м, утвержденные запасы составляют 2273 тыс. м3.

Балластное сырье

Для применения в строительстве атодорог разрабатывается Северо-Абаснурское месторождение баластных песков, расположенное в 3 км к СЗ от п. Солнечный. Пески кварцевые сухие пригодны для производства асфальто-бетонной смеси и строительства автодорог. Мощность полезной толщи составляет 1,4-5,0 м, балансовые запасы составляют 172 тыс.м3.

Кирпично-черепичное сырье

В районе разрабатывается Советское (Ронгинское) месторождение кирпично-черепичного сырья. Оно расположено в 1 км к ЮЗ от пгт. Советский. Месторождение представлено суглинками для производства кирпича и керамического гравия. Мощность полезной толщи составляет 1,5-10,2 м, утвержденные запасы составляют 7673 тыс. м3.

Также разведано Кордемучашское месторождение в 1 км к ЮВ от д. Кордемучаш и 0,5 км к СЗ от д. Лак-Сола. Месторождение представлено суглинками пригодными для производства кирпича. Мощность полезной толщи 2,7-5,7 м, утвержденные запасы составляют 2145 тыс. м3. Месторождение резервное.

2.3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы.

Советский район расположен в зоне хвойных лесов, подзоне смешанных лесов.

Лесистость района составляет 28,5%.

В составе лесов в районе преобладают хвойные породы 65,6%. Наиболее распространены ель 33,6%, сосна 30,5%, береза 22,9%, осина 6,9%, липа 2,7%, ольха черная 2,3%. Встречаются ольха серая, дуб, ивы, в посадках - лиственница.

В районе преобладают эксплуатационные леса, площадь которых составляет 30280 га (73,8%) с запасом древесины в них 4361,4 тыс. м3. Защитные леса (леса I категории) составляют 10758 га.

Управление лесами

Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе.

Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Правовой основой лесного планирования сегодня является Лесной кодекс РФ (статья 85 и 86), регламентирующий порядок разработки лесных планов основополагающих документов для ведения лесного хозяйства.

Лесной план включает в себя следующие разделы:

а) характеристику состояния лесов и их использование;

б) основные направления планируемого использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

в) оценку экономической эффективности реализации мероприятий по освоению лесов.

Лесное планирование, является разновидностью экономического планирования, которое должно придерживаться следующих «классических» принципов:

- обоснованность;

- ресурсное обеспечение плановых заданий;

- реальность плановых заданий;

- временные рамки исполнения заданий.

Целью стратегии устойчивого развития лесного сектора экономики республики в целом и района в частности (устойчивого управления лесами) является обеспечение сбалансированного решения социальных, экономических задач и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала в интересах не только нынешних, но и будущих поколений. Основой сохранения и приумножения экологического и ресурсного потенциала лесов является выполнение всеми участниками лесных отношений принципа многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного пользования лесом.

Основными направлениями развития лесного сектора экономики необходимо рассматривать:

1. Обеспечение сбалансированности спроса на лесопродукцию и услуги леса с лесным потенциалом.

2. Увеличение доходности лесного хозяйства за счет расширения рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечения в хозяйственный оборот всех ресурсов и услуг леса.

3. Расширение мощностей по глубокой переработке древесного сырья с целью его комплексного использования путем разработки и реализации приоритетных инвестиционных проектов.

В результате анализа имеющихся древесных ресурсов и доступности лесных территорий по материалам Марийского государственного технического университета, разрабатывающего лесной план Республики Марий Эл по заказу Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл, по Советскому лесничеству, обслуживающему леса, находящиеся на территории Советского района, определены размеры заготовки древесины по годам в тыс. м куб:

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советское лесничество | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |

2.3.11. Выводы.

Анализ природно-ресурсного потенциала района показывает, что рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов, имеющихся в Советском районе, может определять приоритетные хозяйственные функции территории и способствовать повышению инвестиционной привлекательности района.

Советский район обеспечен такими видами сырья, как торф, строительные пески, известняки для обжига на известь, кирпичные глины, лесные ресурсы.

Минерально-сырьевой потенциал района может обеспечить строительство новых предприятий и расширение действующих для удовлетворения потребностей района и снижения ввоза минерального сырья и продуктов их переработки.

Для объективной оценки возможности использования минерально-сырьевого потенциала и перспективного ввода в эксплуатацию месторождений необходимо проведение переоценки минерально-сырьевой базы района в увязке в масштабах Республики Марий Эл, составление карты закономерности размещения полезных ископаемых с элементами прогноза.

2.4. Структура земель территории района по целевому назначению, категориям земель и использованию	 территории.

На основании Земельного кодекса РФ в соответствии с основным целевым назначением выделяются 7 категорий земель:

1.Земли сельскохозяйственного назначения;

2.Земли населенных пунктов;

3.Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4.Земли особо охраняемых территорий и объектов;

5.Земли лесного фонда;

6.Земли водного фонда;

7.Земли запаса.

2.4.1. Структура земель сельских, городских поселений.

Общая площадь земельного фонда Советского района составляет 140366,43 га и распределяется по категориям следующим образом:

-28,5% территории района занимает лесной фонд (против 51% в среднем по республике);

-земли сельскохозяйственного назначения занимают 46,3% (против 37% по республике);

-земли населенных пунктов составляют 5,2%;

-19% земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

-земли водного фонда учитываются в землях сельскохозяйственного назначения и землях лесого фонда и в отдельную категорию в структуре земель района не выделены;

-земли особо охраняемых природных территорий не учитываются;

-земли запаса в районе представляют очень незначительные территории и учтены в размере 107 га.

Отнесение земель к той или иной категории произведено по сведениям, предоставленным администрациями поселений в 2008 году.

В числителе даны площади территорий поселений, расчитанные по картографическим материалам описания границ муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений с использованием узловых и опорных точек в местной системе координат, утвержденным Законом Республики Марий Эл от 5 августа 2008 г. № 43-З "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл по вопросам описания границ муниципальных образований".

Большинство земель сельскохозяйственного назначения размещены в Кужмаринском сельском поселении (16258 га), в Вятском сельском поселении (14606 га), в Ронгинском сельском поселении (10608 га) в Верх-Ушнурском сельском поселении (10399 га).

Большая часть земель лесного фонда размещается в Ронгинском сельском поселении 23157,69 га, что составляет 56,7% лесного фонда района.

Особое положение в районе имеет Солнечное сельское поселение, где земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения занимают 87,3% территории поселения и покрыты лесной растительностью, а также отсутствуют земли сельскохозяйственного назначения.

Распределение земель сельских, городских поселений по категориям.

Таблица 3

| Наименова-ние сельского, городского поселения | Всего территория га | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Земли с/х назна-чения | Земли насел. пунк-тов | Земли пром. трансп. и др. | Земли лесного фонда | Земли вод-ного фонда | Зем-ли ООПТ | Зем-ли запа-са |
| ГП Совет-ский | 5330,36 (5367) | 447 447 | 1170,2 1174 | 64 64 | 3683,16 3686 | - | - | - |
| Алесеев-ское СП | 8943,82 (8956) | 5833 5833 | 648,35 649,28 | 129 129 | 2333,8 2345 | - | - | - |
| Верх-Уш-нурское СП | 12840,77 (12800) | 10399 10399 | 1115,0 1115 | 134 134 | 1110,23 1151 | - | - | - |
| Вятское СП | 18058,14 (17988) | 14606 14606 | 1079,51 1079,51 | 130 130 | 2244,14 2174 | - | - | - |
| Кужмарин-ское СП | 23011,94 (22885) | 16258 16258 | 1694,02 1694,02 | 212 212 | 4875,94 4749 | - | - | - |
| Михайлов-ское СП | 10211,03 (10128) | 6900 6900 | 317,08 317,08 | 2878 2878 | 83,03 - | - | - | - |
| Ронгинское СП | 35211,69 (34833) | 10608 10608 | 1116,77 1116,77 | 222 222 | 23157,69 22779 | - | - | 107 107 |
| Солнечное СП | 26758,68 (26288) | - - | 215,5 30 | 22940 22940 | 3318,5 3133 | - | - | - |
| Всего по району | 140366,43 (139245) | 65051 65050 | 7357,43 7175,66 | 26709 26706 | 40806,49 40017 | - | - | 107 107 |

2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения.

Советский район входит в Центральную Йошкар-Олинскую групповую систему расселения. Советская агропромышленная зона в групповой системе расселения ориентирована на развитие пищевой промышленности, тесно связанной с сельскохозяйственной специализацией района на животноводстве и выращивании зернобобовых культур.

Земли сельскохозяйственного назначения в Советском районе занимают 65050 га, что составляет 46,3% территории района, против 37% в среднем по республике.

В Советском районе довольно высокий процент использования земель сельскохозяйственного назначения, который составляет 74,5%.

В районе в настоящее время в сельскохозяйственном производстве заняты 6 хозяйственных товариществ и обществ, 11 производственных сельскохозяйственных кооперативов, одно государственное сельскохозяйственное предприятие это птицесовхоз «Комсомольский», 56 крестьянских хозяйств, личные подсобные хозяйства а также несколько учебных учреждений и православный храм.

Распределение сельскохозяйственных земель сельских, городских поселений по назначению

Таблица 4

| Наименование сельского, городского поселения | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего га | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | Сельскохозяйственные угодия |  | Не сельскохозяйственные угодия |  |  |
|  |  | Всего га | В том числе пашня га | Всего га | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | Лесные земли га | Водные земли га |
| ГП Советский | 447 | 298 | 160 | 149 | 55 | 24 |
| Алесеевское СП | 5833 | 5517 | 5151 | 316 | 203 | 26 |
| Верх-Ушнурское СП | 10399 | 9330 | 6255 | 1069 | 741 | 103 |
| Вятское СП | 14606 | 13489 | 6753 | 1117 | 728 | 123 |
| Кужмаринское СП | 16258 | 14929 | 11497 | 1329 | 914 | 141 |
| Михайловское СП | 6900 | 6130 | 4341 | 770 | 481 | 60 |
| Ронгинское СП | 10608 | 9324 | 8017 | 1284 | 870 | 72 |
| Солнечное СП | - | - | - | - | - | - |
| Всего по району | 65050 | 59017 | 42174 | 6034 | 3992 | 549 |

Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в наличии у предприятий, организаций и граждан

Таблица 5

|  | Общая пло-щадь га | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего с/х уго-дий | В том числе |  |  |
|  |  |  | Паш-ня | Про-чие земли | Сеноко-сов Паст-бищ |
| Хозяйственные товарищества и общества всего: в том числе: | 15793 | 13277 | 11968 | 443 | 1101 |
| 1. ЗАО «Чкарино» | 4298 | 3424 | 2928 | 443 | 288 |
| 2. ЗАО Агрофирма «Вятская» | 798 | 0 | 0 |  |  |
| 3. ОАО ПЗ «Алексеевский» | 85 | 0 | 0 |  |  |
| 4. ООО «Шокта-Агро» | 5499 | 4864 | 4198 |  | 666 |
| 5. ООО Агрофирма «Дружба» | 5099 | 4989 | 4842 |  | 147 |
| 6. ЗАО «Советское молоко» | 14 | 0 |  |  |  |
| Производственные кооперативы в том числе: | 39186 | 36698 | 26943 | 10738 | 1053 |
| 1. СПК СХА «Большевик» | 2209 | 2152 | 2005 | 423 | 147 |
| 2. СПК (к) «Рассвет» | 6416 | 6414 | 4206 | 2208 |  |
| 3. СПК (к) Кр. Октябрь» | 3465 | 3071 | 2050 | 1020 | 1 |
| 4. СПК (к) «Мир» | 5386 | 4968 | 4482 |  | 486 |
| 5. СПК (к) «Родина» | 3847 | 3656 | 1513 | 2463 | 122 |
| 6. СПК (к) «У Илыш» | 3475 | 3159 | 3062 |  | 97 |
| 7. СПК (к) им. Ленина | 3010 | 2684 | 2620 |  | 64 |
| 8. СПК СХА им. Кирова | 4948 | 4591 | 4161 | 971 | 84 |
| 9. СПК СХА «Кундыш» | 1441 | 1296 | 639 | 634 | 23 |
| 10. СПК СХА «Орша» | 3312 | 3144 | 1374 | 2416 |  |
| 11. СПК СХА «Труд» | 1677 | 1563 | 831 | 703 | 29 |
| Государственные и муници-пальные с\х предприятия: в том числе: | 315 | 247 | 236 | 0 | 11 |
| 1. Птицесовхоз «Комсомольский» | 315 | 247 | 236 |  | 11 |
| Учебные заведения. Вятское СПТУ-27 | 115 | 115 | 109 |  | 6 |
| Прочие предприятия, учреждения в том числе: | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 1. Шуарсолинская ср. школа | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 2. Чкаринская ср. школа | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 3. Советская ср. школа-интернат | 14 | 14 | 14 |  |  |
| 4. Оршинский храм «Козьмы и Дамиана» | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Земли граждан: | 10024 | 9724 | 3534 | 284 | 5906 |
| 1. Крестьянские хозяйства (56) | 989 | 941 | 905 |  | 36 |
| 2. Личные подсобные хозяйства | 3268 | 3036 | 2592 | 136 | 314 |
| 3. Коллект. и инд. садоводство | 168 | 148 |  | 148 |  |
| 4. Коллект. и инд. огородничество | 37 | 37 | 37 |  |  |
| 5. Сенокошение и выпас скота | 5562 | 5562 |  |  | 5562 |
| Всего по району | 65461 | 60089 | 42818 | 11465 | 8071 |

Использование земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственными предприятиями.

Таблица 6

| Наименование сельского поселения | Наименование сельскохозяйственных предприятий | Используемые земли с/х назначения |  | Неиспользуе-мые земли с/х назначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего га | в т. ч. пашня | Всего га | в т. ч. пашня |
| Кужмаринское | СПК им. Ленина | 3007 | 2620 | - | - |
|  | СПК им. Кирова | 4945 | 4161 | - | - |
|  | СХА "Большевик" | 2210 | 2011 | - | - |
|  | СПК "Родина" | 2279 | 1952 | 1382 | - |
| Верх-Ушнур-ское | СПК (к)"У Илыш" | 3457 | 3062 | - | - |
|  | СПК "Кундыш" | 894 | 639 | 379 | - |
| Ронгинское | СПК "Мир" | 5315 | 4482 | - | - |
|  | ООО "Телец" | 4319 | 2955 | - | - |
| Алексеевское | ООО Агрофирма "Дружба" | 5105 | 4848 | - | - |
| Михайловское | ООО "Шокта-Агро" | 5499 | 4198 | - | - |
| Вятское | ЗАО Агрофирма "Вятская" | 8146 | 6247 | 1330 | - |
|  | СПК "Труд" | 600 | 600 | 926 | 223 |
|  | ЗАО "Советское молоко" | 2718 | 1374 | - | - |
| Всего по району |  | 48494 | 39149 | 4017 | 223 |

В Советсклм районе земли сельскохозяйственного назначения используются довольно полно. неиспользуется всего 8,3%. Не полностью используют земли сельскохозяйственного назначения только СПК "Родина", СПК "Кундыш", ЗАО Агрофирма "Вятская" и СПК "Труд".

Земельные участки сельскохозяйственного назначения занятые лесами, планируемые для передачи в лесной фонд.

Таблица 7

| Наименование сельскохозяйственного предприятия | Количество участков шт. | Площадь участков га |
| --- | --- | --- |
| 1. СПК (к) «Родина» | 65 | 177,2 |
| 2. СПК СХА «Большевик» | 25 | 14,8 |
| 3. СПК (к) им. Ленина | 98 | 299 |
| 4. СПК (к) «Мир» | 84 | 179 |
| 5. СПК (к) «Кр. Октябрь» | 156 | 283 |
| 6. СПК СХА им. Кирова | 139 | 402 |
| 7. ЗАО «Чкарино» | 165 | 692 |
| 8. СПК (к) «У Илыш» | 132 | 405 |
| 9. СПК СХА «Кундыш» | 100 | 151,14 |
| 10. СПК (к) «Рассвет» | 669 | 243 |
| 11. АО «Заря» | 44 | 137,87 |
| 12. СПК СХА «Орша» | 48 | 94 |
| 13. Солнечное СП | 20 | 478 |
| 14. ГП Советский | 0 | 0 |
| 15. Подс. хозяйство ММЗ «Колос» | 55 | 48 |
| 16. Птицесовхоз «Комсомольский» | 19 | 20,16 |
| Всего по району: | 1819 | 3624,17 |

Сравнительный анализ современного использования земельного фонда по отдельным сельскохозяйственным предприятиям по сравнению с 1990 годом

Таблица 8

| Период | Наименование хозяйства | Общая пло-щадь га | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего с/х уго-дий | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Паш-ня | Сено-косы | Паст-бища |
| 1990 г. | Колхоз "Большевик" | 2686 | 2497 | 2152 | 98 | 247 |
| Совр. состояние | СПК СХА «Большевик» | 2209 | 2152 | 2005 | 570 |  |
| 1990 г. | Колхоз "Родина" | 4879 | 4345 | 3866 | 175 | 304 |
| Совр. состояние | СПК (к) «Родина» | 3847 | 3656 | 1513 | 122 |  |
| 1990 г. | Колхоз им. Ленина | 3711 | 3109 | 2821 | 32 | 256 |
| Совр. состояние | СПК (к) им. Ленина | 3010 | 2684 | 2620 | 64 |  |
| 1990 г. | Колхоз "Рассвет" | 8700 | 7666 | 6626 | 148 | 892 |
| Совр. состояние | СПК (к) «Рассвет» | 6416 | 6414 | 4206 | - |  |
| 1990 г. | Колхоз "У.Илыш" | 4694 | 4169 | 3689 | 62 | 418 |
| Совр. состояние | СПК (к) «У Илыш» | 3475 | 3159 | 3062 | 97 |  |
| 1990 г. | К-з "Коммунизм Верч" | 5948 | 5544 | 4932 | 199 | 413 |
| Совр. состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1990 г. | Колхоз "Вперед" | 5943 | 4536 | 3810 | 234 | 492 |
| Совр. состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1990 г. | К-з "Красный Октябрь" | 4305 | 3741 | 3334 | 39 | 368 |
| Совр. состояние | СПК (к) «Кр. Октябрь» | 3465 | 3071 | 2050 | 1 |  |
| 1990 г. | Колхоз им. Кирова | 6686 | 5945 | 5225 | 118 | 602 |
| Совр. состояние | СПК СХА им. Кирова | 4948 | 4591 | 4161 | 84 |  |
| 1990 г. | К-з "Броненосец Потемкин" | 4126 | 3878 | 3487 | 15 | 376 |
| Совр. состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1990 г. | С-з "Михайловский" | 7614 | 6276 | 5578 | 44 | 654 |
| Совр. состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1990 г. | С-з "Алексеевский" | 6451 | 10235 | 9281 | 225 | 729 |
| Совр. состояние | ОАО ПЗ "Алексеевский " | 85 |  |  |  |  |
| 1990 г. | С-з "Советский" | 4452 | 3808 | 3440 | 89 | 279 |
| Совр. состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1990 г. | С-з "Комсомольский" | 283 | 215 | 207 | 4 | 4 |
| Совр. состояние | Птицесовхоз «Комсомольский» | 315 | 247 | 236 | 11 |  |
| 1990 г. | птф. "Советская" | 1 | 1 | - | - | - |
| Совр. состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1990 г. |  |  |  |  |  |  |
| Совр. состояние | ООО "Шокта-Агро" | 5499 | 4864 | 4198 | 666 |  |
| 1990 г. |  |  |  |  |  |  |
| Совр. состояние | ООО Агрофирма «Дружба» | 5099 | 4989 | 4842 | 147 |  |
| 1990 г. |  |  |  |  |  |  |
| Совр. состояние | ЗАО "Советское молоко" | 14 |  |  |  |  |
| 1990 г. |  |  |  |  |  |  |
| Совр. состояние | СПК (к)"Мир" | 5386 | 4968 | 4482 | 486 |  |
| 1990 г. |  |  |  |  |  |  |
| Совр. состояние | СПК СХА "Кундыш" | 1441 | 1296 | 639 | 23 |  |
| 1990 г. |  |  |  |  |  |  |
| Совр. состояние | СПК СХА "Орша" | 3312 | 3144 | 1374 | - |  |
| 1990 г. |  |  |  |  |  |  |
| Совр. состояние | СПК СХА "Труд" | 1677 | 1563 | 831 | 29 |  |
| 1990 г. |  |  |  |  |  |  |
| Совр. состояние | ООО "Телец" |  | 4945 | 4161 |  |  |

2.4.3.Земли лесного фонда.

Земли лесного фонда в Советском районе составляют 42891 га, в том числе:

- лесные земли Советского лесничества 38899 га;

- лесные земли в составе земельсельскохозяйственного назначения 3992 га.

По сведениям муниципальных образований площадь лесных земель в целом по району составила 40017 га, в том числе земли защитных лесов составляют 10159 га, земли эксплуатационных лесов составляют 29819 га и запас древесины эксплуатационных лесов оценивается в 4010,45 тыс. м куб.

По сведениям Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл площадь земель лесного фонда Советского лесничества покрытой лесной растительностью составляет 36869 га, из которой 10758 га защитные леса и 30280 га эксплуатационные леса и объем запаса древесины составляет 4361,4 тыс. м куб.

Защитные леса на территории района представлены следующими категориями:

- леса зеленой зоны поселка Советский;

- запретные полосы вдоль р. Малой Кокшаги шириной 3 км, а также вдоль рек Малый Кундыш и Юшут шириной 1 км;

- защитные полосы вдоль шессейных региональных дорог шириной 250 м по обе стороны дороги;

- поле-почвозащитные леса, представляющие собой небольшие участки леса среди полей.

Структура земель лесного фонда

Таблица 9

| Наименование поселения | Земли лесного фонда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего площадь лесных земель га | Защитные леса |  | Эксплуатацион-ные леса |  |
|  |  | Площадь га | Запас древесины м3 | Площадь га | Запас древесины м3 |
| ГП Советский | 3686 | 1607 | 260334 | 2079 | 291060 |
| Алесеевское СП | 2345 | 218 | 35316 | 2127 | 297780 |
| Верх-Ушнурское СП | 1151 | 85 | 13770 | 1066 | 149240 |
| Вятское СП | 2174 | 199 | 32238 | 1975 | 276500 |
| Кужмаринское СП | 4749 | 1180 | 191160 | 3569 | 499660 |
| Михайловское СП | - | - | - | - | - |
| Ронгинское СП | 22779 | 6750 | 1093500 | 15990 | 2238600 |
| Солнечное СП | 3133 | 120 | 19440 | 3013 | 421820 |
| Всего по району: в т. ч. по Советскому лесничеству: | 40017 38899 | 10159 10758 | 1645758 - | 29819 30280 | 4010454 4361400 |

2.4.4. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В Советском районе 26709 га занимают земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, из них 25372 га занимают земли обороны,безопасности и иного специального назначения.

Земли промышленности

Таблица 10

| Наименование поселения | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего га | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | Земли пром. | Земли транс-порта | Земли телеви-дения | Земли энерге-тики | Земли обороны и безо-пасности |
| ГП Советский | 64 | 10 | 53 | - | 1 | - |
| Алесеевское СП | 129 | 9 | 100,4 | - | 0,5 | 19 |
| Верх-Ушнурское СП | 134 | - | 90 | - | 1 | 42,5 |
| Вятское СП | 130 | 3 | 107 | - | 1 | 18,1 |
| Кужмаринское СП | 212 | - | 125,8 | - | 1,5 | 85 |
| Михайловское СП | 2878 | - | 29 | - | 0,5 | 2848 |
| Ронгинское СП | 222 | 44 | 142,5 | 14 | 1 | 30 |
| Солнечное СП | 22940 | 542 | 69 | - | 0,5 | 22328,5 |
| Всего по району | 26709 | 598 | 717 | 14 | 7 | 25372 |

2.4.5.Земли особо охраняемых природных территорий.

На территории Советского района, пограничного с территорией Оршанского района размещается особо охраняемая природная территория зоологический заказник "Полевой". Заказник является по площади самым крупным в республике (29,5 тыс. га). Организован с целью охраны и воспроизводства диких копытных животных, сохранения среды их обитания и поддержания целостности естественных сообществ. Территория заказника состоит из небольших лесных участков и сельскохозяйственных угодий.

Заказник "Полевой" образован постановлением Правительства Республики Марий Эл от 2 сентября 1997 г. № 305 сроком на 10 лет. Для сохранения заказника "Полевой" в составе особо охраняемых природных территорий требуется принятие решения о продлении срока действия его статуса "Особо охраняемой природной территории".

Достопримечательные места - Священные рощи.

Природно-культовые памятники Республики Марий Эл, в частности Священные рощи, являются уникальными памятниками духовной культуры, отражающими в полной мере традиционные языческие верования марийцев. Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» Священные рощи отнесены к особому виду объектов культурного наследия Достопримечательным местам. Данный вид наследия долгое время не привлекал должного внимания. Последняя инвентаризация проводилась в 1993 г. в рамках подготовки к изданию каталога «Памятники истории, культуры и природы Республики Марий Эл», (Йошкар-Ола, 1993). Постановлением Правительства Республики Марий Эл № 298 от 24 августа 1993 г. для 330 Священных рощ установлена республиканская категория охраны. За прошедшие 7 лет работа по обследованию Священных рощ заметно активизировалась благодаря совместным усилиям факультета лесного хозяйства и экологии МарГТУ, муниципальных образований культуры, РГУК «НИЦ по охране памятников». По состоянию на 2007 г. на территории Республики Мари Эл зафиксировано порядка 520 Священных рощ. Сведения о количественном составе носят неполный характер, поскольку мониторинговые исследования проведены не во всех районах. Сравнительный анализ данных по 1993 г. и данных представленных специалистами МарГТУ по 5 районам свидетельствуют о необходимости и перспективности проведения дальнейших работ в этом направлении.

Количество выявленных Священных рощ

Таблица 11

| Район | Общее количество рощ поданным перечня 1993 г. | Количество рощ по которым нет сведений (анализ перечня 1993 и 2007 гг.) | Вновь выявленные рощи | Общее количество рощ по состоянию на 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волжский | 41 | 6 | 18 | 59 |
| Сернурский | 67 | 11 | 51 | 118 |
| Советский | 22 | 1 | 50 | 72 |
| Оршанский | 15 | 7 | 3 | 18 |
| Куженерский | 17 | 2 | 44 | 61 |
| Итого: | 162 | 27 | 166 | 328 |

Трудности выявления мест расположения Священных рощ сопреженны с нарушением их целостности и эстетического состояния.

Нарушение целостности и эстетического восприятия Священных рощ в большей степени связаны с антропогенным фактором: захламленность территорий (свалки мусора, металлолома), выпас скота, расположение в непосредственной близи памятников от автомобильных трасс и т.д.

2.4.6.Земли водного фонда

Земли водного фонда в районе в отдельную категорию не выделены. Они входят в состав земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда и земель населенных пунктов. Кроме рек в районе водные объекты представлены 32 искусственными водоемами - прудами, образованных на мелких речках и в сухих балках, общая площадь которых составляет 821,32 га.

Пруды в Советском районе

Таблица 12

| № пп | Наименование водохозяйственного объекта | Наименование водотока | Местонахождение на местности | Назначе-ние объекта | Емкость водохр. площадь зеркала тыс. м3 га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Пруд у с. Кужмара Кужмаринского сельского поселения | р. Лю-перка | Восточная окраина с.Кужмара | Хоз.-быт проезд, противо-пож. вод. | 380,0 12,5 |
| - 2 | Пруд у д. Куберсола Кужмарского сельского поселения | р. Ку-берка | Восточнее д.Куберсола | Хоз.-быт., проезд, противо-пож. вод. | 491,0 14,7 |
| - 3 | Пруд у д. Шогаль Вятского сельского поселения | р. Ронга | СЗ д.Шогаль на 0,5 км | Хоз.-быт., противо-эрозионное | 525,0 11,8 |
| - 4 | Пруд у с.Вятское Вятского сельского поселения | р. Ронга | Западнее с.Вятское на 0,35 км | Хоз.-быт , противоэ-розионное | 480,0 53,0 |
| - 5 | Пруд у д. Янкеево Вятского сельского поселения | ручей | 1,5 км СВ д.Янкеево | Хоз.-быт., проезд, противо-пож. вод., противоэ-розионное | 300,0 10,16 |
| - 6 | Пруд у д. Фокино Вятского сельского поселения | р. Ронга | 0,4 км западнее д.Фокино | Хоз.-быт., проезд, противо-пож. вод. | 250,0 18,8 |
| - 7 | Пруд у д. Немецродо Верх-Ушнурского сельского поселения | р. Верка | 0,7 км ЮВ д.Немецродо | Хоз.-быт., противо-пож. вод., проезд | 177,0 8,55 |
| - 8 | Пруд у д. Куркумбал Верх-Ушнурского сельского поселения | р.Малый Кундыш | 0,5 км западнее д.Куркумбал | Хоз.-быт., проезд, противо-эрозион. | 720 42,0 |
| - 9 | Пруд у д. Васташуй Верх-Ушнурского сельского поселения | ручей | 0,5 км ЮВ д. Васташуй | Хоз.-быт., противо-пож. вод., проезд, противо-эрозионн. | 285,0 9,5 |
| - 10 | Пруд у д. Янгранур Верх-Ушнурского сельского поселения | ручей | В д.Янгранур | Хоз.-быт., противо-пож. вод. | 22,8 1,72 |
| - 11 | Пруд у д. д.Кукмарь Верх-Ушнурского сельского поселения | р. Шуй | на 0,5 км восточнее д.Кукмарь | Хоз.-быт., противо-эрозион. | 1165,0 28,5 |
| - 12 | Пруд у д. Нурмучаш Вятского сельского поселения | р. Шук-шан | 0,5 км ЮВ д.Нурмучаш | Хоз.-быт., противо-эрозион. | 357,0 20,8 |
| - 13 | Пруд у д.Кордему-чаш Вятского сельского поселения | р. Кор-демка | 0,7 км вос-точнее д.Кор-демучаш | Хоз.-быт., противо-пож. вод. | 240,0 10,5 |
| - 14 | Пруд у д. Кордемтюр Кужмаринского сельского поселения | р. Кор-демка | 1,1 км севернее д.Кордемтюр | Хоз.-быт. | 770,0 350,0 |
| - 15 | Пруд у д. Липовцы Кужмаринского сельского поселения | р. Кадам | 0,3 км ЮЗ д.Липовцы | Противо-эрозион. | 512,0 13,76 |
| - 16 | Пруд у д. Кислицыно Кужмаринского сельского поселения | р. Кадам | 0,3 км южнее д.Кислицыно | Хоз.-быт., противо-пож. вод., проезд | 550,0 23,0 |
| - 17 | Пруд у д.Кадам Кужмаринского сельского поселения | р. Кадам | в д. Кадам | Повыше-ние водн., хоз.-быт., проезд. | 696,0 23,0 |
| - 18 | Пруд у д.Александ-ровка Михайловского сельского поселения | Сухая балка | 0,9 км север-нее д.Алек-сандровка | Хоз.-быт., противо-пож. вод., проезд | 110,0 6,0 |
| - 19 | Пруд у д.Березята Вятское сельского поселения | р. Пуржа | 1,4 км ЮВ д.Березята | Хоз.-быт., проезд | 63,3 5,83 |
| - 20 | Пруд у д.Нужъял Михайловского сельского поселения | р. Нуж | В д.Нужъял | Хоз.-быт., противо-пож. вод., проезд | 125,7 7,05 |
| - 21 | Пруд у д.Нуженер Михайловского сельского поселения | р. Нуж | 1,2 км ЮВ д.Нуженер | Хоз.-быт., противо-пож. вод., проезд, противо-эрозионн | 328,1 15,0 |
| - 22 | Пруд у д.Тойбеково Алексеевского сельского поселения | р. Витин-гер | 1,0 км западнее д.Тойбеково | Хоз.-быт., противо-пож. вод., проезд | 40,0 1,6 |
| - 23 | Пруд у д.Абаснур-ский Алексеевского сельского поселения | р. Шашка | 0,4 км вос-точнее д.Аба-снурский | Хоз.-быт., противо-пож. вод., проезд | 500,0 30,0 |
| - 24 | Пруд у д.Шудасола Кужмаринского сельского поселения | р. Шуда | 0,5 км южнее д. Шудасола | Хоз.-быт., противо-пож. вод., проезд | 330,0 13,3 |
| - 25 | Пруд у д.Тапшер Верх-Ушнурского сельского поселения | ручей | 0,2 км западнее д.Тапшер | Хоз.-быт., противо-пож. вод., проезд | 330,0 13,3 |
| - 26 | Пруд у д.Тапшер Верх-Ушнурского сельского поселения | р.Малый Кундыш | 0,25 км восточнее д. Тапшер | Хоз.-быт., противо-эрозион | 962,0 24,6 |
| - 27 | Пруд у п.Ургакш городского поселения Советский | р. Ур-гашка | 0,2 км севернее п.Ургакш | Хоз.-быт., противо-пож. вод., проезд | 89,8 7,65 |
| - 28 | Пруд у д.Старый Ургаш Вятского сельского поселения | р. Ур-гашка | В д.Старый Ургаш | Хоз.-быт. | 30,0 2,0 |
| - 29 | Пруд у д.Кугенер Ронгинского сельского поселения | рйчей | 0,8 км севернее д.Кугенер | Хоз.-быт. | 430,0 18,7 |
| - 30 | Пруд у д.Кюрсола Ронгинского сельского поселения | р.Кюржа | 0,5 км южнее д.Кюрсола | Хоз.-быт., противо-пож. вод., противо-эрозионн | 87,2 5,7 |
| - 31 | Пруд у с.Ронга Ронгинского сельского поселения | р. Кюржа | В с. Ронга | Хоз.-быт., противо-пож. вод., противо-эрозионн | 58,5 4,3 |
| - 32 | Пруд у д.Шуарсола Кужмаринского сельского поселения | р. Шуарка | Южная окраина д.Шуарсола | Хоз.-быт., противо-пож. вод., проезд | 307,0 14,0 |
| Всего по району площадь водных объектов: |  |  |  |  | 821,32 |

2.4.7.Земли запаса.

Земли запаса числятся в Чкаринском сельском поселении в составе земель сельскохозяйственного назначения 107 га, в том числе пашня 66 га.

2.4.8. Застроенные территории.

Застроенные территории составляют земли занятые под зданиями и сооружениями, промышленной, жилищной, коммунально-складской застройкой, транспортными и инженерными коммуникациями, а также земельные участки необходимые для их эксплуатации и обслуживания. Застроенные территории населенных пунктов в Советском районе составляют 7357,43 га.

В населенных пунктах, где ведется жилищное строительство и требуется освоение новых территорий, это допускается сделать за счет расширения границ населенных пунктов путем перевода земельных участков из других категорий в земли населенных пунктов.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков из одной категории в другую регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Как правило, включение дополнительных потребных территорий в границы населенных пунктов или исключение излишних территорий из границ населенных пунктов должно осуществляться на основании утвержденных генеральных планов поселений, схем территориального планирования муниципальных районов.

Однако статьей 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 г. «О вводе в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» установлено, что «До утверждения генеральных планов городских округов, генеральных планов поселений, схем территориального планирования муниципальных районов, но не позднее 1 января 2010 года включение земельных участков в границы населенных пунктов или исключение земельных участков из границ населенных пунктов осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации».

Структура земель населенных пунктов

Таблица 13

| Наименование населенных пунктов | Земли в границах населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего га | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилая заст-ройка | Земли общ. дело-вых зон | Земли про-мышл | Земли обще-го польз. | Земли транс-порта и др. | Земли С/Х исп. | Про-чие земли |
| Городское поселение Советский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Советский | 939,9 967 | 160 | 70 | 101 | 62 | 16 | 445 | 85,9 113 |
| п. Ургакш | 206,6 207 | 41,2 | 54,3 | - | 2 | 2 | 65,5 | 41,6 42 |
| д. Шулындино | 23,7 - | 23,7 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ГП | 1170,2 | 224,9 | 124,3 | 101 | 64 | 18 | 510,5 | 127,5 |
| Алексеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Абаснурский | 41,1 41,18 | 20,05 | - | - | 7,85 | - | - | 13,2 13,28 |
| д.Алексеевка | 30,6 30,63 | 16,52 | - | - | 0,6 | - | - | 13,48 13,51 |
| п.Алексеевский | 148,6 265,48 | 84,74 | 40,31 | 3,93 | 41,33 | 8,5 | 22,38 | 64,29 |
| д.Вознесенск | 28,0 28,0 | 15,51 | - | - | 0,5 | - | - | 11,99 |
| д.Ивановка | 23,2 23,17 | 14,04 | - | - | 0,5 | - | - | 8,66 8,63 |
| поч.Ильинский | 20,3 20,26 | 8,81 | - | - | 0,8 | - | - | 10,69 10,65 |
| д.Исаевка | 19,6 19,57 | 4,17 | - | - | 0,25 | - | - | 15,18 15,15 |
| д.Казанское | 30,4 30,44 | 8,91 | - | - | 0,48 | - | - | 21,01 21,05 |
| д.Красная Поляна | 23,1 23,08 | 9,05 | - | - | 0,8 | - | 1,7 | 11,55 11,53 |
| д.Мананмучаш | 73,3 73,33 | 6,19 | - | - | 0,95 | 0,6 | 5,2 | 60,36 60,39 |
| д.Новоселово | 9,9 9,83 | 5,77 | - | - | 0,35 | - | - | 3,78 3,71 |
| д.Новотроицкое | 14,2 14,17 | 8,59 | - | - | 0,4 | - | - | 5,21 5,18 |
| д.Оршанка | 13,2 13,32 | 4,85 | - | - | 0,25 | - | - | 8,1 8,22 |
| д.Петропавловка | 14,6 14,6 | 11,1 | - | - | 0,3 | - | 3,1 | 0,1 |
| д.Тойбеково | 26,1 26,08 | 5,67 | - | - | 0,45 | - | - | 19,98 19,96 |
| д.Удельное | 16,1 16,14 | 4,99 | - | - | 0,2 | - | - | 10,91 10,95 |
| Всего по СП | 649,35 | 228,96 | 40,31 | 2,93 | 56,01 | 9,1 | 32,38 | 278,59 |
| Верх-Ушнурское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Верх-Ушнур | 209,1 209 | 12,3 | 31,15 | - | 16,8 | - | 126,64 | 22,21 22,11 |
| д.Колокуда | 59,6 60 | 2,85 | 1,18 | - | 6,2 | 0,32 | 42,65 | 6,4 6,8 |
| п.Комсомольс-кий | 56,2 39 | 0,8 | - | - | 0,9 | 0,3 | 19,8 26 | - 11 |
| д.Кундыштур | 63,5 63 | 1,3 | - | - | 4,5 | - | 48,2 | 9,5 9 |
| д.Куркумбал | 65,2 65 | 1,65 | 0,01 | - | 4,23 | 0,58 | 55,5 | 3,23 3,03 |
| д.Маскародо | 20,1 20 | 0,8 | - | - | 2,88 | - | 14,32 | 2,1 2 |
| д.Немецродо | 36,3 36 | 1,1 | - | - | 3,7 | - | 27,72 | 3,73 3,43 |
| д.Семейкино | 38,1 38 | 1,4 | - | - | 2,6 | - | 31,61 | 2,49 2,39 |
| д.Тапшер | 109,9 110 | 4,45 | 0,34 | - | 9,5 | 0,86 | 85,69 | 9,06 9,16 |
| д.Тимофеево | 41,6 41 | 0,35 | - | - | 1,8 | - | 34,74 | 4,71 4,11 |
| д.Энермучаш | 24,7 25 | 0,95 | - | - | 3,5 | - | 17,72 | 2,8 2,83 |
| д.Васташуй | 33,6 34 | 2 | - | - | 17,15 | 0,85 | 13,6 14 | - |
| д.Кукмарь | 234,8 234 | 15 | 6 | - | 186,03 | 2,97 | 60 | 24,8 24 |
| д.Муглово | 15,8 16 | 0,8 | - | - | 6,2 | - | 8,8 9 | - |
| д.Пибахтино | 30,6 31 | 2 | 0,01 | - | 12,99 | - | 15,6 16 | - |
| д.Шанер | 31,7 32 | 1 | - | - | 21 | - | 9,7 10 | - |
| д.Шуймучаш | 30,3 30 | 1,5 | - | - | 2,5 | - | 16 | 10,3 10 |
| д.Янгранур | 32,1 32 | 1,5 | - | - | 13,85 | 0,65 | 16,1 16 | - |
| Всего по СП | 1115 | 51,75 | 38,69 | - | 256,33 | 6,53 | 651,79 | 109,86 |
| Вятское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Афанассола | 16,0 15,97 | 10 | - | - | 4,3 | - | - | 1,7 1,67 |
| с.Вятское | 159 158,99 | 33 | 17 | 10 | 48,99 | 2,3 | 42,7 | 5,01 5 |
| д.Гришино | 38,8 38,75 | 5 | - | - | 19 | - | 4 | 10,8 10,75 |
| д.Калтаксола | 22,1 22,09 | 8,21 | - | - | 10,35 | - | 0,66 | 2,88 2,87 |
| д.Колянур | 91,2 91,17 | 17,72 | 1,5 | 0,4 | 40,55 | - | 12 | 19,03 19 |
| д.Новый Ургакш | 55,2 55,21 | 7,26 | - | 0,04 | 30 | - | 4,5 | 13,4 13,41 |
| д.Старый Ургакш | 52,2 52,48 | 12,63 | - | 0,33 | 25,5 | - | 7,5 | 6,24 6,52 |
| д.Удельное | 34,4 34,36 | 8 | - | - | 12,46 | 0,9 | 6 | 7,04 7 |
| д.Фокино | 28,4 28,36 | 18 | - | 0,4 | 6 | 0,3 | 1,6 | 2,1 2,06 |
| д.Шогаль | 66,1 66,05 | 12,27 | - | - | 27 | 1,5 | 15,09 | 10,24 10,19 |
| д.Шоптранер | 12,7 12,72 | 1,82 | - | - | 6,1 | - | 2 | 2,78 2,8 |
| д.Яманаево | 20,0 19,94 | 8,61 | - | - | 6,13 | - | 1,2 | 4,06 4 |
| д.Янкеево | 14,7 14,72 | 1,5 | - | - | 3,5 | - | 7 | 2,7 2,72 |
| д.Березята | 29,6 29,63 | 0,3 | - | 0,7 | 4,52 | - | 11,13 | 12,95 12,98 |
| д.Вершинята | 22,8 22,76 | 0,43 | - | - | 1,3 | - | 10,34 | 10,73 10,69 |
| д.Захарята | 32,9 32,88 | 1,08 | - | 0,02 | 9,5 | - | 11,1 | 11,2 11,18 |
| д.Кордемучаш | 77,5 77,48 | 1,68 | - | 0,06 | 19,7 | - | 33,27 | 22,79 22,77 |
| д.Лаксола | 8,7 8,73 | 0,08 | - | - | 2,3 | - | 3,92 | 2,4 2,43 |
| д.Мари Орша | 47,3 47,27 | 2,04 | - | 1,77 | 6,7 | - | 33,2 | 3,59 3,56 |
| д.Нурмучаш | 20,7 20,77 | 0,04 | - | - | 4,3 | - | 12,79 | 3,57 3,64 |
| д.Ожиганово | 67,2 67,14 | 0,89 | - | - | 8,84 | - | 34,95 | 22,52 22,46 |
| с.Орша | 162,1 162,04 | 5,08 | 5,24 | 0,44 | 18,1 | - | 96,63 | 36,61 36,55 |
| Всего по СП | 1079,51 | 155,64 | 23,74 | 14,16 | 315,14 | 5 | 351,58 | 214,25 |
| Кужмаринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Алеево | 76,1 76,07 | 3,81 | - | 0,66 | 12,5 | 12,5 | 36,01 | 10,62 10,59 |
| д.Б. Шургумал | 28,6 28,58 | 1,81 | - | - | 6 | - | 18,78 | 2,02 2 |
| д.Йошкаренер | 8,8 8,79 | 0,69 | - | - | 0,5 | - | 5,23 | 2,38 2,37 |
| д.Куберсола | 68,8 68,83 | 3,83 | - | 2,1 | 6,8 | - | 31,05 | 25,02 25,05 |
| с.Кужмара | 73,7 73,67 | 6,16 | 8,52 | - | 9,6 | 2 | 38,35 | 9,08 9,05 |
| д.М. Шургумал | 22,6 22,61 | 1,01 | - | - | 4 | - | 10,41 | 7,18 7,19 |
| д.Прокопьево | 15,6 27,92 | 1,62 | 0,05 | - | 5,6 | - | 8,33 14,05 | - 6,6 |
| д.Троицинский | 19,5 19,47 | 0,95 | - | - | 3,6 | - | 0,72 | 4,23 4,2 |
| д.Шулемучаш | 15,6 15,58 | 0,62 | - | - | 4 | - | 8,66 | 2,32 2,3 |
| д.Яштародо | 28,2 28,21 | 1,75 | - | - | 4,2 | - | 14,07 | 8,19 8,2 |
| д.Васлеево | 34,5 34,46 | 1,12 | - | - | 3,8 | - | 13,86 | 15,72 15,68 |
| д.В. Кадам | 78,3 87,72 | 2,36 | - | - | 4,08 | - | 34,34 | 37,52 46,94 |
| д.Кислицыно | 5,9 5,87 | - | - | - | - | - | 1,08 | 4,82 4,79 |
| д.Кордемтюр | 79,4 79,36 | 2,68 | 0,06 | - | 5 | - | 28,08 | 43,57 43,54 |
| д.Липовцы | 16,1 16,04 | - | - | - | - | - | 2,17 | 13,93 13,87 |
| д.Логанер | 13,2 13,19 | 0,42 | - | - | 0,9 | - | 6,4 | 5,48 5,47 |
| д.М. Кадам | 67,6 67,59 | 2,8 | 0,01 | - | 3,8 | 0,69 | - | 30,84 30,83 |
| д.Неделька | 25,4 0 | - | - | - | - | - | - | 25,4 0 |
| д.Рус. Кадам | 65,8 65,83 | 2,2 | 0,02 | - | 13 | - | - | 17,12 17,15 |
| д.С. Кадам | 185,3 185,27 | 5,67 | 7,79 | - | 10 | 0,65 | - | 66,99 66,96 |
| д.Шанешкино | 17,1 17,02 | 0,76 | 0,03 | - | 1 | - | - | 4,81 4,73 |
| д.Б. Руясола | 95,7 95,7 | 9,97 | 0,2 | - | 2,9 | 3,2 | 54,7 | 24,73 |
| д.Воскресенское | 10,1 10,1 | 5,85 | - | - | 0,9 | - | 3,35 | - |
| д.Кельмаксола | 149,4 149,4 | 12,56 | 10,2 | - | 9,2 | - | 71,4 | 46,04 |
| д.Лайсола | 70,6 70,6 | 5,85 | 2 | - | 5,2 | - | 32,6 | 24,95 |
| д.Люперсола | 58,9 58,9 | 9,55 | 3 | - | 7,5 | 1,3 | 24,5 | 13,05 |
| д.М. Руясола | 14,2 14,2 | 2,9 | - | - | 0,8 | - | 10,5 | - |
| д.Тошлем | 13,8 13,8 | 2 | - | - | 1,8 | - | 5,1 | 4,9 |
| д. Шуармучаш | 43,6 49,2 | 5,1 | - | - | 2,9 | - | 20,2 | 15,4 21 |
| д.Шуарсола | 108,4 108,4 | 10,1 | 12 | - | 6 | 0,8 | 48,4 | 31,1 |
| д.Шудасола | 112,3 112,3 | 7,42 | 6,3 | - | 5 | - | 51,3 | 42,28 |
| д.Энерсола | 51,8 51,7 | 6,7 | - | - | 2,6 | - | 21,2 | 21,3 21,2 |
| д.Юледур | 17,2 17,6 | 3,36 | - | - | 2 | - | 11,84 12,24 | - |
| Всего по СП | 1694,02 | 121,59 | 50,18 | 2,76 | 145,18 | 21,14 | 628,75 | 556,77 |
| Михайловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Айметово | 14,3 14,34 | 8,43 | - | - | 0,17 | - | - | 5,7 5,74 |
| д.Александров-ка | 17,2 17,20 | 7,44 | - | - | 3,33 | - | - | 6,43 |
| д.Андреевка | 24,1 20,54 | 4,15 | - | - | 0,22 | - | 12,45 | 7,28 3,72 |
| д.Большени-кольск | 28,7 28,71 | 14,46 | 0,5 | - | 3,46 | - | - | 10,28 10,29 |
| д.Козьмодемь-янск | 9,8 9,82 | 3,96 | - | - | 0,14 | - | - | 5,7 5,72 |
| д.Малони-кольск | 10,1 10,08 | 4,15 | - | - | 0,63 | - | - | 5,32 5,3 |
| д.Михайловка | 78,1 78,07 | 16,04 | 4,23 | 0,95 | 9,36 | - | 10,2 | 37,32 37,29 |
| д.Николаевка | 1,5 0 | - | - | - | - | - | - | 1,5 0 |
| д.Нуженер | 11,7 11,6 | 6,27 | - | - | 0,57 | - | - | 4,86 4,76 |
| д.Нужьял | 58,2 58,2 | 23,45 | - | - | 6 | - | 8,73 | 20,02 |
| д.Озамбай | 13,8 13,83 | 6,11 | - | - | 0,2 | - | - | 7,49 7,52 |
| д.Отары | 17,3 17,28 | 6,56 | - | - | 0,27 | - | - | 10,47 10,45 |
| д.Пахомово | 8,4 0 | - | - | - | - | - | - | 8,4 0 |
| д.Покровск | 0,8 0 | - | - | - | - | - | - | 0,8 0 |
| д.Семеновка | 23,1 0 | - | - | - | - | - | - | 23,1 0 |
| д.Спасский | 21,8 21,83 | 9,47 | - | - | 0,33 | - | - | 12,0 12,03 |
| д.Чевернур | 15,5 15,52 | 7,88 | - | - | 2,24 | - | - | 5,38 5,4 |
| Бывшая дер. Поляковка | 0,7 0 | - | - | - | - | - | - | 0,7 0 |
| Бывшая дер. Березовка | 9,4 0 | - | - | - | - | - | - | 9,4 0 |
| Всего по СП | 317,08 | 118,37 | 4,73 | 0,95 | 26,92 | - | 31,38 | 134,67 |
| Ронгинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Б. Ашламаш | 31,6 31,6 | 1,9 | 1,55 | 0,01 | 1,8 | 1,2 | 14,3 | 10,84 |
| д.Кожласола | 32,4 32,4 | 1,24 | - | - | 2,7 | 0,3 | 16,14 | 12,02 |
| д.Кораксола | 33,9 33,9 | 2,52 | - | - | 1,95 | 1,6 | 20,92 | 6,91 |
| д.Кугенер | 72,9 72,9 | 4,2 | 2,57 | 0,03 | 3,75 | 1,59 | 37,54 | 23,22 |
| д.Кундушум-бал | 29,3 29,3 | 1,88 | - | - | 3 | 0,95 | 16,4 | 7,07 |
| д.Кундуштур | 10,6 10,6 | 0,8 | - | - | 0,9 | 0,3 | 6,89 | 1,71 |
| д.Кюрсола | 39,7 39,7 | 1,36 | - | - | 2,5 | 1,3 | 18,92 | 15,62 |
| д.М. Ашламаш | 15,9 15,9 | 1,28 | - | - | 1,5 | 0,3 | 11,42 | 1,4 |
| д.Петрушкино | 13,6 13,6 | 1,08 | - | - | 1,2 | 0,5 | 9,45 | 1,37 |
| с.Ронга | 214,2 214,2 | 12,55 | 7,58 | 16,05 | 6,2 | 1,27 | 95,6 | 74,95 |
| д.Чевернур | 13,0 13,0 | 0,72 | - | - | 1,35 | 0,8 | 6,06 | 4,07 |
| д.Шумисола | 19,1 19,0 | 0,68 | - | - | 1,35 | 1,62 | 11,16 | 4,29 4,19 |
| д.Шургуял | 31,5 31,5 | 0,92 | - | - | 1,05 | 0,5 | 18,53 | 10,5 |
| д.Якайсола | 24,3 24,3 | 1 | - | - | 1,5 | 1,3 | 14,07 | 6,43 |
| д.Великополье | 66,5 66,48 | 3,76 | 0,23 | 0,36 | 9,5 | 2,4 | 37,66 | 12,59 12,57 |
| д.Горная Поляна | 26,7 26,68 | 1,08 | - | 0,4 | 9 | - | 4,65 | 11,57 11,55 |
| д.Егошино | 10,6 10,55 | 0,5 | - | - | - | - | 2,67 | 7,43 7,38 |
| п.Зеленый | 28,8 31,3 | 1,81 | 9,89 | 0,5 | 2 | - | 5,37 | 9,23 11,73 |
| д.Кукшумбал | 30,8 30,81 | 0,45 | - | - | 9,5 | - | 7,32 | 13,53 13,54 |
| д.Кундуштур | 32,1 32,13 | 1,19 | - | 0,1 | 3 | - | 13,15 | 14,66 14,69 |
| д.Купшульсола | 12,6 12,55 | 0,4 | - | - | 2,5 | - | 7,8 | 1,9 1,85 |
| д.Ошмаенер | 27,3 27,24 | 0,46 | - | 0,1 | 2 | - | 5,5 | 19,24 19,18 |
| д.Памашсола | 24,3 24,34 | 0,53 | - | 0,1 | 5 | - | 8,98 | 9,69 9,73 |
| д.Рошня | 18,3 18,29 | 0,76 | - | 0,1 | 4,5 | - | 6,65 | 6,29 6,28 |
| с.Чкарино | 183,5 183,49 | 12,71 | 6,98 | 6,32 | 9,86 | - | 139,19 | 8,44 8,43 |
| д.Шуледур | 60,1 60,05 | 2,01 | - | 0,37 | 6 | - | 23 | 28,72 28,67 |
| д.Шуля-Ярамор | 11,0 10,96 | 0,31 | - | - | 0,5 | - | 5,13 | 5,06 5,02 |
| Всего по СП | 1116,77 | 58,1 | 28,8 | 24,44 | 94,11 | 15,93 | 564,47 | 330,92 |
| Солнечное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Голубой | 82,7 5 | 3 | 0,1 | - | - | - | 1 | 78,6 0,9 |
| п.Зеленая Роща |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Луговой | 28,8 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | 23,8 - |
| п.Солнечный | 86,3 15 | 7 | 0,5 | - | 0,5 | - | 7 | 71,3 - |
| п.Ясный | 17,7 5 | 0,1 | - | - | - | - | 0,5 | 17,1 4,4 |
| Всего по СП | 215,5 30 | 11,1 | 0,6 | 4 | 0,5 | - | 8,5 | 190,8 5,3 |
| Всего по району | 7357,43 |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Социальная инфраструктура района.

В составе комплексной оценки территории при определении потенциала, тенденций и направлений формирования транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры межселенного и внутрипоселенческого значения важное значение имеет анализ численности и занятости трудовых ресурсов, состояния и наличия объектов жилищного и социального фонда.

2.5.1. Занятость населения района.

Распределение численности трудовых ресурсов.

Таблица 14

| Наименвание | 2002 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Всего население района | 32827 | 33887 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Проценнт к общей численности населения. | 20850 63,5% | 21992 64,9% |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике. Процент к общей численности населения. | 9280 28,7% | 8361 24,7% |
| - промышленность | 1403 | 1311 |
| - сельское хозяйство | 3380 | 1746 |
| - торговля и общественное питание | 386 | 547 |
| -здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 1055 | 543 |
| - образование, культура | 1796 | 1350 |
| - управление | 193 | 113 |
| - прочие виды | 1067 | 2751 |
| Население не занятое в экономике. Процент к общей численности населения. | 11570 35,2% | 13631 40,2% |

Трудовые ресурсы сельских, городских поселений занятые в экономике

Таблица 15

| Наименование сельских, городских поселений | Всего заня-тых в экономике чел. | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Про-мыш-лен-ность | Сель-ское хозяйство | Уп-равление | Здра-воох-ране-ние | Обра-зова-ние, куль-тура | Тор-говля и обс-лужи-вание | Про-чие виды |
| ГП Советский | 3291 | 1023 | - | 67 | 340 | 570 | 366 | 925 |
| Алесеевское СП | 292 | 37 | 42 | 4 | 10 | 71 | 4 | 124 |
| Верх-Ушнур-ское СП | 452 | - | 193 | 7 | 7 | 119 | 37 | 89 |
| Вятское СП | 1379 | 25 | 226 | 7 | 79 | 207 | 41 | 794 |
| Кужмаринское СП | 730 | - | 398 | 12 | 38 | 167 | 10 | 105 |
| Михайловское СП | 377 | 59 | 166 | 5 | 4 | 55 | 21 | 67 |
| Ронгинское СП | 1314 | 101 | 696 | 8 | 46 | 116 | 43 | 204 |
| Солнечное СП | 526 | 66 | 25 | 3 | 19 | 45 | 25 | 343 |
| Всего по району | 8361 | 1311 | 1746 | 113 | 543 | 1350 | 547 | 2751 |

Уровень занятости к численности населения в трудоспособном возрасте.

Таблица 16

| Наименование сельского, городского поселения | Трудовые ресурсы занятые в экономике чел. | Численность в трудоспо-собном возрасте чел. | Уро-вень заня-тости |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП Советский | 3291 | 9960 | 33% |
| Алесеевское СП | 292 | 1301 | 22,4% |
| Верх-Ушнурское СП | 452 | 1355 | 33,4% |
| Вятское СП | 1379 | 2295 | 60% |
| Кужмаринское СП | 730 | 2666 | 27,4% |
| Михайловское СП | 377 | 901 | 41,8 |
| Ронгинское СП | 1314 | 2248 | 58,5% |
| Солнечное СП | 526 | 1076 | 48,9% |
| Всего по району | 8361 | 21992 | 38% |

Население занятое на предприятиях и организациях

Таблица17

| №№ п/п | Наименование организаций и предприятий | Число работа-ющих |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение Советский |  | 3137 |
| пгт Советский |  | 3137 |
| 1 | Администрация МО Советский муниципальный район | 67 |
| 2 | Филиал ФГУП "Росспиртпром ФЛВЗ" | 290 |
| 3 | ООО "Райзаготпром" Советского райпо | 20 |
| 4 | ООО "Фокинолес" | 76 |
| 5 | ООО "Хлебозавод" Советского райпо | 40 |
| 6 | ОАО "Советский МДК" | 198 |
| 7 | ОАО "Карьернеруд" | 90 |
| 8 | ОАО "Гефест" | 170 |
| 9 | ОАО "Советский молочный завод" | 37 |
| 10 | ООО "Каравай" | 40 |
| 11 | ООО "Кирпичный завод-С" | 47 |
| 12 | ГУ РМЭ "Советское лесничество" | 94 |
| 13 | ООО "Кинде" | 35 |
| 14 | Советское РайПО | 184 |
| 15 | ППО "Советский общепит" | 162 |
| 16 | Советское ДРСГУП | 64 |
| 17 | ПК "Советская ПМК" | 215 |
| 18 | Ронгинская ПМК ОАО "Марспецмонтаж" | 41 |
| 19 | ООО ПМК-215 | 75 |
| 20 | Советское МУ МПКХ | 50 |
| 21 | МУП "Жилищное хозяйство" | 88 |
| 22 | Отраслевой орган местной администрации "Отдел образования и по делам молодежи" | 485 |
| 23 | ГУ РМЭ "Комплексный центр соц. обслуживания населения в Советском районе" | 28 |
| 24 | Отраслевой орган местной администрации "Отдел культуры, физической культуры и спорта" | 85 |
| 25 | МУ здравоохранения "Советская ЦРБ" | 340 |
| 26 | ГУ Центр занятости населения Советского района | 9 |
| 27 | ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Советском районе РМЭ | 35 |
| 28 | ГУ Советский районный отдел внутренних дел. | 72 |
| Алексеевское сельское поселение |  | 202 |
| п. Алексеевский |  | 168 |
| 1 | МОУ "Алексеевская средняя общеобразовательная школа" | 41 |
| 2 | Администрация МО "Алексеевское СП" | 4 |
| 3 | МДОУ детский сад "Солнышко" | 24 |
| 4 | Алексеевский ветучасток | 3 |
| 5 | Алексеевское ОПС | 4 |
| 6 | ООО "Маркоммунэнерго" | 17 |
| 7 | Алексеевская амбулатория | 10 |
| 8 | Алексеевский СДК | 5 |
| 9 | Библиотека | 1 |
| 10 | ООО агрофирма "Дружба" | 42 |
| 11 | ООО "Союз-М" | 5 |
| 12 | Магазин "Продукты" ИП Рябининой В.И. | 3 |
| 13 | Магазин "Татьяна" ИП Сарварова В.А. | 2 |
| 14 | ИП Аввакумов В.Ф. | 2 |
| 15 | Пилорама ИП Милютина В.А. | 3 |
| поч. Ильинский |  | 34 |
| 16 | ОАО "Советский ветсанутильзавод" | 34 |
| Верх-Ушнурское сельское поселение |  | 266 |
| с. Верх-Ушнур |  | 186 |
| 1 | СПК колхоз "У Илыш" | 83 |
| 2 | Администрация МО "Верхушнурское СП" | 4 |
| 3 | ГОУ РМЭ "Верхушнурская общеобразовательная школа" | 75 |
| 4 | Верхушнурский ветеринарный участок | 3 |
| 5 | Верхушнурское ОПС | 4 |
| 6 | Верхушнурский филиал МУК "МЦБ" | 1 |
| 7 | Верхушнурский ФАП | 2 |
| 8 | ООО "Союз-М" | 4 |
| 9 | Магазин ТПС Советского райпо | 4 |
| 10 | Магазин ИП Лоскутовой Н.А. | 3 |
| 11 | Буфет-кафе "Аленушка" | 3 |
| д. Колокуда |  | 25 |
| 12 | СПК колхоз "У Илыш" | 15 |
| 13 | ООО "Меркурий Плюс" | 2 |
| 14 | Котельная ООО "Маркоммунэнерго" | 6 |
| 15 | Колокудский ФАП | 2 |
| п. Комсомольский |  | 11 |
| 16 | СПК колхоз "У Илыш" | 2 |
| 17 | ООО "Птичий двор" | 9 |
| д. Кундуштур |  | 11 |
| 18 | СПК колхоз "У Илыш" | 11 |
| д. Куркумбал |  | 12 |
| 19 | СПК колхоз "У И лыш" | 12 |
| д. Маскародо |  | 4 |
| 20 | СПК колхоз "У Илыш" | 4 |
| д. Семейкино |  | 8 |
| 21 | СПК колхоз "У Илыш" | 8 |
| д. Тапшер |  | 8 |
| 22 | СПК колхоз "У Илыш" | 6 |
| 23 | Тапшерский СДК | 1 |
| 24 | Магазин ТПС Советского райпо | 1 |
| д. Энермучаш |  | 1 |
| 25 | СПК колхоз "У Илыш" | 1 |
| д. Кукмарь |  | 102 |
| 26 | ООО "Меркурий-Плюс" | 10 |
| 27 | Администрация МО СП | 3 |
| 28 | МОУ Кукмаринская средняя общеобразовательная школа | 27 |
| 29 | ЗАО агрофирма "Вятская" | 47 |
| 30 | Кукмаринский ФАП | 3 |
| 31 | Кукмаринское отделение связи | 3 |
| 32 | Кукмаринский СДК | 5 |
| 33 | Кукмаринская сельская библиотека | 1 |
| 34 | Кукмаринский ветучасток | 3 |
| д. Пибахтино |  | 1 |
| 35 | Магазин Советского райпо | 1 |
| д. Янгранур |  | 2 |
| 36 | ООО "КАМ" | 2 |
| Вятское сельское поселение |  | 591 |
| с. Вятское |  | 381 |
| 1 | ЗАО агрофирма "Вятская" | 120 |
| 2 | Администрация МО "Вятское сельское поселение" | 4 |
| 3 | ООО "Вятский сыродельный завод" | 4 |
| 4 | МОУ "Вятская средняя школа" | 43 |
| 5 | МДОУ детский сад "Колосок" | 29 |
| 6 | ГОУ СПО РМЭ "Аграрно-строительный техникум" | 94 |
| 7 | Вятский дом культуры | 5 |
| 8 | Вятский филиал № 5 Советской ЦБС | 2 |
| 9 | МУЗ "Вятская участковая больница" | 29 |
| 10 | Аптека № 66 | 1 |
| 11 | Вятское ОПС | 2 |
| 12 | Вятский филиал № 6066/12 Сбербанка России | 1 |
| 13 | Вятский ветеринарный участок | 3 |
| 14 | ООО "Рассвет" | 6 |
| 15 | Магазин ТПС Советского райпо | 2 |
| 16 | Магазин ИП Овчинникова О.М. | 2 |
| 17 | ООО "Маркоммунэнерго" Вятская котельная | 18 |
| 18 | Магазин ИП Михайловой Н.Т. | 2 |
| 19 | Магазин ИП Савинцевой З.А. | 2 |
| 20 | Магазин ИП Михайловой Л.Н. | 2 |
| 21 | Магазин ИП Андреева Н.П. | 4 |
| 22 | Магазин ИП Шакировой Г.Р. | 1 |
| 23 | Кафе "Мария" ППО "Советский общепит" | 3 |
| 24 | Магазин ИП Рыбаковой И.Г. | 1 |
| д. Колянур |  | 56 |
| 25 | Колянурский сельский клуб | 1 |
| 26 | Колянурский филиал № 6 Советский ЦБС | 1 |
| 27 | Колянурский ФАП | 1 |
| 28 | ГОУ Колянурский интернат для престарелых инвалидов | 46 |
| 29 | ООО "Рассвет" | 1 |
| 30 | ООО "Маркоммунэнерго" Котельная интерната | 6 |
| д. Старый Ургакш |  | 4 |
| 31 | ООО "Смычка" | 1 |
| 32 | Крестьянское хозяйство "Воля" | 3 |
| д. Удельное |  | 1 |
| 33 | Магазин ТПС Советского райпо | 1 |
| с. Орша |  | 149 |
| 34 | ЗАО "Советское молоко" | 94 |
| 35 | Администрация МО | 3 |
| 36 | ИП Михайлова Н.Т. | 4 |
| 37 | Пилорама ИП Тертерашвили | 1 |
| 38 | Фермерское хозяйство "Заря" | 1 |
| 39 | МОУ Оршинская средняя общеобразовательная школа | 28 |
| 40 | Оршинский ветучасток | 3 |
| 41 | Оршинское ОПС | 3 |
| 42 | Оршинский филиал МУК МЦБ | 1 |
| 43 | Оршинский ФАП | 2 |
| 44 | Оршинский дом культуры | 3 |
| 45 | Магазин "Полюшко" Советского райпо | 2 |
| 46 | ООО "Питание" | 3 |
| 47 | Киоск Советского райпо | 1 |
| Кужмаринское сельское поселение |  | 638 |
| с. Кужмара |  | 194 |
| 1 | СПК колхоз им. Ленина | 109 |
| 2 | Администрация МО "Кужмарское СП" | 5 |
| 3 | МОУ "Кужмарская основная общеобразовательная школа" | 21 |
| 4 | МДОУ "Шийонгыр" | 12 |
| 5 | Кужмарский филиал № 12 МУК МЦБ | 1 |
| 6 | Кужмарский СДК | 4 |
| 7 | Кужмарская участковая больница | 131 |
| 8 | Кужмаринский ветучасток | 3 |
| 9 | Кужмаринское ОПС | 4 |
| 10 | Магазин ИП Кузнецовой Н.А. | 3 |
| 11 | Магазин ИП Камаева А.Я. | 1 |
| д. Средний Кадам |  |  |
| 12 | Администрация МО | 3 |
| 13 | СПК СХА им. Кирова | 145 |
| 14 | МДОУ детский сад "Матрешка" | 15 |
| 15 | МОУ "Кадамская средняя общеобразовательная школа" | 33 |
| 16 | Кадамский ФАП | 2 |
| 17 | Кадамский СДК | 2 |
| 18 | Магазин ИП Черепанова А.В. | 1 |
| 19 | ИП Рябинина В.В. | 1 |
| д. Кордемтюр |  | 1 |
| 20 | Крестьянское хозяйство Мороз Н.М. | 1 |
| д. Кельмаксола |  |  |
| 21 | СПК колхоз "Родина" | 45 |
| 22 | Администрация МО | 4 |
| 23 | МОУ "Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа" | 29 |
| 24 | МДОУ детский сад "Шонанпыл" | 14 |
| 25 | Кельмаксолинский филиал № 8 МУК МЦБ | 1 |
| 26 | Кельмаксолинский СДК | 3 |
| 27 | Кельмаксолинский ветучасток | 2 |
| 28 | Кельмаксолинский ФАП | 3 |
| 29 | Кельмаксолинское ОПС | 1 |
| д. Шудасола |  | 2 |
| 30 | ООО "Людмила" | 2 |
| д. Большая Руясола |  | 52 |
| 31 | ООО "Молочные продукты" | 51 |
| 32 | Лавка на дому ИП Маркова В.В. | 1 |
| д. Люперсола |  | 1 |
| 33 | Магазин "Валентина" ИП Михайловой В.А. | 1 |
| д. Шуарсола |  | 84 |
| 34 | СПК СХА "Большевик" | 47 |
| 35 | МОУ "Шуарсолинская основная общеобразовательная школа" | 30 |
| 36 | Шуарсолинский филиал № 19 МУК МЦБ | 1 |
| 37 | Шуарсолинский СДК | 1 |
| 38 | Шуарсолинский ветучасток | 2 |
| 39 | Шуарсолинский ФАП | 2 |
| 40 | Шуарсолинский ОПС | 1 |
| Михайловское сельское поселение |  | 320 |
| д. Михайловка |  | 311 |
| 1 | ООО "Шокта-Агро" | 164 |
| 2 | Администрация МО "Михайловское СП" | 5 |
| 3 | ООО "Плес-Подворье" | 3 |
| 4 | Магазин Советского райпо | 3 |
| 5 | Магазин Советского общепита | 3 |
| 6 | МОУ "Михайловская средняя школа" | 37 |
| 7 | Детский сад "Улыбка" | 12 |
| 8 | Михайловская врачебная амбулатория | 3 |
| 9 | Михайловский ветеринарный участок | 3 |
| 10 | Михайловский СДК | 6 |
| 11 | Михайловское отделени связи | 3 |
| 12 | Филиал Сбербанка России | 1 |
| 13 | Швейный цех ИП Хакимовой Н.М. | 6 |
| 14 | Магазин ИП Пайбаршева И.И. | 3 |
| 15 | Пилорама ИП Ковказина Р.И. | 48 |
| 16 | Пилорама ИП Григорьева А.А. | 5 |
| 17 | Магазин ИП Хакимова Н.М. | 2 |
| 18 | ИП Кузнецова | 1 |
| 19 | КХ Бабин Л.К. | 3 |
| д. Нужъял |  | 2 |
| 20 | ООО "Гаврилов" | 2 |
| д. Большеникольск |  | 7 |
| 21 | Большеникольский ФАП | 1 |
| 22 | Пилорама ИП Курбанова С.С. | 6 |
| Ронгинское сельское поселение |  | 804 |
| с. Ронга |  | 466 |
| 1 | СПК колхоз Мир | 194 |
| 2 | Администрация МО "Ронгинское сельское поселение" | 5 |
| 3 | ОАО "Ронгинское ТБП" | 59 |
| 4 | РГУ "Советская рай СББЖ Ронгинский ветучасток" | 3 |
| 5 | Почтовое отделение | 4 |
| 6 | Ронгинский Дом Культуры | 5 |
| 7 | ООО "Ронгинский каръер" | 30 |
| 8 | ООО "Вега" | 8 |
| 9 | Аптека ООО "Гален" | 1 |
| 10 | МДОУ "Колосок" | 22 |
| 11 | МОУ "Ронгинская общеобразовательная школа" | 48 |
| 12 | ГУ РМЭ "Ронгинский специальный дом для одиноких престарелых" | 11 |
| 13 | Ронгинская библиотека филиал № 16 МУК "МЦБ" | 1 |
| 14 | Ронгинская участковая больница | 42 |
| 15 | Магазин ТПС № 1 Советского райпо | 2 |
| 16 | Магазин ТПС № 2 Советского райпо | 2 |
| 17 | Магазин ИП Горошникова В.И. "Катюша" | 3 |
| 18 | Магазин ИП Камаевой Г.П. "Светлана" | 2 |
| 19 | Магазин ИП Юриной С.К. "Фламинго" | 4 |
| 20 | Магазин "Юбилейный" фирмы "Верховой круиз" | 1 |
| 21 | Киоск ИП Королевой Л.П. | 1 |
| 22 | Закусочная ППО "Советский общепит" | 3 |
| 23 | Павильон "У тополя" ППО "Советский общепит" | 3 |
| 24 | Столовая СПК колхоза Мир | 3 |
| 25 | Магазин "Сатурн" ИП Тихоновой В.И. | 1 |
| 26 | Магазин "Хозтовары" ИП Загайновой Р.П. | 2 |
| 27 | Парикмахерская ИП Пуршевой О.А. | 1 |
| 28 | Швейная мастерская ИП Полушиной Л.А. | 1 |
| 29 | ООО "Эльбрус" ИП Михайлова А.С. | 3 |
| 30 | Филиал Сбербанка России | 1 |
| д. Кундуштур |  | 1 |
| 31 | Пилорама Иванова Р.В. | 1 |
| д. Кугенер |  | 47 |
| 32 | Марийский филиал ФГУ "Госсорткомиссия" | 3 |
| 33 | Торговый павильон ИП Юриной С.К. | 2 |
| 34 | Магазин ТПС Советского райпо | 1 |
| 35 | Кугенерский филиал № 11 МУК "МЦБ" | 1 |
| 36 | Сельский клуб МУК "ЦМКС" | 1 |
| 37 | Ферма КРС СПК колхоза Мир | 39 |
| д. Шергуял |  | 14 |
| 38 | Откормочная ферма КРС СПК колхоза Мир | 9 |
| 39 | Свиноводческий комплекс СПК колхоза Мир | 5 |
| д. Кораксола |  | 1 |
| 40 | Лавка на дому Советского райпо | 1 |
| д. Малый Ашламаш |  | 2 |
| 41 | Лавка на дому ИП Семенов И.Н. | 2 |
| д. Большой Ашламаш |  | 64 |
| 42 | Комплекс КРС СПК колхоза Мир | 55 |
| 43 | ФАП | 2 |
| 44 | Почтовое отделение | 3 |
| 45 | МОУ "Ашламашская начальная школа" | 4 |
| д. Великополье |  | 5 |
| 46 | Магазин Советского райпо | 1 |
| 47 | ИП Казанцева О.А. | 1 |
| 48 | ИП Максимова О.А. | 1 |
| 49 | Великопольская библиотека | 1 |
| 50 | ИП Корчемкина Н.В. | 1 |
| п. Зеленый |  | 130 |
| 51 | Кундуштурский дом- интернат | 130 |
| с. Чкарино |  | 74 |
| 52 | ООО "Телец" | 6 |
| 53 | КТК "Верховой Круиз" | 33 |
| 54 | Администрация МО | 3 |
| 55 | МОУ "Чкаринская средняя общеобразовательная школа" | 29 |
| 56 | Магазин ИП Кучекеевой О.П. | 1 |
| 57 | ИП Казанцева О.А. | 2 |
| Солнечное сельское поселение |  | 405 |
| п. Солнечный |  | 87 |
| 1 | ООО "Союз" | 7 |
| 2 | АдминистрацияМО "Солнечное сельское поселение" | 3 |
| 3 | МОУ Солнечная общеобразовательная школа" | 30 |
| 4 | МДОУ детский сад "Малыш" | 15 |
| 5 | Солнечный ветучасток | 1 |
| 6 | Почтовое отделение | 1 |
| 7 | Солнечный сельский дом культуры | 1 |
| 8 | Солнечный филиал МУК "ЦБС" | 1 |
| 9 | ООО "Компашка" | 2 |
| 10 | Магазин "Венеция" ИП Смышляевой М.И. | 2 |
| 11 | Магазин "Елена" ИП Ширшовой Е.Н. | 2 |
| 12 | Магазин "Сашенька" ИП Пастернак З.Г. | 2 |
| 13 | Магазин "Катерина" ИП Семенченко К.М. | 2 |
| 14 | Врачебная амбулатория | 18 |
| п. Голубой |  | 36 |
| 15 | Птицефабрика "Акашевская" | 25 |
| 16 | Магазин "Ольга" ИП Казанцевой О.А. | 2 |
| 17 | Магазин "У березки" ИП Архиповой С.А. | 2 |
| 18 | Пилорама ИП Стяжкина А.И. | 3 |
| 19 | ООО "Поллет-Р" | 3 |
| 20 | Голубовский ФАП | 1 |
| п. Луговой |  | 60 |
| 21 | Филиал завода ММЗ | 60 |
| п. Ясный |  | 222 |
| 22 | Учреждение ФБУ ИК-5 | 222 |
| Всего по району |  | 6468 |

2.5.2. Жилищный фонд в населенных пунктах района.

Жилищный фонд в населенных пунктах Советского района составляет 577,17 тыс. кв.м. На 42% он представлен одноэтажными жилыми домами усадебного типа. Жилищный фонд в многоквартирных домах размещается в пгт Советском, в административных центрах поселений и еще в 27 населенных пунктах.

41% жилищного фонда сосредоточено в районном центре пгт. Советский. Из сельских поселений наибольшее количество жилищного фонда находится в Вятском сельском поселении 7,6%, в Ронгинском сельском поселении 6,6% и в Солнечном сельском поселении 6%.

Жилищная обеспеченность в среднем по району составляет 17 кв. м общей площади на 1 человека, это значительно меньше, чем в среднем по республике, которая составляла 20,8 кв.м на одного жителя на начало 2007 года.

Ниже среднего показателя по району жилищная обеспеченность в Алексеевском, Михайловском, Ронгинском сельских поселениях.

Самая низкая жилищная обеспеченность наблюдается в Верх-Ушнурском 12,1 кв. м сельском поселении.

В населенных пунктах района строится в основном индивидуальное жилье.

Жилищный фонд района

Таблица 18

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд |  |  |  |  | Жилищ-ная обес-печен-ность м2 на 1 ч. кол. жит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего сущест-вующая общая площадь кв.м | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | В многоквар-тирных домах |  | В домах уса-дебного типа |  |  |
|  |  | Всего квар-тир | Общая площадь кв.м | Всего квар-тир | Общая площадь кв.м |  |
| Городское поселение Советский |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Советский | 237257 | 3464 | 155359 | 592 | 81898 | 18,1 13090 |
| п. Ургакш | 24071 | 384 | 19130 | 81 | 4941 | 16,5 1456 |
| д. Шулындино | 814 | 2 | 130 | 18 | 684 | 19,8 41 |
| Всего по ГП Советский | 262142 | 3850 | 174619 | 691 | 87523 | 18,0 14587 |
| Алексеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| д.Абаснурский | 658 | - | - | 20 | 658 | 12,9 51 |
| д.Алексеевка | 154 | - | - | 4 | 154 | 17,1 9 |
| п.Алексеевский | 26774 | 437 | 20460 | 93 | 6314 | 16,0 1676 |
| д.Вознесенск | 418 | - | - | 13 | 418 | 16,7 25 |
| д.Ивановка | 222 | - | - | 5 | 222 | 12,3 18 |
| поч.Ильинский | 229 | - | - | 8 | 229 | 17,6 13 |
| д.Исаевка | 70 | - | - | 2 | 70 | 3,9 18 |
| д.Казанское | 520 | - | - | 12 | 520 | 14,4 36 |
| д.Красная Поляна | - | - | - | - | - | - |
| д.Мананмучаш | 862 | 19 | 587 | 8 | 275 | 10,8 80 |
| д.Новоселово | 220 | - | - | 7 | 220 | 22,0 10 |
| д.Новотроицкое | 96 | - | - | 3 | 96 | 13,7 7 |
| д.Оршанка | 25 | - | - | 1 | 25 | 25 1 |
| д.Петропавловка | 455 | - | - | 11 | 455 | 15,7 29 |
| д.Тойбеково | 685 | - | - | 9 | 685 | 29,8 23 |
| д.Удельное | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Алексеев-скому СП | 31388 | 456 | 21047 | 196 | 10341 | 15,7 1996 |
| Верх-Ушнурское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с.Верх-Ушнур | 6873 | 70 | 3723 | 72 | 3150 | 11,6 594 |
| д.Колокуда | 1436 | - | - | 29 | 1436 | 12,7 113 |
| п.Комсомольский | 2527 | 42 | 2527 | - | - | 16,3 155 |
| д.Кундыштур | 765 | - | - | 15 | 765 | 10,3 74 |
| д.Куркумбал | 1284 | 4 | 266 | 22 | 1018 | 14,0 92 |
| д.Маскародо | 138 | - | - | 3 | 138 | 9,9 14 |
| д.Немецродо | 543 | - | - | 10 | 543 | 14,3 38 |
| д.Семейкино | 654 | 3 | 224 | 10 | 430 | 13,6 48 |
| д.Тапшер | 2090 | - | - | 55 | 2090 | 10,0 208 |
| д.Тимофеево | 68 | - | - | 2 | 68 | 11,3 6 |
| д.Энермучаш | 471 | - | - | 11 | 471 | 5,1 92 |
| д.Васташуй | 1398 | - | - | 24 | 1398 | 18,9 74 |
| д.Кукмарь | 9314 | 46 | 3280 | 97 | 6034 | 19,4 480 |
| д.Муглово | 898 | - | - | 13 | 898 | 24,3 37 |
| д.Пибахтино | 1746 | - | - | 32 | 1746 | 16,8 104 |
| д.Шанер | 1386 | - | - | 21 | 1386 | 19,5 71 |
| д.Шуймучаш | 1392 | - | - | 24 | 1392 | 20,8 67 |
| д.Янгранур | 1310 | - | - | 23 | 1310 | 16,0 82 |
| Всего по Верх-Ушнурскому СП | 34293 | 165 | 10020 | 463 | 23014 | 14,9 2309 |
| Вятское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| д.Афанассола | 1284 | - | - | 34 | 1284 | 17,6 73 |
| с.Вятское | 28484 | 452 | 24655 | 72 | 3829 | 16,4 1734 |
| д.Гришино | 485 | - | - | 13 | 485 | 14,3 34 |
| д.Калтаксола | 732 | - | - | 22 | 732 | 19,3 38 |
| д.Колянур | 4538 | 44 | 2944 | 43 | 1269 | 15,2 299 |
| д.Новый Ургакш | 884 | - | - | 26 | 884 | 68,0 13 |
| д.Старый Ургакш | 2459 | - | - | 50 | 2459 | 25,4 97 |
| д.Удельное | 745 | - | - | 22 | 745 | 12,8 58 |
| д.Фокино | 2195 | 3 | 122 | 62 | 2073 | 25,5 86 |
| д.Шогаль | 1019 | - | - | 29 | 1019 | 14,4 71 |
| д.Шоптранер | 204 | - | - | 6 | 204 | 20,4 10 |
| д.Яманаево | 832 | - | - | 20 | 832 | 19,8 42 |
| д.Янкеево | 96 | - | - | 3 | 96 | 16,0 6 |
| д.Березята | 477 | - | - | 10 | 477 | 17,0 28 |
| д.Вершинята | 145 | - | - | 6 | 145 | 13,2 11 |
| д.Захарята | 1970 | 6 | 249 | 28 | 1721 | 18,9 104 |
| д.Кордемучаш | 1262 | - | - | 32 | 1262 | 11,8 107 |
| д.Лаксола | - | - | - | - | - | - |
| д.Мари-Орша | 2018 | 12 | 280 | 27 | 1738 | 10,5 193 |
| д.Нурмучаш | - | - | - | - | - | - |
| д.Ожиганово | 243 | - | - | 8 | 243 |  |
| с.Орша | 7935 | 49 | 4096 | 67 | 3839 | 16,8 472 |
| Всего по Вятскому СП | 58007 | 566 | 32346 | 580 | 25332 | 16,7 3478 |
| Кужмаринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| д.Васлеево | 1052 | - | - | 21 | 1052 | 15,7 67 |
| д.Верхний Кадам | 3053 | - | - | 48 | 3053 | 18,6 164 |
| д.Кислицыно | - | - | - | - | - | - |
| д.Кордемтюр | 2925 | - | - | 49 | 2925 | 19,2 152 |
| д.Липовцы | - | - | - | - | - | - |
| д.Логанер | 324 | - | - | 6 | 324 | 15,4 21 |
| д.Малый Кадам | 1704 | - | - | 35 | 1704 | 13,2 129 |
| д.Неделька | - | - | - | - | - | - |
| д.Русский Кадам | 1573 | - | - | 32 | 1573 | 13,9 113 |
| д.Средний Кадам | 9487 | 28 | 5699 | 77 | 3788 | 18,4 516 |
| д.Шанешкино | 772 | - | - | 15 | 772 | 21,4 36 |
| д.Большая Руясола | 2661 | 8 | 546 | 47 | 2115 | 11,5 231 |
| д.Воскресенское | - | - | - | - | - | - |
| д.Кельмаксола | 4462 | 39 | 1862 | 67 | 2600 | 11,5 388 |
| д.Лайсола | 1420 | 4 | 280 | 23 | 1140 | 10,4 136 |
| д. Люперсола | 7281 | 74 | 4631 | 49 | 2650 | 15,8 462 |
| д.Малая Руясола | 220 | - | - | 5 | 220 | 12,2 18 |
| д.Тошлем | 499 | - | - | 10 | 499 | 29,4 17 |
| д.Шуармучаш | 741 | 4 | 196 | 14 | 545 | 10,4 71 |
| д.Шуарсола | 4554 | 30 | 1268 | 55 | 3286 | 13,6 335 |
| д.Энерсола | 925 | - | - | 23 | 925 | 12,8 72 |
| д.Юледур | 396 | - | - | 11 | 396 | 15,8 25 |
| д.Алеево | 3358 | 3 | 108 | 35 | 3250 | 28,7 117 |
| д.Б. Шургумал | 1574 | - | - | 18 | 1574 | 46,3 34 |
| д.Йошкарэнер | - | - | - | - | - | - |
| д.Куберсола | 3624 | 3 | 102 | 43 | 3522 | 25,0 145 |
| с.Кужмара | 7537 | 55 | 3478 | 59 | 4059 | 18,0 418 |
| д.М. Шургумал | 797 | - | - | 15 | 797 | 18,1 44 |
| д.Прокопьево | 1546 | - | - | 24 | 1546 | 18,8 82 |
| д.Троицинский | 721 | - | - | 10 | 721 | 20,0 36 |
| д.Шулемучаш | 587 | - | - | 4 | 587 | 73,4 8 |
| д.Яштародо | 1682 | - | - | 25 | 1682 | 20,5 82 |
| Всего по Кужмар-скому СП | 67865 | 259 | 18670 | 861 | 49195 | 16,3 4164 |
| Михайловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| д.Айметово | 524 | - | - | 16 | 524 | 14,6 36 |
| д.Александровка | 215 | - | - | 5 | 215 | 17,9 12 |
| д.Андреевка | 136 | - | - | 2 | 136 | 1 |
| д.Большеникольск | 1300 | 4 | 302 | 23 | 998 | 11,6 112 |
| д.Козьмодемьянск | 290 | - | - | 6 | 290 | 48,3 6 |
| д.Малоникольск | - | - | - | - | - | - |
| д.Михайловка | 15816 | 254 | 13255 | 44 | 2562 | 16,0 986 |
| д.Николаевка | - | - | - | - | - | - |
| д.Нуженер | 646 | - | - | 14 | 646 | 12,0 54 |
| д.Нужъял | 2315 | - | - | 27 | 2315 | 20,5 113 |
| д.Озамбай | 313 | - | - | 9 | 313 | 12,5 25 |
| д.Отары | 403 | - | - | 9 | 403 | 15,5 26 |
| д.Пахомово | - | - | - | - | - | - |
| д.Покровск | - | - | - | - | - | - |
| д.Семеновка | - | - | - | - | - | - |
| д.Спасский | 481 | - | - | 13 | 481 | 20,9 23 |
| д.Чевернур | 278 | - | - | 8 | 278 | 17,4 16 |
| Всего по Михай-ловскому СП | 22719 | 258 | 13557 | 176 | 9163 | 16,1 1410 |
| Ронгинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| д.Б. Ашламаш | 1548 | 2 | 72 | 33 | 1476 | 17,4 89 |
| д.Кожласола | 714 | - | - | 17 | 714 | 13,0 55 |
| д.Кораксола | 2018 | - | - | 43 | 2018 | 13,6 148 |
| д.Кугенер | 4187 | 12 | 606 | 72 | 3581 | 14,9 281 |
| д.Кундушумбал | 1476 | - | - | 31 | 1476 | 14,5 102 |
| д.Кундуштур | 606 | - | - | 12 | 606 | 10,3 59 |
| д.Кюрсола | 535 | - | - | 14 | 535 | 10,9 49 |
| д.М. Ашламаш | 2063 | 8 | 560 | 25 | 1503 | 12,7 163 |
| д.Петрушкино | 792 | - | - | 17 | 792 | 12,8 62 |
| с.Ронга | 22280 | 347 | 15404 | 126 | 6876 | 14,6 1524 |
| д.Чевернур | 375 | - | - | 12 | 375 | 16,3 23 |
| д.Шумисола | 313 | - | - | 9 | 313 | 14,9 21 |
| д.Шургуял | 590 | - | - | 8 | 590 | 19,0 31 |
| д.Якайсола | 395 | - | - | 11 | 395 | 19,8 20 |
| д.Великополье | 6268 | 30 | 2415 | 84 | 3853 | 19,0 329 |
| д.Горная Поляна | 829 | 13 | 584 | 5 | 245 | 20,7 40 |
| д.Егошино | - | - | - | - | - | - |
| п.Зеленый | 1376 | 21 | 836 | 12 | 540 | 12,1 114 |
| д.Кукшумбал | - | - | - | - | - | - |
| д.Кундуштур | 450 | - | - | 16 | 450 | 22,5 20 |
| д.Купшульсола | 87 | - | - | 2 | 87 | 17,4 5 |
| д.Ошмаенер | 168 | - | - | 4 | 168 | 56,0 3 |
| д.Памашсола | 16 | - | - | 1 | 16 | 16,0 1 |
| д.Рошня | 333 | - | - | 6 | 333 | 47,6 7 |
| с.Чкарино | 16416 | 141 | 7326 | 160 | 9090 | 24,3 675 |
| д.Шуледур | 1837 | 1 | 108 | 42 | 1729 | 21,1 87 |
| д.Шуля-Ярамор | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Ронгин-скому СП | 65672 | 575 | 27910 | 762 | 37761 | 16,8 3912 |
| Солнечное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| п.Голубой | 7284 | 151 | 7284 | - | - | 13,0 561 |
| п.Зеленая Роща | - | - | - | - | - | - |
| п.Луговой | 1639 | 48 | 1639 | - | - | 27,3 60 |
| п.Солнечный | 26162 | 668 | 26162 | - | - | 6 1406 |
| п.Ясный | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Солнеч-ному СП | 35084 | 867 | 35084 | - | - | 17,3 2031 |
| Всего по району | 577170 | 6996 | 333253 | 3729 | 242330 | 17,0 33887 |

2.5.3.Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры.

Обеспеченность жилого фонда в населенных пунктах Советского района системами инженерной инфраструктуры очень не равномерная.

Газофикация индивидуального жилого сектора в целом по району составляет 39,3 %.

Централизованное водоснабжение из подземных источников частично имеется в 48 (38%) населенных пунктах района. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев.

Очистные сооружения канализации имеются в 15 населенных пунктах, а источники централизованного теплоснабжения в 17 населенных пунктах района.

Газоснабжение потребителей Советского района осуществляется от магистрального газопровода Нижняя Тура – Пермь -Горький - Центр.

Распределение газа осуществляется от ГРС п. Советский, а также с территории Медведевского района с ГРС п. Юбилейный и с территории Куженерского района с ГРС Одобеляк. Проектная мощность ГРС п. Советский и Юбилейный составляет 50 тыс. куб. м/час каждая, а ГРС Одобеляк –30 куб.м3/час.

Газификация района развивается на базе как природного так и сжиженного газа. Поставками сжиженного газа потребителям Советского района и обслуживанием существующих сетей и газового оборудования занимается филиал ООО «Марийскгаз» Советский участок базы «Йошкар-Олагаз». Объем реализации сжиженного газа в районе составляет около 289,6 т/год, природного – 31032 тыс. куб.м/год.

В Советском районе на сегодня природным газом газифицировано 27 населенных пунктов, сжиженным – 69.

Уровень газификации населения природным газом в районе составляет 39,3%.

Уровень газификации населения сжиженным газом составляет 45,20%.

Обеспеченность жилого фонда инженерными системами.

Тблица 19

| Наименование населенного пункта | Газоснабжен. |  | Электро-снабжение | Водо-снаб-жение | Канализа-ция | Ото-пле-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол. домов | из них газиф |  |  |  |  |
| Городское поселение Советский |  |  |  |  |  |  |
| пгт.Советский | 813 | 418 | + | В ШК | ОС,МК | Ц, М |
|  |  | 51,4% |  |  |  |  |
| п.Ургакш | 114 | 83 | + | В ШК | ОС,МК | Ц, М |
|  |  | 72,8% |  |  |  |  |
| д.Шулындино | 19 | 1 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 5,3% |  |  |  |  |
| Всего по ГП | 946 | 502 |  |  |  |  |
|  |  | 50,1 |  |  |  |  |
| Алексеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| д.Абаснурский | 20 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Алексеевка | 3 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| п.Алексеевский | 125 | 89 |  | В ШК | ОС, МК | Ц М |
|  |  | 71,2% |  |  |  |  |
| д.Вознесенск | 13 |  | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Ивановка | 5 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| поч.Ильинский | 2 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Исаевка | 8 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Казанское | 12 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Красная Поляна | - | - | - | - | - | - |
| д.Мананмучаш | 14 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Новоселово | 7 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Новотроицкое | 3 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Оршанка | 1 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Петропавловка | 11 |  | + замена тр. 160 на 250 | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Тойбеково | 9 | - |  | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Удельное | - | - | - | - | - | - |
| Всего по СП | 233 | 89 |  |  |  |  |
|  |  | 38,2% |  |  |  |  |
| Верх-Ушнурское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с.Верх-Ушнур | 142 | 121 | + | В ШК | МК | Ц М |
|  |  | 85,2% |  |  |  |  |
| д.Колокуда | 29 | - | + | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| п.Комсомольский | 42 | 42 | + | В | ОС МК | Ц М |
|  |  | 100% |  |  |  |  |
| д.Кундыштур | 15 | - | + | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Куркумбал | 26 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Маскародо | 3 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Немецродо | 10 | 7 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 70% |  |  |  |  |
| д.Семейкино | 13 | 8 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 61,5% |  |  |  |  |
| д.Тапшер | 55 | 24 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 43,6% |  |  |  |  |
| д.Тимофеево | 2 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Энермучаш | 11 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Васташуй | 22 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Кукмарь | 138 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Муглово | 11 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Пибахтино | 31 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Шанер | 19 |  | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Шуймучаш | 22 |  | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Янгранур | 21 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| Всего по Верх-Ушнурскому СП | 612 | 202 |  |  |  |  |
|  |  | 33% |  |  |  |  |
| Вятское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| д.Афанассола | 34 | 9 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 26,5% |  |  |  |  |
| с.Вятское | 129 | 110 | + | В ШК | ОС МК | Ц М |
|  |  | 85,3% |  |  |  |  |
| д.Гришино | 13 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Калтаксола | 22 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Колянур | 65 | 37 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 56,9% |  |  |  |  |
| д.Новый Ургакш | 26 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Старый Ургакш | 50 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Удельное | 22 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Фокино | 63 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Шогаль | 29 | 6 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 20,7% |  |  |  |  |
| д.Шоптранер | 6 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Яманаево | 20 | 16 |  | ШК | МК | М |
|  |  | 80% |  |  |  |  |
| д.Янкеево | 3 | - |  | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Березята | 10 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Вершинята | 6 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Захарята | 31 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Кордемучаш | 32 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Лаксола | - | - | - | - | - |  |
| д.Мари-Орша | 30 | 26 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 86,7% |  |  |  |  |
| д.Нурмучаш | - | - | - | - | - |  |
| д.Ожиганово | 8 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| с.Орша | 90 | 85 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 94,4% |  |  |  |  |
| Всего по Вятскому СП | 689 | 289 |  |  |  |  |
|  |  | 41,9% |  |  |  |  |
| Кужмаринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| д.Васлеево | 21 | - | + | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Верхний Кадам | 48 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Кислицыно | - | - | - | - | - | - |
| д.Кордемтюр | 49 | - | + | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Липовцы | - | - | - | - | - | - |
| д.Логанер | 6 |  |  | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Малый Кадам | 35 | - | + | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Неделька | - | - | - | - | - | - |
| д.Русский Кадам | 32 | - | + | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Средний Кадам | 105 | - | + | В ШК | МК | Ц М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Шанешкино | 15 | - | + | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Большая Руясола | 59 | 39 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 66,1% |  |  |  |  |
| д.Воскресенское | - | - | - | - | - | - |
| д.Кельмаксола | 74 | 64 | + | В ЩК | ОС МК | Ц М |
|  |  | 86,5% |  |  |  |  |
| д.Лайсола | 35 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Люперсола | 82 | 62 | + | В ШК | ОС МК | Ц М |
|  |  | 75,6% |  |  |  |  |
| д.Малая Руясола | 6 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Тошлем | 22 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Шуармучаш | 27 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Шуарсола | 97 | 39 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 40,2% |  |  |  |  |
| д.Энерсола | 24 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Юледур | 11 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Алеево | 30 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Б. Шургумал | 18 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Йошкарэнер | - | - | - | - | - | - |
| д.Куберсола | 46 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| с.Кужмара | 109 | 89 | + | В ШК | ОС МК | Ц М |
|  |  | 81,7% |  |  |  |  |
| д.М. Шургумал | 15 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Прокопьево | 24 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Троицинский | 10 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Шулемучаш | 4 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Яштародо | 25 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| Всего по Кужмар-скому СП | 1086 | 293 |  |  |  |  |
|  |  | 27% |  |  |  |  |
| Михайловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| д.Айметово | 16 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Александровка | 5 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Андреевка | 2 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Большеникольск | 27 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Козьмодемьянск | 6 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Малоникольск | - | - | - | - | - | - |
| д.Михайловка | 298 | 280 | + | В ШК | ОС МК | Ц М |
|  |  | 94,0% |  |  |  |  |
| д.Николаевка | - | - | - | - | - | - |
| д.Нуженер | 14 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Нужъял | 27 | 20 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 74,1% |  |  |  |  |
| д.Озамбай | 9 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Отары | 9 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Пахомово | - | - | - | - | - | - |
| д.Покровск | - | - | - | - | - | - |
| д.Семеновка | - | - | - | - | - | - |
| д.Спасский | 13 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Чевернур | 8 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| Всего по Михай-ловскому СП | 434 | 300 |  |  |  |  |
|  |  | 69,1 |  |  |  |  |
| Ронгинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| д.Б. Ашламаш | 34 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Кожласола | 17 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Кораксола | 43 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Кугенер | 78 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Кундушумбал | 31 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Кундуштур | 12 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Кюрсола | 14 | 12 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 85,7% |  |  |  |  |
| д.М. Ашламаш | 29 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Петрушкино | 17 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| с.Ронга | 184 | 65 | + | В ШК | ОС МК | Ц М |
|  |  | 35,3% |  |  |  |  |
| д.Чевернур | 12 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Шумисола | 9 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Шургуял | 8 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Якайсола | 11 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Великополье | 85 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Горная Поляна | 18 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Егошино | - | - | - | - | - |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| п.Зеленый | 33 | - | + | В | ОС МК | Ц М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Кукшумбал | 1 | - | - | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Кундуштур | 10 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Купшульсола | 2 | - | - | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Ошмаенер | 4 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Памашсола | 1 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Рошня | 6 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| с.Чкарино | 211 | 169 | + | В | ОС МК | Ц М |
|  |  | 80,1% |  |  |  |  |
| д.Шуледур | 37 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Шуля-Ярамор | 3 | - | - | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| Всего по Ронгин-скому СП | 910 | 246 |  |  |  |  |
|  |  | 27% |  |  |  |  |
| Солнечное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| п.Голубой | 7 | 5 | + | В | ОС | Ц |
|  |  | 71,4% |  |  |  |  |
| п.Зеленая Роща | - | - | - | - | - | - |
| п.Луговой | 2 | - | + | В | ОС | Ц |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| п.Солнечный | 9 | 9 | + | В | ОС | Ц |
|  |  | 100% |  |  |  |  |
| п.Ясный | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Солнеч-ному СП | 18 | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 77,8% |  |  |  |  |
| Всего по району | 4928 | 1935 |  |  |  |  |
|  |  | 39,3% |  |  |  |  |

В таблице 22 применены следующие сокращения:

-в графе Водоснабжение: "В" - наличие в населенном пункте водозабора и централизованной водопроводной системы, "ШК" - водоснабжение из шахтных колодцев;

-в графе Канализация: "ОС" - наличие в населенном пункте очистных сооружений, "МК" - утилизация отходов жизнедеятельности осуществляется на местные канализационные сооружения и устройства;

-в графе Теплоснабжение: "Ц" - наличие в населенном пункте источника централизованного теплоснабжения, "М" - жилые дома оборудованы местными источниками теплоснабжения.

2.5.4.Социальная инфраструктура района.

Объекты образования.

Школьные здания в районе имеются в 16 населенных пунктах с общим количеством ученичсих мест в школьных зданиях 7504, а имеющееся количество детей школьного возраста составляет 3975 чел. Превышение числа школьных мест в существующих школах над числом детей школьного возраста имеет место во всех поселениях района.

Совершенно противоположное положение с детскими дошкольными учреждениями.

Количество детей дошкольного возраста в районе 2427 человек. В наличии имеется 1408 мест в детских садах, которые размещены в 13 населенных пунктах.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах и количество детей школьного и дошкольного возраста

Таблица 20

| Наименование населенного пункта | Объекты образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школьного возраста | Наличие мест в детских садах | Кол-во детей дошкольного возраста |
| ГП Советский | 3034 | 1572 | 631 | 771 |
| пгт. Советский | 2530 | 1371 | 631 | 629 |
| п.Ургакш | 504 | 192 | - | 138 |
| д.Шулындино | - | 9 | - | 4 |
| Алексеевское сельское поселение | 556 | 245 | 130 | 174 |
| д.Абаснурский | - | 6 | - | 4 |
| д.Алексеевка | - | 5 | - | - |
| п.Алексеевский | 556 | 202 | 130 | 155 |
| д.Ивановка | - | 5 | - | 1 |
| поч.Ильинский | - | 2 | - | - |
| д.Исаевка | - | 5 | - | 3 |
| д.Казанское | - | 7 | - | 2 |
| д.Мананмучаш | - | 7 | - | 5 |
| д.Новотроицкое | - | 3 | - | - |
| д.Петропавловка | - | 1 | - | 3 |
| д.Тойбеково | - | 2 | - | 1 |
| Верх-Ушнурское сельское поселение | 403 | 320 | 10 | 195 |
| д.Васташуй | - | 5 | - | 3 |
| д.Кукмарь | 97 | 60 | - | 40 |
| д.Муглово | - | 5 | - | 3 |
| д.Пибахтино | - | 13 | - | 7 |
| д.Шанер | - | 9 | - | 3 |
| д.Шуймучаш | - | 4 | - | 6 |
| д.Янгранур | - | 10 | - | 9 |
| с.Верх-Ушнур | 306 | 97 | 10 | 55 |
| д.Колокуда | - | 16 | - | 12 |
| п.Комсомольский | - | 17 | - | 15 |
| д.Кундыштур | - | 16 | - | 6 |
| д.Куркумбал | - | 17 | - | 6 |
| д.Маскародо | - | 1 | - | 2 |
| д.Немецродо | - | 8 | - | 3 |
| д.Семейкино | - | 4 | - | 3 |
| д.Тапшер | - | 30 | - | 19 |
| д.Энермучаш | - | 8 | - | 3 |
| Вятское сельское поселение | 768 | 427 | 112 | 273 |
| д.Березята | - | 5 | - | 3 |
| д.Вершинята | - | 1 | - |  |
| д.Захарята | - | 16 | - | 12 |
| д.Кордемучаш | - | 19 | - | 10 |
| д.Мари-Орша | - | 36 | - | 21 |
| с.Орша | 192 | 40 | 10 | 42 |
| д.Афанассола | - | 5 | - | 5 |
| с.Вятское | 576 | 208 | 102 | 136 |
| д.Гришино | - | 9 | - | 2 |
| д.Калтаксола | - | 3 | - | 3 |
| д.Колянур | - | 43 | - | 13 |
| д.Новый Ургакш | - | 2 | - | 2 |
| д.Старый Ургакш | - | 12 | - | 6 |
| д.Удельное | - | 4 | - | 8 |
| д.Фокино | - | 12 | - | 2 |
| д.Шогаль | - | 9 | - | 3 |
| д.Шоптранер | - | 2 | - |  |
| д.Яманаево | - | 1 | - | 5 |
| Кужмаринское сельское поселение | 1257 | 484 | 260 | 367 |
| д.Васлеево | - | 6 | - | 3 |
| д.Верхний Кадам | - | 15 | - | 16 |
| д.Кордемтюр | - | 17 | - | 15 |
| д.Логанер | - | 1 | - | 6 |
| д.Малый Кадам | - | 16 | - | 15 |
| д.Русский Кадам | - | 14 | - | 10 |
| д.Средний Кадам | 392 | 68 | 75 | 43 |
| д.Шанешкино | - | 6 | - |  |
| д.Большая Руясола | - | 21 | - | 25 |
| д.Воскресенское | - |  | - | 2 |
| д.Кельмаксола | 392 | 68 | 75 | 34 |
| д.Лайсола | - | 26 | - | 10 |
| д. Люперсола | - | 49 | - | 26 |
| д.Малая Руясола | - | 2 | - | 3 |
| д.Шуармучаш | - | 8 | - | 9 |
| д.Шуарсола | 264 | 47 | 35 | 27 |
| д.Энерсола | - | 5 | - | 13 |
| д.Юледур | - | 3 | - | 3 |
| д.Алеево | - | 10 | - | 7 |
| д.Б. Шургумал | - | 2 | - | 2 |
| д.Куберсола | - | 12 | - | 15 |
| с.Кужмара | 209 | 44 | 75 | 37 |
| д.М. Шургумал | - | 3 | - | 3 |
| д.Прокопьево | - | 11 | - | 6 |
| д.Троицинский | - | 3 | - | 4 |
| д.Шулемучаш | - | 1 | - |  |
| д.Яштародо | - | 4 | - | 4 |
| Михайловское сельское поселение | 320 | 203 | 70 | 102 |
| д.Айметово | - | 2 | - |  |
| д.Александровка | - | 1 | - | 2 |
| д.Большеникольск | - | 20 | - | 17 |
| д.Михайловка | 320 | 148 | 70 | 60 |
| д.Нуженер | - | 7 | - | 7 |
| д.Нужъял | - | 18 | - | 9 |
| д.Озамбай | - | 2 | - | 3 |
| д.Отары | - | 3 | - | 4 |
| д.Спасский | - | 1 | - |  |
| д.Чевернур | - | 1 | - |  |
| Ронгинское сельское поселение | 846 | 472 | 8575 | 342 |
| д.Великополье | - | 45 | - | 39 |
| д.Горная Поляна | - | 5 | - | 9 |
| п.Зеленый | - | 7 | - | 17 |
| д.Кундуштур | - | 3 | - | 1 |
| д.Купшульсола | - | 1 | - | 1 |
| с.Чкарино | 192 | 91 | 10 | 54 |
| д.Шуледур | - | 8 | - | 7 |
| д.Б. Ашламаш | 30 | 13 | - | 2 |
| д.Кожласола | - | 7 | - | 10 |
| д.Кораксола | - | 20 | - | 11 |
| д.Кугенер | - | 36 | - | 22 |
| д.Кундушумбал | - | 17 | - | 3 |
| д.Кундуштур | - | 4 | - | 11 |
| д.Кюрсола | - | 10 | - | 3 |
| д.М. Ашламаш | - | 32 | - | 19 |
| д.Петрушкино | - | 5 | - | 8 |
| с.Ронга | 624 | 155 | 75 | 113 |
| д.Чевернур | - | 1 | - | 3 |
| д.Шумисола | - | 4 | - | 3 |
| д.Шургуял | - | 4 | - | 5 |
| д.Якайсола | - | 4 | - | 1 |
| Солнечное сельское поселение | 320 | 252 | 110 | 203 |
| п.Голубой | - | 61 | - | 87 |
| п.Луговой | - | 12 | - | 8 |
| п.Солнечный | 320 | 178 | 110 | 107 |
| п.Ясный | - | 1 | - | 1 |
| Всего по району | 7504 | 3975 | 1408 | 2427 |

Объекты здравоохранения.

Сеть поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов в районе создана в 19 населенных пунктах во всех сельских, городских поселениях.

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах района и их вместимость

Таблица 21

| Наименование населенного пункта | Объекты здравоохранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во посещений в поликли-никах | Кол-во коек в больницах | Кол-во аптек |
| Городское поселение Советский |  |  |  |
| пгт. Советский |  |  |  |
| МУ здравоохранения "Советская ЦРБ" | 650 | 165 |  |
| Аптека |  |  | 4 |
| Алексеевское сельское поселение |  |  |  |
| п. Алексеевский |  |  |  |
| Алексеевская амбулатория | 150 |  |  |
| Верхушнурское сельское поселение |  |  |  |
| с. Верх-Ушнур |  |  |  |
| Верхушнурский ФАП | 27 |  |  |
| д. Колокуда |  |  |  |
| Колокудский ФАП | 10 |  |  |
| д. Кукмарь |  |  |  |
| Кукмаринский ФАП | 27 |  |  |
| Вятское сельское поселение |  |  |  |
| с. Вятское |  |  |  |
| МУЗ "Вятская участковая больница" | 150 | 25 |  |
| Аптека № 66 |  |  | 1 |
| д. Колянур |  |  |  |
| Колянурский ФАП | 9 |  |  |
| с. Орша |  |  |  |
| Оршинский ФАП | 28 |  |  |
| Кужмаринское сельское поселение |  |  |  |
| с. Кужмара |  |  |  |
| Кужмаринская участковая больница | 50 | 25 |  |
| д. Средний Кадам |  |  |  |
| Кадамский ФАП | 38 |  |  |
| д. Кельмаксола |  |  |  |
| Кельмаксолинский ФАП | 32 |  |  |
| д. Шуарсола |  |  |  |
| Шуансолинский ФАП | 28 |  |  |
| д. Прокопьево |  |  |  |
| Прокопьевский ФАП | 5 |  |  |
| Михайловское сельское поселение |  |  |  |
| д. Михайловка |  |  |  |
| Михайловский ФАП | 30 |  |  |
| д. Большеникольск |  |  |  |
| Большеникольский ФАП | 5 |  |  |
| Ронгинское сельское поселение |  |  |  |
| с. Ронга |  |  |  |
| Ронгинская участковая больница | 150 |  |  |
| Аптека ООО "Гален" |  |  | 1 |
| д. Б. Ашламаш |  |  |  |
| Ашламашский ФАП | 25 |  |  |
| Солнечное сельское поселение |  |  |  |
| п. Солнечный |  |  |  |
| Врачебная амбулатория | 100 | 10 |  |
| п. Голубой |  |  |  |
| Голубовский ФАП | 15 |  |  |
| Всего по району: по больницам по ФАП | 1250 320 | 270 - | 6 - - |

Объекты культуры, искусства, спорта.

В районе имеется довольно широкая сеть объектов культуры, которые размещены в  населенных пунктах с общей вместимостью  мест во всех сельских, городских поселениях  имеются детские школы искусств с общей вместимостью мест. В  населенных пунктах имеются библиотеки с общим фондом

Объекты культуры, искусства и библиотеки имеющиеся в населенных пунктах района

Таблица 22

| Наименование населенного пункта | Объекты культуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дома культуры и искусства мест | Библиотеки томов |
| Городское поселение Советский |  |  |
| пгт. Советский |  |  |
| Районный дом культуры | 400 |  |
| Ургакшский СДК | 300 |  |
| Советская ЦБ им. А.С.Крупнякова |  | 85665 |
| Центральная детская библиотека (ЦДБ) |  | 22163 |
| Ургакшская библиотека |  | 6508 |
| Алексеевское сельское поселение |  |  |
| п. Алексеевский |  |  |
| Алексеевский СДК | 360 |  |
| Библиотека |  | 13072 |
| Верх-Ушнурское сельское поселение |  |  |
| с. Верх-Ушнур |  |  |
| Верхушнурский филиал МУК "МЦБ" |  | 10643 |
| д. Тапшер |  |  |
| Тапшерский сельский клуб | 100 |  |
| д. Кукмарь |  |  |
| Кукмаринский СДК | 200 |  |
| Кукмаринская МУК "МЦБ" |  | 10378 |
| Вятское сельское поселение |  |  |
| с. Вятское |  |  |
| Вятский дом культуры | 400 |  |
| Вятский филиал№ 5 МУК "МЦБ" |  | 14351 |
| д. Колянур |  |  |
| Колянурский сельский клуб | 110 |  |
| Колянурский филиал № 6 МУК "ЦБС" |  | 8450 |
| с. Орша |  |  |
| Оршинский филиал МУК МЦБ |  | 9440 |
| Оршинский дом культуры | 200 |  |
| Кужмаринское сельское поселение |  |  |
| д. Кужмара |  |  |
| Кужмаринский филиал № 12 МУК МЦБ |  | 9353 |
| Кужмаринский СДК | 200 |  |
| д. Средний Кадам |  |  |
| Кадамский СДК | 200 |  |
| Кадамский филиал № 7 МУК МЦБ |  | 8929 |
| д. Кордемтюр |  |  |
| Кордемтюрская библиотека |  | 6030 |
| д. Кельмаксола |  |  |
| Кельмаксолинский филиал № 8 МУК МЦБ |  | 7555 |
| Кельмаксолинский СДК | 200 |  |
| д. Шуарсола |  |  |
| Шуарсолинский СДК | 200 |  |
| Шуарсолинский филиал № 19 МУК МЦБ |  | 8899 |
| Михайловское сельское поселение |  |  |
| д. Михайловка |  |  |
| Михайловский СДК | 200 |  |
| Михайловская библиотека |  | 11992 |
| Ронгинское сельское поселение |  |  |
| с. Ронга |  |  |
| Ронгинский дом культуры | 250 |  |
| Ронгинская библиотека филиал № 16 МУК МЦБ |  | 13396 |
| д. Кугенер |  |  |
| Сельский клуб МУК "ЦМКС" | 150 |  |
| Кугенерская библиотека |  | 8153 |
| д. Великополье |  |  |
| Великопольская библиотека |  | 7647 |
| д. Чкарино |  |  |
| Чкаринский СДК | 360 |  |
| Чкаринская библиотека |  | 8031 |
| Солнечное сельское поселение |  |  |
| п. Солнечный |  |  |
| Солнечный сельский дом культуры | 400 |  |
| Солнечный филиал МУК МЦБ |  | 10348 |
| Всего порайону | 4230 | 281003 |

2.6. Экологический каркас территории Советского района.

Современная стратегия охраны природы предполагает сохранение экологического равновесия на основе создания экологического каркаса территории. Экологический каркас, как система природоохранных мероприятий, является основой устойчивого развития территорий района.

Экологический каркас территории Советского района образуется совокупностью ее экосистем, с индивидуальными характеристиками природопользования для каждого участка, образующих пространственно-организованную структуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию природных систем. Формирование экологического каркаса на территории Советского района предполагает развитие и регламентацию существующих форм территориальной охраны природы и регулирования природопользования. Функционирование экологического каркаса осуществляется соответствующими правовыми, управленческими и экономическими механизмами.

В экологический каркас территории Советского района включаются все существующие меры экологической регламентации природопользования:

-существующие на территории района особо охраняемые природные территории зоологического заказника "Полевой";

-ведомственные участки ограниченного природопользования: защитные леса; луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

-различные типы охранных зон: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы, охранные зоны источников водоснабжения.

Экологический каркас, как и любая система, имеет довольно сложную функциональную структуру и состоит из площадных и линейно вытянутых элементов. Площадные структуры играют роль ядер, биоцентров, линейные структуры – роль биокоридоров, связывающих между собой ядра. В структуре экологического каркаса также выделяются буферные территории, защищающие ключевые и транзитные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий.

Таким образом, для создания и функционирования экологического каркаса необходимо, во-первых, определение его структурных элементов с режимом использования каждой территории. Во-вторых, необходимо создание правовой базы экологической регламентации природопользования.

2.6.1.Структура экологического каркаса территории Советского района.

Структурные элементы экологического каркаса территории Советского района представлены региональным и локальным уровнями.

На региональном уровне ядрами экологического каркаса отмечаются комплексные памятники природы большой площади. В Советском районе это государственный заказник «Полевой» площадью 5260 га.

К транзитным территориям регионального уровня относятся водоохранные зоны основных рек и их притоков, зеленые защитные полосы вдоль дорог регионального значения, к буферным территориям относятся эксплуатационные леса.

На локальном уровне к ядрам экологического каркаса в Советском районе относятся этнографические памятники природы, места истоков рек на территории района. К транзитным территориям относятся сельские леса, водоохранные зоны малых рек и озер. К буферным территориям относятся луга и пастбища.

Создаваемый экологический каркас территории района должен выполнять следующие функции:

-средообразующие – сохранение ландшафтного и биологического разнообразия природных территорий;

-информационные – сохранение и использование информационных ресурсов;

-рекреационные – сохранение и использование рекреационных  ресурсов;

-ресурсоохранные – сохранение и восстановление биологических ресурсов, в том числе растительных, использование которых связано с их изъятием.

Основная природоохранная роль экологического каркаса сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования для определенных территорий в целях поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов. Регламенты природопользования устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации. Необходимо также принятие на уровне Республики Марий Эл специальных регламентов по всем элементам экологического каркаса в соответствии с действующим федеральным законодательством.

2.6.2. Ключевые территории экологического каркаса.

Ядра или ключевые территории экологического каркаса – это обширные экосистемы, внутри которых протекают природные процессы, стабилизирующие экологическую обстановку на значительной территории и имеющие самостоятельную природоохранную ценность. Они включают особо охраняемые природные территории: заказники, площадные и точечные охраняемые территории.

Формирование экологического каркаса территории Советского района осуществляется на основе сложившейся сети особо охраняемых природных территорий и достопримечательных мест.

В целях совершенствования системы ключевых территорий каркаса необходимо создание дополнительных экологических ядер в тех геоботанический районах, где площадь и статус ООПТ недостаточны для выполнения средоохранных функций.

В целях сохранения в неизменном состоянии типичных природных объектов необходимо создание биологического разнообразия генофонда растительного и животного мира

Для законодательно-правового закрепления вновь выявленных природных территорий, как перспективных для отнесения их к ядрам экологического каркаса, требуется утверждение Правительством Республики Марий Эл резервного фонда особо охраняемых природных территорий, где должны быть введены особые режимы природопользования.

2.6.3. Транзитные территории (экологические коридоры).

Транзитные территории это участки территории, посредством которых осуществляются экологические связи между ядрами каркаса. Прежде всего, это линейные элементы ландшафта, которые представлены долинами рек, водоохранными зонами водных объектов, защитными лесами, а также участками природных и природно-антропогенных ландшафтов.

Соблюдение особого режима использования транзитных территорий является составной частью комплекса природоохранных мер.

2.6.4. Буферные территории.

Буферные территории защищают ключевые и транзитные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий. В качестве буферных зон выделяются лесные массивы с щадящим режимом лесопользования, водораздельные возвышенности, сельские леса, продуктивные пастбища и луга.

2.6.5. 	Зоны охраны объектов культурного наследия.

Территория Республики Марий Эл обладает значительным историко-культурным наследием. Его составляют памятники архитектуры и градостроительства республиканского и местного значения, а также достопримечательные места, связанные с историческими событиями и историческими деятелями, памятники археологии.

В зоны охраны объектов культурного наследия в Советском районе входят памятники архитектуры, памятники археологии, достопримечательные места Священные рощи.

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 июня 2007 г. № 162 «О мерах по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Марий Эл» к охраняемым памятникам Советского района отнесены:

памятники архитектуры:

- Церковь святых бессеребреников Косьмы и Дамиана, 1887 года создания, находится в с. Орша;

- Церковь святых апостолов Петра и Павла, 1916 года создания, находится в с. Верхний Ушнур;

- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1915 года создания, находится в с. Чкарино;

памятники археологии:

- Курган эпохи бронзы, расположенного в 2000 м к востоку от д. Алеево и в 1200 м к югу - юго-востоку от д. Шургумал.

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 августа 1993 г. № 298 приняты на государственную охрану археологические памятники и культовые места:

Археологические памятники:

- Абаснурские курганы, в 1500 м к ЮВ от д. Абаснурский;

- Семейкинские курганы, в 1100м к ССЗ от д. Семейкино;

- Колянурские курганы, в 350 м к З от д. Колянур;

- Алеевский курган, в 2000 м к В от д. Алеево;

- Прокопьевские курганы, в 550 м к В от д. Прокопьево;

- Троицинские курганы, в 600 м к З от д. Троицинской;

- Верхушнурское кладбище, к СВ от с. Верх-Ушнур;

- Тапшерское мольбище, в 1550 м к СЗ от д. Тапшер.

Культовые места:

- Священная роща, в 500 м к ЮЗ от д. Алеево;

- Священная роща, в 700 м к ЮЗ от д. Куберсола;

- Священная роща, в 1000 м к ЮВ от д. Великополье;

- Священная роща, в 1000 м к СВ от д. Кундуштур;

- Священная роща, в 1000 м к ЮЗ от д. Кукмарь;

- Священная роща, в 300 м к ЮЗ от д. Янгранур;

- Священная роща, в 2000 м к ЮЗ от д. Васташуй;

- Священная роща, в 300 м к ЮВ от д. Шанер;

- Священная роща, в 500 м к ЮЗ от д. Мари-Орша;

- Священная роща, в 900 м к ЮЗ от д. Кордемучаш;

- Священная роща, в 300 м к ЮВ от д. Кугенер;

- Священная роща, в 500 м к Ю от д. Кугенер;

- Священная роща, в 200 м к ЮВ от д. Петрушкино;

- Священная роща, в 400 м к ЮВ от д. Кораксола;

- Священная роща, в 300 м к СВ от д. Шоргуял;

- Священная роща, в 500 м к ЮЗ от д. Якайсола;

- Священная роща, в 400 м к СВ от д. Кюрсола;

- Священная роща, в 500 м к ЮЗ от д. Васлеево;

- Священная роща, в 200 м к СЗ от д. Малый Кадам;

- Священная роща, в 1500 м к СЗ от д. Кордемтюр;

- Священная роща, в 1500 м к ЮЗ от д. Логанер;

- Священная роща, в 1000 м к СЗ от д. Тапшер.

За последние десятилетия сложилась устойчивая тенденция ухудшения состояния историко-культурного наследия.

Республиканской целевой программой «Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009-2013» (Постановление Правительства РМЭ 19 августа 2008г. № 220) определены мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия республики.

Основной целью Программы является сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия Республики Марий Эл, а также их популяризация.

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить государственный учет и эффективное использование памятников истории и культуры, преодолеть кризисное состояние сохранности объектов историко-культурного наследия, восстановить памятники культового зодчества, сохранить богатейший научный материал памятников археологии, создать систему особо охраняемых историко-культурных территорий.

В перечень реставрационно-восстановительных работ на 2009-2013 годы включены архитектурные объекты Советского района -  памятники регионального значения.

Система программных мероприятий

Таблица 23

| № п/п | Наименование памятника | Объем финансирования тыс. руб. | Ответст-венный исполни-тель | Сроки проведения работ | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦерковьВладимирской Божией Матери в с. Верх-Ушнур | 20000 | Минкультуры РМЭ | 2010-2013 годы | Реставра-ция |
| 2 | Церковь святых бессребреников Косьмы и Дамиана в с. Орша | 4500 | Минкультуры РМЭ | 2009-2013 годы | Реставрация |
| 3 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Чкарино | 1500 | Минкультуры РМЭ | 2009-2011 годы | Реставрация |

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории района.

Целью градостроительной организации территории Советского  района является создание благоприятных условий жизнедеятельности населеия, формирование пространственой среды обитания, включая организацию социальной и хозяйственной деятельности.

Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории Советского района выполнена на основе оценки различных потенциалов развития района в целом.

Критерием комплексной оценки принята совокупность показателей, отражающих уровень социальной и производственно-экономической развитости района.

Спецификой Советского района является то, что в нем в промышленном производстве наиболее развиты территории районного центра и территории ресурсодобывающей отрасли, а также территории связанные с сельскохозяйственным производством.

Предприятия Советского района имеют промышленно-аграрную направленность. Значительную долю в объеме продукции занимает промышленность – 43,8%.

Промышленность составляет основу экономики Советского района. Основными производителями промышленной продукции являются: Филиал ФГУП «Росспиртпром «ФЛВЗ», ОАО «Гефест», ОАО «Советский МДК», ООО «Фокинолес», ООО «Хлебозавод советского райпо», ОАО «Ронгинское торфобрикетное предприятие», ОАО «Карьернеруд», ООО фирма «Шокта» и другие. Значительную роль в экономике района играет строительная отрасль.

Советский район имеет довольно высокий потенциал сельскохозяйственного производства, которое специализируется на животноводстве и растениеводстве.

На территории района зарегистрировано 91 сельскохозяйственное предприятие различных форм собственности, которые специализируются на молочно-мясном животноводстве, картофелеводстве, зернопроизводстве, и заготовке кормов.

Наряду с крупнотоварным сектором экономики развивается и частный сектор аграрного производства. Личные подсобные хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства производят около 2/3 всей валовой продукции сельского хозяйства.

За последние годы в районе установился благоприятный климат для развития малого предпринимательства, создаются условия для динамичного развития предпринимательской деятельности. В результате малый бизнес района значительно усилил свои позиции в экономике.

Малый бизнес Советского муниципального района представлен 63  малыми предприятиями и 417 индивидуальными предпринимателями.

3.1. Ограничения комплексного развития.

Экономический и социальный эффект градостроительного планирования определяется экономией капитальных вложений в сферу промышленного и гражданского строительства в результате рационального размещения новых объектов на благоприятных территориях, не требующих дополнительных затрат на их инженерную подготовку и освоение. Оценка территории по степени благоприятности для градостроительного освоения проводится с учетом специфики природных условий и современного хозяйственного использования территории.

Интегральная оценка территории для освоения включает ее районирование по сложности инженерно-геологических условий, водобеспеченности, наличию особо охраняемых природных территорий и охранных зон объектов и линейных сооружений.

На основе учета рассматриваемых ограничений территория района дифференцируется по категориям благоприятности освоения.

3.1.1. Инженерно-геологические ограничения.

С учетом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий на рассматриваемой территории выделяются два района: "Водораздельное плато" и "Долины рек".

Район "Водораздельное плато" охватывает северную половину рассматриваемой территории.

Рельеф его волнистый до холмисто-увалистого. Абсолютные отметки поверхности составляют 160-210 м. Плато значительно расчленено долинами рек, ручьев и активными оврагами. Глубина эрозионного расчленения составляет 50-130 м.

Из физико-гнологических явлений, кроме оврагообразования, в районе развито, хотя слабо, заболачивание и заторфовывание территории. Кроме того, в этом районе отмечается наличие карстовых форм рельефа.

Данный район в целом относится к ограниченно благоприятным условиям для градостроительного освоения, в связи со значительным горизонтальным расчленением рельефа.

Район "Долины рек" включает два подрайона: подрайон "Высокие надпойменные террасы" и подрайон "Поймы рек".

Подрайон "Высокие надпойменные террасы" занимают южную часть территрии района.

Поверхность террас представляет собой равнину с абсолютными отметками 100-160 м, слабо- и умеренно расчлененную долинами рек.

Рассматриваемый подрайон благоприятен для градостроительного освоения, за исключением болот.

3.1.2. Экологические ограничения.

Особенности физико-географического положения Советского  района в структуре Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку.

Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод. Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, которые приводят к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

В Советском районе по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий промышленных предприяий, населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий.

Очистные сооружения канализации МУ МПКХ Советского района оказывают воздействие на загрязнение подземных вод Комсомольского и Чкаринского водозабора.

Для улучшения экологической обстановки на территории Советского района необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

-комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного: уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами, увеличение мощности очистных сооружений, а также на сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными и другими предприятиями за счет изменения технологии производства, внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимулирующей способности водоемов;

-реконструкция существующих очистных сооружений:

-проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос, формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

-увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

-формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

-проведение комплексного экологического мониторинга.

3.1.3.Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

-электрических сетей;

-линий и сооружений связи;

-систем газоснабжения;

-магистральных трубопроводов;

-транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

-до 20 киловольт 				10 м;

-35 киловольт 				15 м;

-110 киловольт 				20 м;

-150, 220 киловольт 			25 м;

-330, 500, киловольт 			30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны: для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м, от газонаполнительных станций до лесных массивов хвойных пород – 50 м, лиственных пород – 20 м.

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

3.1.4.Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газо- и нефтепроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствие современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

-накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование каръеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.д.);

-механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

-отсутствие современных систем управления опасными процессами;

-неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

-отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

-нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

-отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

-нарушение производственной и технологической дисциплины;

-недостаточность квалифицированных кадров.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в населенных пунктах с числом жителей более 5 тысяч человек необходимо произвести реконструкцию водопроводных сетей, в пгт. Советский выполнить закольцовку линий водовода.

В населенных пунктах с числом жителей от 50 чел. до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

Строительство пожарных водоемов и подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения, необходимо выполнить в следующих населенных пунктах:

1. пгт. Советский				     -          	6 подъездн. путей;

2. п. Ургакш				     -          	3 подъездн. пути;

3. п. Алексеевский			     -          	3 подъездн. пути;

4. с. Верх-Ушнур				1 водоем;	1 подъездн. путь;

5. д. Абаснурский			     -          	3 подъездн. пути;

6. д. Мананмучаш			     -          	2 подъездн. пути;

7. д. Колокуда				     -          	2 подъездн. пути;

8. п. Комсомольский			1 водоем;	2 подъездн. пути;

9. д. Кундуштур				     -          	2 подъездн. пути;

10. д. Куркумбал				1 водоем;	1 подъездн. путь;

11. д. Семейкино				     -          	1 подъездн. путь;

12. д. Тапшер				     -         	2 подъездн. пути;

13. с. Вятское				1 водоем;	1 подъездн. путь;

14. д. Колянур				1 водоем;	1 подъездн. путь;

15. д. Фокино				     -          	1 подъездн. путь;

16. д. Яманаево				1 водоем;	1 подъездн. путь;

17. д. Средний Кадам			1 водоем;	1 подъездн. путь;

18. д. Верхний Кадам			     -          	1 подъездн. путь;

19. д. Кордемтюр				     -          	1 подъездн. путь;

20. д. Малый Кадам			     -          	1 подъездн. путь;

21. д. Русский Кадам			     -          	1 подъездн. путь;

22. д. Кельмаксола			     -          	1 подъездн. путь;

23. д. Большая Руясола			1 водоем;	1 подъездн. путь;

24. д. Лайсола				     -          	1 подъездн. путь;

25. д. Люперсола				1 водоем;	1 подъездн. путь;

26. д. Шудасола				1 водоем;	1 подъездн. путь;

27. д. Шуарсола				1 водоем;	1 подъездн. путь;

28. д. Шуймучаш				     -          	1 подъездн. путь;

29. д. Шуармучаш			1 водоем;	1 подъездн. путь;

30. с. Кужмара				     -         	1 подъездн. путь;

31. д. Алеево				     -         	1 подъездн. путь;

32. д. Куберсола				     -         	1 подъездн. путь;

33. д. Прокопьево			     -         	1 подъездн. путь;

34. д. Яштародо				     -         	1 подъездн. путь;

35. д. Кукмарь				     -         	2 подъездн. пути;

36. д. Пибахтино				     -         	1 подъездн. путь;

37. д. Михайловка			1 водоем;	2 подъездн. пути;

38. д. Большеникольск			     -          	1 подъездн. путь;

39. д. Нужъял				     -         	1 подъездн. путь;

40. с. Орша					     -         	2 подъездн. пути;

41. д. Захарята				     -         	1 подъездн. путь;

42. д. Кордемучаш			     -         	1 подъездн. путь;

43. д. Мари-Орша			1 водоем;	1 подъездн. путь;

44. д. Б. Ашламаш			1 водоем;	1 подъездн. путь;

45. д. Кораксола				1 водоем;	1 подъездн. путь;

46. д. Кундуштур				1 водоем;	1 подъездн. путь;

47. д. Кугенер				1 водоем;	1 подъездн. путь;

48. д. М. Ашламаш			1 водоем;	1 подъездн. путь;

49. д. Якайсола				1 водоем;	1 подъездн. путь;

50. п. Солнечный				2 водоема;	2 подъездн. пути;

51. п. Голубой				1 водоем;	1 подъездн. путь;

52. с. Чкарино				1 водоем;	2 подъездн. пути;

53. д. Великополье			1 водоем;	1 подъездн. путь;

54. д. Горная Поляна			1 водоем;	1 подъездн. путь;

55. д. Шуледур				1 водоем;	1 подъездн. путь;

С учетом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий на территории Советского района выделяются два района: "Водораздельное плато" и "Долины рек".

Район "Водораздельное плато" охватывает северную половину рассматриваемой территории.

Рельеф его волнистый до холмисто-увалистого. Абсолютные отметки поверхности составляют 160-210 м. Плато значительно расчленено долинами рек, ручьев и активными оврагами. Глубина эрозионного расчленения составляет 50-130 м.

Из физико-гнологических явлений, кроме оврагообразования, в районе развито, хотя слабо, заболачивание и заторфовывание территории. Средняя мощность торфа 2,9 м. Кроме того, в этом районе отмечается наличие карстовых форм рельефа, появление которых обусловлено растворением известняков с гнездами гипса, залегающих близко к поверхности земли.

Данный район в целом относится к ограниченно благоприятным условиям для градостроительного освоения, в связи со значительным горизонтальным расчленением рельефа.

3.1.5.Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями территории, предполагаемого размещения объектов, к зонам природоохранного назначения отнесены:

-водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

-зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

-охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

1.Ширина водоохранной зоны при протяженности участков рек:

-менее 10 км от истока и устья			 - 50 м;

-от истока до 10 км					 - 50 м;

-от 10 км до 50 км					 - 100 м;

-от 50 км и более						 - 200 м.

2.Для озер и водохранилищ				 - 50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

-при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

-при уклоне до 30						 - 40 м;

-при уклоне от 30 и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-распашка земель;

-складирование отвалов размываемых грунтов;

-выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница первого пояса устанавливается на растоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод, на растоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защащенных подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим.

В целях защиты особо охраняемых пиродных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

-запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

-леса зеленых зон и лесопарки в населенных пунктах;

-защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и регионального значения;

-запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам.

3.2.Перспективы и основные направления градостроительного развития района.

Основные направления градостроительной политики, способствующие комплексному развитию Советского района, нацеленные на повышение степени интеграции в отдельные отрасли, а также интенсивности использования природно-ресурсного потенциала района должны стать мероприятия:

-по формированию единого транспортно-планировочного каркаса района, обеспечивающего активизацию связей отдельных населенных пунктов с административно-территориальными центрами и свободный выход на республиканскую и федеральную транспортные сети;

-по повышению степени эффективности использования природно-ресурсного потенциала;

-по приоритетному развитию инженерной инфраструктуры внутриселенного и межселенного значения;

-по развитию инвестиционной и инновационной системы;

-по повышению конкурентоспособности отраслей промышленного и сельскохозяйственного поизводства;

-по повышению степени интенсивности и функционального разнообразия использования территории на основе комплексного использования природно-ресурсного потенциала;

-по проведению крупномасштабных природовосстановительных работ.

3.2.1.Основные направления градостроительного развития территории.

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

-достижение инвестиционной и экономической привлекательности района на базе полицентричного развития его функций;

-перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов района;

-проведение энергосберегающей политики на основе вовлечения в эксплуатацию и комплексного использования различных энергоресурсов;

-интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

-сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

-комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

-принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в районе на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

3.2.2. Функциональное зонирование территории района.

Перспективное градоэкономическое зонирование территории района основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории района зон по трем основным критериям: интенсивной, экстенсивной и ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Зона интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности.

В зону интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности входят:

-подзона преимущественной урбанизации с размещением основных предприятий промышленного производства (пгт. Советский, с. Ронга, п. Солнечный);

-подзона сельского хозяйства пригородного типа.

Зона экстенсивной хозяйственной деятельности.

Зона экстенсивной хозяйственной деятельности включает подзону сельского хозяйства и подзону лесоэксплуатации:

В подзоне сельского хозяйства базовыми отраслями специализации сельскохозяйственных предпиятий района является сохранение его многоотраслевого направления это животноводство, зерноводство, овощеводство, а дополнительными льноводство, птицеводство, семеноводство. Должна сохраниться и получить дальнейшее развитие пригородная специализация сельского хозяйства по производству диетической и скоропортящейся продукции (парное мясо, свежие молочные продукты, диетические яйца), а также свежих овощей.

В подзоне лесоэксплуатации в Советском районе имеются благоприятные условия. Здесь сконцентрированы, достаточные объемы для использования, лесосырьевые ресурсы.

Лесные ресурсы района, как постоянно возобновляемые естественным путем, могут рассматриваться в долгосрочной перспективе дополнительным источником и основой развития реального сектора экономики района. Однако территориальное размещение лесозаготовок и перерабатывающих центров должны учитывать необходимость сохранения и упрочения экологического равновесия на территории района. Обязательным условием в части использования обоснованных объемов производства должно быть полное соблюдение требований неистощительного и постоянного лесопользования, охраны природной среды.

Зонирование лесных участков

Для решения проблем зонирования лесных участков в условиях  действующего законодательства необходимо учитывать интересы следующих субъектов:

1) Интересы местного населения и использование лесных ресурсов  для собственных нужд:

- пространственное размещение территории (близость к населенным пунктам);

- доля площадей по видам ресурсов, используемая доля для собственных нужд населения (до 10%);

- обременение арендаторов по обеспечению данного вида использования;

- определение объема использования ресурсов для собственных нужд;

- нарушение сервитута – (рекреационные зоны, и тп).

2) Интересы муниципальных образований:

- развитие инфраструктуры;

- развитие коммерческого использования территорий и увеличение объемов налоговых поступлений;

- создание новых рабочих мест.

3) Интересы хозяйствующих субъектов:

- максимизация прибыли;

- четкое представление об обременениях лесного участка.

4) Интересы некоммерческих учреждений:

- сохранение и расширение особо охраняемых природных территорий;

- сохранение и расширение объектов культурного наследия;

- сохранение и расширение объектов религиозного использования.

5) Интересы государственных и муниципальных органов управления:

- соблюдение лесного законодательства;

- оптимизация лесоземлепользования.

Принципы зонирования территорий лесных участков по видам использования лесов

Таблица 24

| Вид использования лесов | Названия зон | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- |
| 1. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты. | 1. Зона ведения охотничьего хозяйства и осуществление охоты. | Лесные участки за исключением лесов зеленых зон. |
| 2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений. | 1. Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. | Эксплуатационные и водоохранные леса. |
|  | 2. Зона использования пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений населением для собственных нужд. | Леса не вошедшие в зону 2.1. |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов. | 1. Зона промышленной заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов. | Эксплуатационные и водоохранные леса. |
|  | 2. Зона заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов населением для собственных нужд | Леса не вошедшие в зону 3.1. |
| 4. Ведение сельского хозяйства. | 1. Зона ведение сельского хозяйства. | Эксплуатационные леса (сенокосы, пастбища, выгоны, пашни, прогалины). |
| 5. Заготовка живицы. | 1. Зона заготовка живицы. | Эксплуатационные леса. |
| 6. Создание лесных плантаций и их эксплуатация. | 1. Зона плантационного выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений. | Эксплуатационные леса (пашни, прогалины). |
| 7. Переработка древесины и иных лесных ресурсов. | 1. Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов. | На территории эксплуатационных лесов (пустыри, прогалины). |
| 8. Заготовка древесины. | 1.Зона заготовки древесины, аренда и постоянное бессрочное пользование. | Территория лесного фонд Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл. |
|  | 2 Зона для обеспечения потребностей местного населения. | До 10% объемов аренды. |
| 9. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений. | 1. Зона плантационного выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений. | Эксплуатационные леса. |
| 10.Осуществление рекреационной деятельности. | 1. Зона памятников, природы, комплексных и охотничьих заказников. | Памятники природы, заказники, национальный парк. |
|  | 2. Участки для строительства реконструкции и эксплуатации объектов рекреационного использования. | На основании проведенного анализа по перспективе развития рекреационного использования лесов. |
|  | 3. Перспективные территории для осуществления рекреационной деятельности. | Зеленые зоны и защитные леса. |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых. | 1. Зона выполнения работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых. | Эксплуатационные леса. Участки в защитных лесах (за исключением ООПТ и зеленых зон), где возможна сплошная рубка насаждений. |
| 12. Осуществление научно исследовательской и образовательной деятельности. | 1. Зона осуществления научно исследовательской и образовательной деятельности | На основании проведенного анализа в потребности использования лесов по данному виду. |
| 13. Осуществление религиозной деятельности. | 1. Зона осуществления религиозной деятельности. | На основании проведенного анализа в потребности использования лесов по данному виду. |
| 14. Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. | 1 Зона строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. | Согласно Схемы территориального планирования Республики Марий Эл и эксплуатации существующих линейных сооружений. |
| 15. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов. | 1 Зона строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов. | Согласно Схемы территориального планирования Республики Марий Эл. |

Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

К зоне влияния ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности в Советском районе относится ведение лесного хозяйства и природоохранная деятельность.

Подзона ведения лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна. Одновременно леса выполняют важнейшие социально-экономические функции, обеспечивая спрос общества на лесные ресурсы всех видов.

В качестве первоочередных мер по улучшению лесохозяйственной деятельности необходимо осуществление следующих мероприятий:

-совершенствование системы учета лесов, а также проведение мероприятий по мониторингу лесного фонда, оценки и прогноза состояния восстановления и динамики роста лесного фонда;

-улучшение состояния лесного фонда путем проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению;

-подготовка отводов лесосечного фонда под рубки главного и промежуточного пользования;

-уход за молодыми лесными посадками и перевод молодняка в категорию хозяйственно-ценных лесонасаждений;

-увеличение площади лесов хозяйственно ценных пород;

-предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров за счет обустройства территории лесного фонда противопожарными баръерами, защитными минерализованными полосами и разрывами, строительство и оборудование пожарно-наблюдательных вышек, пожарно-химических станций, обеспечение средствами связи и сигнализации;

-улучшение санитарного состояния лесов путем проведения санитарной и профилактической химико-биологической обработки лесных массивов;

-улучшение среды обитания животного мира путем проведения биотехнических мероприятий в лесном фонде;

-исключение отдельных территорий лесного фонда из хозяйственной деятельности и использование их для целей рекреации;

-увеличение площади лесов специального целевого назначения;

-создание транспортной инфраструктуры для лесного хозяйства;

-повышение эффективности и снижение трудоемкости лесохозяйственных мероприятий за счет приобретения и использования новой техники и оборудования.

В зоне ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности важное значение имеет подзона природоохранной деятельности. Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий.

Для обеспечения устойчивости экологической устойчивости территории необходимым условием является формирование оптимального экологического каркаса, ключевыми звеньями которого являются особо охраняемые природные территории.

На территории Советского района одно из ключевых мест в числе приоритетных особо охраняемых природных территорий являются территория биологического заказника "Полевой" и территории Священных рощ, как достопримечательные места.

По состоянию на 2007 г. на территории Советского района  зафиксировано 72 священных рощи.

3.2.3. Зоны и точки активизации хозяйственной деятельности и инновационного развития.

Советский район входит в Йошкар-Олинскую групповую систему расселения и является подцентром Йошкар-Олинской групповой системы и центром агропромышленного комплекса.

Основным условием функционирования полноценной групповой системы является: формирование системоорганизующих функций, в первую очередь, наращивание инфраструктурного потенциала, с одновременным развитием «точек роста», входящих в групповую систему расселения.

В основу типологии населенных пунктов закладываются основные типологические признаки:

-роль населенных пунктов в системе расселения;

-социально-экономический потенциал развития населенных пунктов (особенно наличие инфраструктурных функций);

-значимость населенного пункта в системе управления;

-численность населения.

Специфика организации территории района заключается в разнородности и разной степени интенсивности хозяйственного и градостроительного освоения в соответствии с характером размещения природных ресурсов, сложившихся транспортных и хозяйственно-экономических связей.

В целях устойчивого развития территории района выделяются зоны хозяйственной активизации и точки приоритетного развития, которые являются элементами градоэкономического зонирования. К ним относятся:

-зоны нового технологического уклада;

-агропромышленные зоны;

-зоны рекреационной деятельности;

-зоны комплексного промышленного развития;

-населенные пункты зон активизации хозяйственной деятельности, которые могут быть как самостоятельными в своем развитии "точки роста", так и являться центрами названных зон.

3.2.4.Основные направления комплексного развития и размещения производительных сил.

Основная направленность градостроительной политики по комплексному развитию и размещению производительных сил на местном уровне должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры сельских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

Таким образом, комплексное развитие производительных сил района и устойчивое развитие ее территории предполагают системный подход к решению всех стратегических задач, учитывающие:

-увязку между собой всех аспектов и интересов развития района, и факторов в экономических, экологических, социальных, природоохранных сферах;

-взаимосвязь всех предлагаемых мероприятий (особенно экономических и природоохранных, экономических и развития инфраструк-туры);

-последовательность реализации отдельных мероприятий, в том числе с учетом особенностей отдельных частей территории района.

В приоритетных направлениях развития производительных сил Советского района должны сочетаться инерционные и институциональные формы развития это:

1) преимущественное развитие существующих в районе производств и инфраструктуры;

2) формирование благоприятного предпринимательского климата и ускоренное развитие малого бизнеса.

Стратегической целью политики Советского муниципального района в промышленности должно стать повышение эффективности действующих предприятий и подъем качества и конкурентоспособности продукции местных производителей.

Основными направлениями реализации промышленной политики являются:

обеспечение конкурентоспособности промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

внедрение передовых инновационных технологий;

повышение инвестиционной привлекательности предприятий;

содействие созданию и развитию новых промышленных производств, в первую очередь производств товаров массового спроса;

содействие органами муниципального управления организациям в расширении рынков сбыта продукции и поиске партнеров для бизнеса;

модернизация основных фондов и технологий, обновление производственной инфраструктуры организаций;

обеспечение условий для повышения конкурентоспособности, качества продукции, работ и услуг;

формирование и развитие конкурентных преимуществ организаций и видов деятельности на основе реализации приоритетных инновационных проектов;

содействие развитию приоритетных видов производственной деятельности;

развитие системы мер муниципальной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, совершенствование механизмов предоставления муниципальной поддержки;

повышение профессионального уровня управленческих и рабочих кадров;

позиционирование промышленного комплекса в Советском муниципальном районе с целью привлечения инвесторов.

Приоритетными направлениями должны стать:

отрасли и производства, имеющие перспективы спроса на продукцию на внутреннем и внешнем рынках и функционирующие на основе кооперации с существующими предприятиями;

производства с принципиально более эффективными технологическими параметрами, обеспечивающими глубокую переработку сырья и снижение ресурсоемкости производства;

производства, имеющие комплексообразующий характер и обеспечивающие тем самым высокую эффективность производства и экономики района в целом.

Важным сектором экономики, во многом предопределяющим социально-экономическую ситуацию в районе, является агропромышленный комплекс.

Стратегия устойчивого развития агропродовольственной системы должна основываться на точечных инвестициях в конкурентноспособные отрасли АПК, обеспечивающие мультипликативный эффект целого комплекса взаимосвязанных отраслей. Важнейшее направление приоритетной государственной поддержки должно быть уделено тем отраслям системы, где уже в ближайшем будущем может производиться конкурентноспособная продукция.

Для решения поставленных стратегических целей необходима государственная поддержка, в результате которой будет достигнут уровень, обеспечивающий бесперебойное снабжение населения продуктами питания, промышленности сельскохозяйственным сырьем, повысится среднедушевое потребление отечественных продуктов сельского хозяйства и их переработка.

Сохранение и воспроизводство земель сельскохозяйственного назначения позволит стабилизировать объемы производства сельскохозяйственной продукции, повысить уровень занятости сельского населения.

Повышение уровня обеспеченности села приведет к увеличению численности населения в сельской местности, росту его дохода и позволит нарастить в целом потребительский спрос.

3.2.5. Транспортная инфраструктура и перспективы ее развития.

В Схеме территориального планирования Советского района отражены стратегические задачи дорожной политики, связанные с развитием сети автомобильных дорог, в основу которых положены положения Региональной программы модернизации и развития сети автомобильных дорог Республики Марий Эл до 2025 года. Их решение должно обеспечить создание единого транспортного пространства. Выделяются следующие приоритеты в развитии автомобильных дорог района:

1. Сохранение существующей сети автомобильных дорог.

2. Повышение технического уровня существующей сети автомобильных дорог, где главным является ликвидация участков лишенных покрытия, замена мостов с недостаточными габаритами, изменение плана и профиля и уширение проезжей части на особо опасных и загруженных участках автомобильных дорогах, особенно на подходах к населенным пунктам с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта, строительство обходов населенных пунктов.

3. Завершение формирования сети автомобильных дорог общего пользования, подлежащих передаче муниципальным образованиям, строительство новых хордовых  и соединительных дорог, дополняющих сложившуюся структуру дорожной сети, с целью ликвидации перепробега и обеспечения связи между районным центром и крупными населенными пунктами по кратчайшим маршрутам.

4. Создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских администраций и хозяйств, а также опорной сетью дорог.

Состояние дорожной сети на территориях поселений.

Таблица 25

| Наименование населенных пунктов | Протяженность дорожной сети (км) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе дороги |  |  |  |  |  |
|  |  | региональ. значения |  |  | местного значения |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | с тверд покр. | строительст |  | с тверд покр. | строительст |
| Алексеевское сельскоепоселение |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Абаснурский | 2,5 | 1 | 1 | - | 1,5 | - | 1,5 |
| д.Вознесенск | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| д. Ивановка | 4 | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 |
| поч.Ильинский | 3,9 | 1,5 | 1,5 | - | 2,4 | - | 2,4 |
| д.Исаевка | 1,5 | - | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
| д.Казанское | 1,8 | - | - | - | 1,8 | - | 1,8 |
| д.Мананмучаш | 3,8 | 2 | 2 | - | 1,8 | - | 1,8 |
| д.Петропавловка | 2,5 | 1 | 1 | - | 1,5 | - | 1,5 |
| д.Тойбеково | 3 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 0,5 | 1 |
| п. Алексеевский | 15 | 2 | 2 | - | 13 | 8 | 5 |
| Всего по поселению | 67,7 | 19,5 | 19,5 | - | 48,2 | 11,5 | 36,7 |
| Верх-Ушнурское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Верх-Ушнур | 5,7 | 1,7 | 1,7 | - | 4 | - | 4 |
| д.Колокуда | 5,2 | 4 | 4 | - | 1,2 | - | 1,2 |
| п.Комсомольский | 1,3 | 1 | 1 | - | 0,3 | - | 0,3 |
| д.Кундыштур | 6,2 | 4 | 4 | - | 2,2 | - | 2,2 |
| д.Куркумбал | 2,9 | 2 | 2 | - | 0,9 | - | 0,9 |
| д.Маскародо | 5,3 | 4 | 4 | - | 1,3 | - | 1,3 |
| д.Немецродо | 1,3 | - | - | - | 1,3 | - | 1,3 |
| д.Семейкино | 2,2 | - | - | - | 2,2 | 1 | 1,2 |
| д.Тапшер | 6,9 | - | - | - | 6,9 | 4 | 2,9 |
| д.Энермучаш | 4,5 | 2 | 2 | - | 2,5 | - | 2,5 |
| д.Васташуй | 1,2 | - | - | - | 1,2 | - | 1,2 |
| д.Кукмарь | 3,5 | - | - | - | 3,5 | 0,5 | 3 |
| д.Муглово | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
| д.Пибахтино | 1 | - | - | - | 1 | 0,4 | 0,6 |
| д.Шанер | 1,1 | - | - | - | 1,1 | - | 1,1 |
| д.Шуймучаш | 0,9 | - | - | - | 0,9 | - | 0,9 |
| д.Янгранур | 1,1 | - | - | - | 1,1 | 0,5 | 0,6 |
| Всего по поселению | 53,3 | 37,7 | 37,7 | - | 42 | 10,1 | 31,9 |
| Вятское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Афанассола | 1,5 | - | - | - | 1,5 | 1 | 0,5 |
| с.Вятское | 17,5 | 10 | 10 | - | 7,5 | 5,5 | 2 |
| д.Гришино | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| д.Калтаксола | 1,5 | - | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
| д.Колянур | 2,5 | - | - | - | 2,5 | 0,5 | 2 |
| д.Новый Ургакш | 1,3 | - | - | - | 1,3 | - | 1,3 |
| д.Старый Ургакш | 8,4 | 6 | 6 | - | 2,4 | 0,4 | 2 |
| д.Удельное | 1,3 | - | - | - | 1,3 | - | 1,3 |
| д.Фокино | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| д.Шогаль | 1,5 | - | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
| д.Яманаево | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| д.Березята | 1 | - | - | - | 1 | 0,5 | 0,5 |
| д.Захарята | 1,8 | - | - | - | 1,8 | 1 | 0,8 |
| д.Кордемучаш | 1,5 | - | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
| д.Мари-Орша | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| с.Орша | 4,5 | - | - | - | 4,5 | 1 | 3,5 |
| Всего по поселению | 54,8 | 16 | 16 | - | 38,8 | 10,9 | 27,9 |
| Кужмаринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Алеево | 8,9 | 5 | 5 | - | 3,9 | 1,6 | 2,3 |
| д.Большой Шургумал | 6,2 | 5 | 5 | - | 1,2 | - | 1,2 |
| д.Куберсола | 7,9 | 4,5 | 4,5 | - | 3,4 | 1,5 | 1,9 |
| с.Кужмара | 2,8 | 1 | 1 | - | 1,8 | - | 1,8 |
| д.Малый Шургумал | 1,2 | - | - | - | 1,2 | - | 1,2 |
| д.Прокопьево | 2,3 | 1 | 1 | - | 1,3 | - | 1,3 |
| д.Троицинский | 3,3 | 2,5 | 2,5 | - | 0,8 | - | 0,8 |
| д.Яштародо | 1,8 | - | - | - | 1,8 | - | 1,8 |
| д.Васлеево | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| д.Верхний Кадам | 3,5 | 2 | 2 | - | 1,5 | - | 1,5 |
| д.Кордемтюр | 2,4 | 1,5 | 1,5 | - | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
| д.Логанер | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
| д.Малый Кадам | 2 | 0,5 | 0,5 | - | 1,5 | 0,5 | 1 |
| д.Русский Кадам | 2 | 0,5 | 0,5 | - | 1,5 | 0,7 | 0,8 |
| д.Средний Кадам | 5,25 | 1 | 1 | - | 4,25 | 1,25 | 3 |
| д.Шанешкино | 0,4 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - |
| д.Большая Руясола | 4 | 1,2 | 1,2 | - | 2,8 | 1 | 1,8 |
| д.Воскресенское | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Кельмаксола | 5,9 | 5,4 | 0,5 | 4,9 | 0,5 | 0,5 | - |
| д.Лайсола | 5,8 | 0,8 | 0,8 | - | 5 | 2 | 3 |
| д. Люперсола | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| д.Малая Руясола | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | 2,5 |
| д.Тошлем | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | 2,5 |
| д.Шудасола | 3,5 | 1 | 1 | - | 2,5 | - | 2,5 |
| д.Шуармучаш | 3,5 | - | - | - | 3,5 | - | 3,5 |
| д.Шуарсола | 3,5 | 1,5 | 1,5 | - | 2 | - | 2 |
| д.Энерсола | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 |
| д.Юледур | 8 | - | - | - | 8 | - | 8 |
| Всего по поселению | 98,4 | 37,4 | 32,5 | 4,9 | 60,55 | 10,05 | 50,5 |
| Михайловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Айметово | 5,5 | - | - | - | 5,5 | - | 5,5 |
| д.Александровка | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | 0,3 |
| д.Андреевка | 3,3 | 3 | 3 | - | 0,3 | - | 0,3 |
| д.Большеникольск | 9,8 | 9 | 9 | - | 0,8 | - | 0,8 |
| д.Козьмодемьянск | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 |
| д.Малоникольск | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Михайловка | 14,2 | 13 | 13 | - | 1,2 | 1 | 0,2 |
| д.Николаевка | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Нуженер | 1,3 | 1 | 1 | - | 0,3 | - | 0,3 |
| д.Нужъял | 2,3 | 2 | 2 | - | 0,3 | - | 0,3 |
| д.Озамбай | 2,2 | - | - | - | 2,2 | - | 2,2 |
| д.Отары | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | 0,8 |
| д.Пахомово | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Покровск | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Семеновка | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Спасский | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 |
| д.Чевернур | 1 |  | - | - | 1 | - | 1 |
| Всего по поселению | 43,9 | 28 | 28 | - | 15,9 | 1 | 14,9 |
| Ронгинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Большой Ашламаш | 1,2 | - | - | - | 1,2 | - | 1,2 |
| д.Кожласола | 1,8 | - | - | - | 1,8 | - | 1,8 |
| д.Кораксола | 1,3 | - | - | - | 1,3 | - | 1,3 |
| д.Кугенер | 2,5 | - | - | - | 2,5 | 0,6 | 1,9 |
| д.Кундушумбал | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| д.Кундуштур | 0,6 | - | - | - | 0,6 | - | 0,6 |
| д.Кюрсола | 1,5 | - | - | - | 1,5 | 1 | 0,5 |
| д.Малый Ашламаш | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| д.Петрушкино | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | 0,8 |
| с.Ронга | 4,1 | - | - | - | 4,1 | 1,7 | 2,4 |
| д.Чевернур | 0,9 | - | - | - | 0,9 | - | 0,9 |
| д.Шумисола | 0,9 | - | - | - | 0,9 | 0,9 | - |
| д.Шургуял | 0,7 | - | - | - | 0,7 | - | 0,7 |
| д.Якайсола | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| д.Великополье | 5,6 | 3 | 3 | - | 2,6 | 1,2 | 1,4 |
| д.Горная Поляна | 6,2 | 5 | 5 | - | 1,2 | - | 1,2 |
| д.Егошино | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Зеленый | 6,9 | 5 | 5 | - | 1,9 | 0,1 | 1,2 |
| д.Кукшумбал | 2,8 | 2,5 | - | 2,5 | 0,3 | - | 0,3 |
| д.Кундуштур | 1,8 | 1 | - | 1 | 0,8 | - | 0,8 |
| д.Купшульсола | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | 0,4 |
| д.Ошмаенер | 1,5 | 1 | - | 1 | 0,5 | - | 0,5 |
| д.Памашсола | 1,5 | 1,1 | - | 1,1 | 0,4 | - | 0,4 |
| д.Рошня | 1,4 | 0,7 | - | 0,7 | 0,7 | - | 0,7 |
| с.Чкарино | 16,3 | 11 | 6 | 5 | 5,3 | 3,6 | 1,7 |
| д.Шуледур | 2,3 | 1 | 1 | - | 1,3 | 1 | 0,3 |
| д.Шуля-Ярамор | 1,3 | 1,1 | - | 1,1 | 0,2 | - | 0,2 |
| Всего по поселению | 68,3 | 32,4 | 20 | 12,4 | 35,9 | 10,1 | 25,8 |
| Солнечное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Голубой | 1,5 | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - |
| п.Зеленая Роща | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| п.Луговой | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - |
| п.Солнечный | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - |
| п.Ясный | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Всего по поселению | 9 | - | - | - | 9 | 9 | - |
| Городское поселение Советский |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт.Советский | 43,25 | 8 | 8 | - | 35,25 | 29,25 | 6 |
| п.Ургакш | 7,33 | 1,4 | 1,4 | - | 5,93 | 2,93 | 3 |
| д.Шулындино | 4,5 | - | - | - | 4,5 | - | 4,5 |
| Всего по поселению | 55,08 | 9,4 | 9,4 | - | 45,68 | 32,18 | 13,5 |
| Всего по району | 450,03 | 161,4 | 144,1 | 17,3 | 188,63 | 93,13 | 195,5 |

Строительство и реконструкция автодорог в Советском районе, намеченных Региональной программой.

Таблица 26

| № № п/п | Наименование участка автодороги | Вид работ | Протяжен ность км | Стоимость млн.руб. | Сроки строи тель ства | Источ ник фи нансиро вания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ургакш - Ронга - Морки | Реконст рукция | 55,60 | 9363,568 | 2016-2025 | Бюджет РМЭ |  |
| 18 | Куяр - Солнечный - Ронга | Реконст рукция | 54,10 | 9110,954 | 2016-2025 | Бюджет РМЭ |  |
| 19 | Алексеевский - Кадам - Пектубаево | Реконст рукция | 34,00 | 5725,923 | 2016-2025 | Бюджет РМЭ |  |
| 3 | Автомобильная дорога Кельмаксола - Лайсола - Алеево в Советском районе | Строи тель ство | 3,890 | 81,613 | 2010 - 2015 | Бюджет РМЭ Бюджет РФ |  |

3.2.6. Мероприятия по территориальному планированию.

Размещение объектов капитального строительства в Советском районе.

- Строительство Ново-Фокинского ликероводочного завода;

- Строительства цеха по забою птицы ООО «Птицефабрика «Акашевская»;

- Строительство нового котельного отделения, строительство теплой автостоянки ФГУП «Росспиртпром «ФЛВЗ»;

- Техническое перевооружение оборудования, внедрение новых технологий на производствах ОАО «Советский МДК» и ООО «Фокинолес»;

- Модернизация и совершенствование специализированного производства по изготовлению противопожарного оборудования ОАО «Гефест»;

- Строительство комплекса КРС на 800 голов и установка доильного зала в СПК «У Илыш», с. Верх-Ушнур;

- Реконструкция и строительство комплекса КРС на 600 голов и  строительство и реконструкция свинофермы на 3000 голов в ООО «Шокта-Агро», д. Михайловка;

- Реконструкция коровника КРС на 130 голов и реконструкция и строительство свинофермы на 3000 голов в СХА «Большевик», д. Шуар-Сола;

- Строительство и реконструкция комплекса КРС на 800 голов в СПК им. Ленина, с. Кужмара;

- Реконструкция коровника на 200 голов в ЗАО Агрофирма «Вятская», с. Вятское;

- Реконструкция и модернизация свинокомплекса на 3000 голов в СПК «За мир», с. Ронга;

- Строительство и реконструкция коровника на 150 голов в ООО «Чкарино», с. Чкарино;

- Реконструкция и модернизация коровника на 230 голов в ЗАО «Советское молоко», с. Орша;

- Реконструкция и модернизация коровников на 150 голов на Петропавловской молочной ферме и строительство и реконструкция свинокомплекса на 10000 голов в ООО «Агрофирма Дружба», п. Алексеевский;

- Строительство и реконструкция комплекса КРС на 600 голов в СПК им. Кирова;

- Реконструкция Советского картофельного завода под мясокомбинат;

- Реконструкция птицеводческих помещений на 15976 кв. м в п. Солнечный;

- Реконструкция птицеводческих помещений на 19152 кв. м в п. Голубой;

- Реконструкция птицеводческих помещений на 3816 кв. м в п. Комсомольский;

- Реконструкция птицеводческих помещений на 12500 кв. м в п. Алексеевский;

- Реконструкция птицеводческих помещений на 5108 кв. м в п. Ургакш;

- Реконструкция птицеводческих помещений на 10206 кв. м в п. Афанасола;

- Строительство и реконструкция свинокомплекса на 10000 голов в п. Ургакш.

Структура расселения Советского района

Из 141 населенного пункта, числящихся в настоящее время в Советском районе, в 14 населенных пунктах население отсутствует, а в 20 населенных пунктах численность населения стабильно приближается к нулю. Таким образом в системе расселения Советского района может рассматриваться как сохраняемые 107 населенных пункта, а 34 населенных пунктов подлежат ликвидации.

Ликвидируемые населенные пункты

Таблица 27

| №№ п\п | Наименование населенного пункта | Численность населения | Площадь земли населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Алексеевское сельское поселение |  |  | 107,1 |
| 1 | д. Красная Поляна | 0 | 23,1 |
| 2 | д. Удельное | 0 | 16,1 |
| 3 | д. Новоселово | 10 | 9,9 |
| 4 | д. Новотроицкое | 7 | 14,2 |
| 5 | д. Оршанка | 1 | 13,2 |
| 6 | д. Алексеевка | 9 | 30,6 |
| Верх-Ушнурское сельское поселение |  |  | 41,6 |
| 7 | д. Тимофеево | 6 | 41,6 |
| Вятское сельское поселение |  |  | 146,8 |
| 8 | д. Ожиганово | 0 | 67,2 |
| 9 | д. Шоптранер | 10 | 12,7 |
| 10 | д. Янкеево | 6 | 14,7 |
| 11 | д. Вершинята | 11 | 22,8 |
| 12 | д. Лаксола | 1 | 8,7 |
| 13 | д. Нурмучаш | 1 | 20,7 |
| Кужмаринское сельское поселение |  |  | 71,8 |
| 14 | д. Йошкарэнер | 0 | 8,8 |
| 15 | д. Кислицыно | 0 | 5,9 |
| 16 | д. Липовцы | 0 | 16,1 |
| 17 | д. Неделька | 0 | 25,4 |
| 18 | д. Шулемучаш | 8 | 15,6 |
| Михайловско сельское поселение |  |  | 77,8 |
| 19 | д. Малоникольск | 0 | 10,1 |
| 20 | д. Николаевка | 0 | 1,5 |
| 21 | д. Пахомово | 0 | 8,4 |
| 22 | д. Покровск | 0 | 0,8 |
| 23 | д. Семеновка | 0 | 23,1 |
| 24 | д. Андреевка | 1 | 24,1 |
| 25 | д. Козьмодемьянск | 6 | 9,8 |
| Ронгинское сельское поселение |  |  | 134,9 |
| 26 | д. Кукшумбал | 1 | 30,8 |
| 27 | д. Егошино | 0 | 10,6 |
| 28 | д. Купшульсола | 5 | 12,6 |
| 29 | д. Ошмаенер | 3 | 27,3 |
| 30 | д. Памашсола | 1 | 24,3 |
| 31 | д. Рошня | 7 | 18,3 |
| 32 | д. Шуля-Ярамор | 3 | 11,0 |
| Солнечное сельское поселение |  |  | 17,7 |
| 33 | п. Ясный | 4 | 17,7 |
| 34 | п. Зеленая Роща | 0 | - |
| Площади занимаемые ликвидируемыми населенными пунктами |  |  | 597,7 |

Перераспределение земель

В результате ликвидации отмирающих населенных пунктов освободятся земельные участки площадью 597,7 га земель населенных пунктов, которые возможно будет перевести в категорию земель сельскохозяйственного назначения или лесного фонда.

В составе земель населенных пунктов п. Алексеевский кроме территории в границах, определенных кадастровым делением как территория поселка Алексеевский в размере 148,6 га, в балансе земель населенных пунктов числятся два участка, являющиеся анклавами за пределами границ поселка Алексеевский, это квартал под кадастровым номером 12:08:023 04 01 площадью 47,38 га и квартал под кадастровым номером 12:08:023 04 02 площадью 69,52 га. Территории этих кварталов необходимо исключить из состава земель населенных пунктов, так как они не могут быть использованы как земли населенных пунктов и перевести их в категорию земель сельскохозяйственного использования и категорию прочих земель, как они и используются в настоящее время.

Следует также рассмореть вопрос о целесообразности передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения занятых лесами в категорию земель лесного фонда или использования таких земель в иных целях в составе земель сельскохозяйственного или иного назначения.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, занятый лесами

Таблица 28

| №№ п/п | Наименование сельхозформирования | Количество и площадь земельных участков покрытых лесами |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Площадь, га |
| 1 | СПК "Родина" | 65 | 177,2 |
| 2 | СХА "Большевик" | 25 | 14,8 |
| 3 | СПК им. Ленина | 98 | 299,0 |
| 4 | СПК "Мир" | 84 | 179,0 |
| 5 | СПК "Красный Октябрь" | 156 | 283,0 |
| 6 | СХА им. Кирова | 139 | 402,0 |
| 7 | ООО "Чкарино" | 165 | 692,0 |
| 8 | СПК "У Илыш" | 132 | 405,0 |
| 9 | СПК "Кундыш" | 100 | 151,14 |
| 10 | СПК "Рассвет" | 669 | 243,0 |
| 11 | АО "Заря" | 44 | 137,87 |
| 12 | СПК "Орша" | 48 | 94,0 |
| 13 | Солнечное сельское поселение | 20 | 478,0 |
| 14 | Городское поселение Советский | 0 | 0 |
| 15 | Пособное хозяйство ММЗ "Колос" | 55 | 48,0 |
| 16 | ППС Комсомольский | 19 | 20,16 |
| Всего по Советскому району |  | 1819 | 692,4 |

Заключение.

Данная работа «Положения о территориальном планировании муниципального образования «Советский муниципальный район» Республики Марий Эл» является I этапом разработки «Схемы территориального планирования муниципального образования «Советский муниципальный район» и промежуточным звеном, как основа для определения и выработки конкретных и реальных направлений социально-экономического развития Советского района.

Целью градостроительной организации территории района на II этапе разработки Схемы территориального планирования является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, формирование пространственной среды обитания, включая организацию социальной и хозяйственной деятельности.

Проект схемы территориального планирования муниципального района до ее доработки и утверждения подлежит в соответствии со статьей 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязательному согласованию с заинтересованными организациями района и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, а также основные положения территориального планирования должны быть опубликованы в средствах массовой информации района и размещены на официальном сайте муниципального района в сети интернет для всеобщего обсуждения и выработки наиболее оптимальных и эффективных путей развития района.

По результатам согласования и всеобщего обсуждения основных положений территориального планирования будет разработан окончательный вариант редакции Схемы территориального планирования, который будет представляться администрацией Советского района на утверждение в представительный орган «Муниципального образования «Советский муниципальный район».

______________________